МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра автоматической электросвязи

# Лабораторная работа

Изучение

на базе ИМС PEB20570 (DELIC) и PEB20590 (VIP)

производства компании Infineon Technologies AG.

(Рабочие материалы. Версия 0.2)

Москва 2001

Составители:

Студенты факультета АЭСИВТ Астахов И., Алмазова Н.

Лабораторная работа разработана при содействии

ОКБ «ЭЛАНОР» (Москва)

ООО "ИНТЕХ электроникс" (Москва)

Infineon Technologies AG (Германия)

Цель работы:

Изучить с помощью демонстрационного набора SMART2057 основные функциональные возможности ИМС DELIC-LC PEB20570 и VIP PEB20590 производства фирмы Infineon Technologies AG, предназначенных для разработки и производства современных цифровых АТС. Практически освоить настройку аппаратного и программного обеспечения и работу с ним.

Используемое  оборудование и программное обеспечение (ПО):

- Плата SMART2057 с установленными ИМС PEB20570 (DELIC-LC) и PEB20590 (VIP).

- Плата управления SMART2000.

- Персональный компьютер.

- ПО WinEASY.

- Блоки питания напряжением постоянного тока +5 В и – 48 В (2 шт.).

- Соединительные кабели.

Задание к лабораторной работе.

- Изучить назначение, функциональное строение и основные возможности ИМС DELIC и VIP, функции и операции ПО.

- На управляющем терминале (персональный компьютер) практически ознакомиться и проверить функции ИМС DELIC.

  - Инициализировать основные функции и интерфейсы.

  - Ознакомиться с функциями

- коммутации

- посылки тональных сигналов

- передачи сигналов многочастотной сигнализации

- воспроизведения мелодии в режиме ожидания

- передачи и приёма кадров HDLC

- мониторинга и отладки

- Составить отчет.

Методические указания

1. Описание ИМС PEB20570 (DELIC-LC) и его основных возможностей.

Новые ИМС DELIC-LC PEB20570, DELIC-PB PEB20571 предназначены для разработки и производства современных цифровых АТС малой ёмкости и аналоговых и цифровых линейных карт АТС большой емкости. В данной лабораторной работе рассматривается и используется технология совместной работы ИМС DELIC и VIP, обеспечивающей интерфейсы Up и S/T базового доступа ЦСИС (ISDN BRI) с помощью демонстрационной платы SMART2057.

В комплекте с платой SMART2057 поставляется управляющее ПО, разработанное компанией Infineon Technologies AG и для демонстрации основных функций тестирования и возможностей данных микросхем.

## 1.1 Описание

Использование ИМС DELIC и VIP позволяет реализовать возможность работы S/T и Up интерфейсов ISDN вместе с теми функциональными возможностями, которые обычно необходимы в УПАТС или на центрах коммутации (Central Office). Эти возможности включают в себя обслуживание канала телефонной связи, управление сигнализацией, управление на физическом уровне и задачи обработки сигналов.

В настоящее время ведущие производители телекоммуникационного оборудования использую два варианта ИМС DELIC:

• DELIC-LC (PEB20570)

• DELIC-PB (PEB20571)

Оба варианта поддерживают функции коммутации каналов, управление на физическом уровне, имеют встроенные HDLC-контроллеры и другие базовые функции DELIC, но в ИМС PEB20571 имеются дополнительные возможностями, которые могут быть использованы в специальных приложениях.

В данной работе используется версия DELIC-LC. Эта версия имеет возможность генерировать тональные сигналы в ЦСП (DSP). ЦСП расположен внутри DELIC и имеет встроенное ОЗУ (RAM), используемое как для записи данных, так и работы программ. Управление DELIC осуществляется через параллельный µC-интерфейс. Интерфейс IOM-2000 поддерживает до трех ИМС VIP, поддерживая до 24 цифровых абонентских интерфейсов (на каждой ИМС VIP можно реализовать по восьми цифровых абонентских окончаний). ИМС DELIC поддерживает до четырех ИКМ-трактов и два интерфейса IOM-2, используя которые, например, с наборами ИМС DuSLIC, можно получить еще до 32 аналоговых ТЛФ абонентских окончаний. DELIC поддерживает до 32 HDLC-контроллеров для обработки D и B-каналов.

1.2 Архитектура

Рисунок 1. Блок-схема DELIC-PB.

DELIC содержит коммутационную матрицу 224х226 8-битных каналов (тайм слотов), 32 независимых HDLC контроллера для любого D- или B-канала, интерфейсы IOM-2, IOM-2000 или ИКМ, ЦСП, ОЗУ, цепи синхронизации.

  - Возможности DELIC

- Один интерфейс IOM-2000 поддерживающий до 3-х ИМС VIP PEB20590 или PEB20591, обеспечивая до 24 каналов ЦСИС (ISDN)

- Два порта IOM-2 (они также могут быть настроены как ИКМ), поддерживают до 16 цифровых (ЦСИС) или 32 аналоговых абонентов

- Конфигурируемые ИКМ интерфейсы:

до 4-х портов ИКМ 2.048 Мбит/с или

до 2 x 4.096 Мбит/с или 1 x 8.192 Мбит/с

- Коммутационная матрица 224 x 256 временных каналов (коммутация  4-х 8-ми битных тайм слотов)

- До 32 контроллеров HDLC для любого D- или B-канала (16 кбит/с и 64 кбит/с)

- Последовательный коммуникационный контроллер: высокоскоростной канал сигнализации до 16.384 Мбит/с

- Стандартная мультиплексированная или демультиплексированная шина микропроцессорного интерфейса: для микроконтроллеров производства Infineon, Intel, Motorola

- Внутренняя программная память

- Внутренняя память данных

- ROM

- Контроль загрузки и состояния ЦСП

- Внутреннее устройство обнаружения ошибок

- Последовательный интерфейс контроля ЦСП соединенный через порт JTAG

- Устройство преобразования A/µ закона квантования

- Программируемый Master/Slave-генератор, синхронизирующий всю систему от единого источника 16.384 МГц

- Тестовый интерфейс JTAG

- Источник питания 3.3 В,

- 5 В (ТТЛ) совместимые входы

Обозначение

PEB20570/ PEB20571, корпус P-TQFP-100-1

- Описание микросхемы VIP (PEB 20590)

2.1 Описание

VIP (универсальный порт ISDN) – высокоинтегрированная приемо-передающая интегральная микросхема, предназначенная для обеспечения:

- Up- интерфейсами абонентской линии и (или)

- S/T- интерфейсами абонентской или соединительной линии

Одна микросхема VIP поддерживает до 8 цифровых абонентов (Up- или S/T- интерфейсы). Типы интерфейсов конфигурируются программированием ИМС VIP. Для каждого подключаемого абонента тип интерфейса можно выбрать независимо.

Существует 2 версии VIP:

- VIP (PEB20590)

- VIP-8 (PEB20591)

Они различаются возможность настройки каналов, в ИМС PEB20591 все восемь каналов могут быть настроены независимо как Up- и (или) S/T-интерфейсы.

2.2 Архитектура

Рисунок 2. Блок-схема VIP.

ИМС VIP используются совместно с ИМС DELIC, с помощью которых осуществляются конфигурация и управления приемопередатчиками VIP. Для связи между DELIC и VIP используется последовательный интерфейс IOM-2000 со скоростью передачи данных до 12.288 Мбит/с. ИМС DELIC также может обрабатывать сигнальную информацию каждого канала VIP.

ИМС VIP обеспечивает работу четырех типов внешних интерфейсов: U- интерфейсов, S/T- интерфейсов, интерфейса IOM-2000 и тестового интерфейса JTAG.

2.3 Возможности VIP

- 8 интерфейсов 2B+D с полным дуплексом

- Интерфейсы S/T со скоростью передачи 192 кбит/с с приемопередатчиками, соответствующими стандартам МСЭ-Т I.430, ETSI 300.012 и ANSI T1.605

- Интерфейсы Up со скоростью передачи 384 кбит/с, в соответствии со стандартом ZVEI

- Преобразование между псевдо-троичными и двоичными кодами

- Преобразование между  структурой кадров U или S/T и  IOM-2000

- Проведение тестов (test loops)

- Интерфейс IOM-2000 поддерживает до 3-х VIP (24 канала)

- Инициализация и настройка приемопередатчиков

- Контроль состояния физического уровня

- Обмен командами и информацией о состоянии

- Контроль сигналов для всех каналов VIP с помощью соответствующих контроллеров HDLC в DELIC

- Питание 3.3.В

- Интерфейс JTAG IEEE1149.1

Обозначение

PEB20590, PEB20591,  корпус P-MQFP-80-1

3. Описание интерфейсов

DELIC поддерживает следующие интерфейсы:

- IOM-2000 интерфейс;

- IOM-2 (GCI) интерфейс;

- Интерфейс ИКМ;

- Последовательный интерфейс связи (GHDLC);

- Микропроцессорный интерфейс;

- JTAG Тестовый интерфейс.

Демонстрационная плата SMART2057 поддерживает эти интерфейсы, а  также имеет интерфейсы, обеспечиваемые VIP.

  - Интерфейс Up

ИМС VIP обеспечивает работу до 8 независимых Up-интерфейсов (UPN) для подключения терминалов ЦСИС. Для Up-интерфейса частота передачи данных составляет F=3,072 МГц (8 х 384 кбит/с). На плате имеется 6 разъёмов Up-интерфейса (RJ-45).

  - Интерфейс S/T

На этой же ИМС VIP реализовано 2 S/T интерфейса. На плате имеется 2 разъема для подключения к S/T-интерфейсу. Они могут эксплуатироваться как в режиме центральной станции LT-S (точка S), так и в режиме УПАТС LT-T. Частота передачи составляет  F=3,072 МГц (2 х 8 х 192 кбит/с).

  - Интерфейс IOM-2000

Это новый последовательный интерфейс, поддерживающий до трех ИМС VIP/ VIP8 .

Интерфейс IOM-2000 предназначен для подсоединения устройств ISDN. Каждая ИМС VIP поддерживает восемь 2B+D канала ISDN. VIP/ VIP8 поддерживает два типа ISDN-интерфейсов: 2-проводный Up-интерфейс и 4-проводный интерфейс S/T.

В режиме Up интерфейса через IOM-2000 интерфейс передаются только данные, а в режиме S/T интерфейса через IOM-2000 интерфейс передаются не только данные, но и информация управления.

## Интерфейс IOM-2

IOM-2 - стандартный интерфейс для связи  внутри плат, предназначенных для работы с сетями ISDN. Этот интерфейс разработан фирмами ALCATEL, Siemens, Plessey и ITALTEL. IOM-2 - это четырехпроводный интерфейс с битовой синхронизацией, цикловой синхронизацией и по одной линии передачи данных в каждом направлении.

Два стандартных IOM-2 (GCI) порта с восемью 2B+D каналами ISDN в каждом, со скоростью передачи данных до 2 x 2.048 Мбит/с могут быть объединены в один тракт со скоростью передачи 4.096 Мбит/с.

## ИКМ Интерфейс

Четыре стандартных ИКМ-интерфейса, работающих в режиме Master/Slave, поддерживают до  32 канальных интервалов каждый, со скоростью передачи до 4 x 2.048 Мбит/с. Они могут быть объединены в два тракта со скоростью 4.096 Мбит/с или в один тракт со скоростью 8.192 Мбит/с. Дополнительно могут поддерживаться 128 канальных интервалов из 256 через 8-килогерцовый кадр со скоростью 16.384 Мбит/с.

## Последовательный коммуникационный интерфейс (GHDLC)

Синхронный параллельный порт поддерживает форматированные кадровые данные HDLC со скоростью до 16.384 Мбит/с.

## Микропроцессорный интерфейс

Микропроцессорный интерфейс на плате SMART2057 представляет собой стандартный 8-ми битный микропроцессорный интерфейс, совместимый с системой шин Intel/Infineon и Motorola. Он включает два независимых регистра, один из которых предназначен для нормальной передачи данных, а другой для быстрой передачи посредством DMA.

Микропроцессорный интерфейс может эксплуатироваться в следующих режимах:

- режим Intel/Infineon или режим Motorola;

- демультиплексированный или мультиплексированный режим;

- DMA или Non-DMA режим.

    - Режим Intel/Infineon или режим Motorola

Режим работы процессора выбирается подачей соответствующего сигнала на вход управления MODE на ИМС DELIC. При низком уровне сигнала процессор работает в режиме Infineon/ Intel , а при высоком уровне – в режиме Motorola.

### Демультиплексированный или мультиплексированный режимы работы

Режим работы определяется уровнем сигнала на входном контакте ALE. Если ALE =1, то DELIC работает в демультиплексированном режиме, а если ALE=0, то DELIC работает в мультиплексированном режиме.

Замечание: режим Motorola может использоваться только с де мультиплексной шиной, а Intel/Infineon режим может использоваться как с мультиплексированной, так и с  демультиплексированной шиной.

### DMA и Non-DMA режим

Внутренняя связь между DSP и микропроцессором устанавливается при помощи двух  регистров, называемыми «почтовый ящик» (mailbox): регистра ящика общего назначения и специализированного регистра DMA. В режиме Non-DMA их можно объединить. Выбор между DMA и Non-DMA режимами работы осуществляется установкой специального бита в регистре конфигурации микропроцессорного интерфейса (MCFG: DMA).

## Тестовый интерфейс JTAG

ИМС DELIC полностью соответствует стандарту IEEE 1149.1. По стандарту должно поддерживаться:

- полное периферийное сканирование.

- контроллер тестового входного канала (TAP).

- пять специализированных контактов: JTCK, TMS, TDI, TDO  и дополнительный TRST.

- один 32-битотовый регистр IDCODE.

- Типовые области использования

ИМС DELIC и VIP могут быть использованы для построения линейных карт базового доступа (ISDN BRI) АТС, а также для построения УПАТС и мини-УПАТС.

ИМС DELIC также может применяться для построения карт аналоговых абонентов АТС, например, при использовании набора ИМС DuSLIC.

##### Рисунок 3.  Построение мини-УПАТС на основе DELIC и VIP

- Описание демонстрационной платы SMART2057

Плата SMART2057 служит для демонстрации возможностей ИМС PEB20570 и PEB20590 (DELIC и VIP).

Так же на плате установлена ИМС SICOFI-4 (PEB2465) для демонстрации функциональных возможностей интерфейса IOM-2 и реализации  аналоговых окончаний. Плата является модулем  расширения (Ad-On Module) для платы управления SMART2000, разработанной для тестирования новых ИМС компании Infineon Technologies AG. Управление SMART2057 осуществляется при помощи компьютера с установленным ПО WinEASY и позволяет управлять платой, разрешает запись и чтение значений регистров.

Аппаратные возможности SMART2057

• Поддержка режима IOM/PCM с платой SMART2000

• Поддержка режима IOM-2000

• Программный выбор режимов работы S/T- интерфейса

• 6 интерфейсов Up ЦСИС с фантомным питанием

• 2 S- интерфейса с режимами LT- (с питанием) и NT

• 2 линии аналоговых абонентов

Рисунок 4.  Блок-схема платы SMART 2057.

Особенности аппаратного обеспечения

- Оптимизация для использования дополнительного процессора

- Приспособление для использования со SCDI-картой PC, которая позволяет эмуляцию DSP через интерфейс JTAG

- Гибкость конфигурирования платы

Для разработки программного обеспечения DSP все необходимые инструментальные средства разработки доступны через пакет STS20560 (C и ассемблер). Созданный программный код можно загрузить в DSP с помощью ПК и последовательного интерфейса JTAG. Также обеспечивается работа в реальном масштабе времени, установка контрольной точки и проверка памяти.

Плата может обеспечивать следующие режимы работы:

- Режим центральной станции (LT-S).

В этом режиме синхронизация DELIC происходит от интерфейса ИКМ.

- Режим УПАТС (LT-T).

В этом режиме ИМС работает в режиме удаленного терминала. В этом

режиме DELIC получает сигнал синхронизации из интерфейса So.

- Соединение с ПК

Для управления платой SMART2057 используется  плата управления SMART2000 и подключенный к ней ПК с установленным ПО WinEasy. Плата SMART2057 подключается к разъему ST1 или ST2 платы SMART 2000, на компьютере должен быть установлен драйвер DDS, загружаемый под управлением ПО WinEASY. Плата SMART2000 автоматически определяет подключенную к ней плату при запуске WinEASY и загружает драйвер DDS.

ПК подключается к плате SMART2000 по двум последовательным портам: по первому (COM1) осуществляется взаимосвязь и управление платой SMART2057, по второму (COM2) – контроль взаимодействия ПО компьютера и демонстрационной платы. Запустив программу-терминал на ПК, можно наблюдать команды, передаваемые на плату, и ответы на них.

Рисунок 5.  Соединение ПК с платой SMART2000 и SMART 2057.

- Программное обеспечение

Для работы платы существует 4 различных вида программного обеспечения:

- программы, предназначенные для работы DSP. Все модули DELIC управляются программами, записанными в DSP;

- ПО WinEASY выполняется на ПК. Оно посылает и получает информацию по интерфейсу RS-232. ПО WinEASY необходимо для конфигурирования демонстрационной платы SMART2057;

- драйвер DDS. Сообщения, полученные от ПК через интерфейс RS-232 преобразуются в плате SMART2000 и передаются на плату SMART2057;

- дополнительная программа терминала на ПК отображает сообщения, переданные на или с платы SMART2000, и служит для отладочных целей.

  - Инструментальные средства WinEASY

WinEASY взаимодействует с платой SMART2000 через программное обеспечение DDS, при помощи сообщений, которые передаются из ПК через интерфейс RS-232 к плате SMART2000.

В WinEASY имеются четыре инструментальных средства, которые позволяют передавать и принимать сообщения DDS, а также задавать параметры конфигурации платы:

- Single Step: предназначен для передачи одиночных сообщений;

- Track: позволяет посылать несколько сообщений, объединенных в файл (track файл);

- Log: сохраняет все переданные и полученные сообщения;

- AOM окно

    - Single Step

Этот инструмент используется для посылки определенных команд. Для его вызова надо зайти в меню "View" и выбрать там пункт "Single Step".

После этого станут доступны два окна: верхнее окно содержит все возможные команды DDS, а нижнее окно (окно данных) показывает детальную информацию относительно выбранного сообщения.

    - Инструмент Track:

Track позволяет формировать и выполнять последовательность команд DDS.

Чтобы вызвать Track надо из меню "View" выбрать пункт "Track".

Окно Track разделено на три части. Нижняя часть (окно данных) выполняет ту же функцию, что и случае использования Single Step.

Верхняя часть разделена на два окна. В левом окне (окне сообщений) находятся все возможные сообщения. А в правом окне находится содержание загруженного track - файла.

Рисунок 6. Управление DELIC.

Пользователь может получить доступ к DELIC двумя различными способами:

• через «Registeraccess»: всю информацию из регистров DELIC можно непосредственно прочитать или записать в них. Используя пункты ПО под названием «MB read/write», можно посылать и получать полные команды почтового ящика. В этом случае доступ к почтовому ящику выполняется DDS автоматически. Если пользователь хочет посылать команду непосредственно в DSP, не используя «MB write», то будут установлены все содержащиеся в ней настройки. А если посылаемая команда возвращает ответ из DELIC, то надо использовать “MB read”. В этом случае полученный ответ отображается внутри того же самого окна EDL.

• через «программы DDS»: Каждая DDS программа содержит функции, выполняющие более сложные задачи.

# Описание DDS интерфейса

Программный драйвер устройства (DDS) разделен на различные модули. Каждый программный модуль имеет уникальный номер (module ID) и содержит, по крайней мере, одну функцию. Сами функции также имеют идентификационный номер (message ID). Сообщения, посылаемые от WinEASY к DDS, называются командами, а сообщения, посылаемые от DDS к WinEASY, называются ответными, и их идентификаторы имеют префикс «i_».

Все сообщения начинаются с заголовка длиной в четыре байта. Этот заголовок определяет модульный номер адресата и исходного модуля, идентификатор слота и идентификационный номер сообщения:

| модульный номер адресата | модульный номер исходного модуля | идентификатор слота | идентификационный номер сообщения | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Помимо заголовка каждое сообщение может иметь ряд параметров.

Каждая команда имеет, по крайней мере, один параметр, а именно «V24». Этот параметр активизирует вывод на экран сообщений управления. Каждая команда может вызывать три различных вида вывода сообщений:

• При вводе: Посланная команда отображается после получения Delic параметров команды независимо от того, являются ли параметры допустимыми или нет.

• При обработке: Посланная команда отображается после получения Delic параметров команды, если все параметры допустимы. Однако проверка правильность параметров V24 не проводится.

• При ошибке: Вывод сообщения происходит, если хотя бы один из параметров не допустим.

  - Комманды Delic

    - Команда: Delic_Switch_Connect

Функция: коммутация двух временных интервалов.

Формат команды:

| V24 | NR | ID1 | SIN1 | STS1 | DIN1 | DTS1 | … | ID NR | SIN NR | ST NR | STS NR | DIN NR | DTS NR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- V24

0x00: контрольные сообщения V24 выключены

0x01: контрольные сообщения V24 включены

- ID: идентификатор соединения

- NR: число следующих байтов данных

- SIN: тип интерфейса:

0x01 IOM- 2

0x02 IOM- 2000

0x04 ИКМ

- STS Номер источника временного интервала

- DTS Номер временного интервала приемника

Примечание:

Для аналоговых каналов интерфейса IOM-2 используются значения STS и DTS 20 и 24 (временные интервалы TS0 и TS4 соответственно). Для полноценной связи необходимо устанавливать дуплексное соединение, т.е. 2 соединения: прямое и обратное.

Пример:

Соединение между временным интервалом 0x0A интерфейса IOM-2 и временным интервалом 0x0C ИКМ  интерфейса.  Идентификатор этого соединения 0xAC.

| 0 х 01 | 0 х 01 | 0 x AC | 0 х 01 | 0 х 0А | 0 х 04 | 0 х 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Команда :Delic_Switch_Disconnect

Функция: разъединение двух временных интервалов

Формат команды

| V24 | NR | ID1 | … | ID NR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- V24:

0x00: отключается вывод сообщений управления V24

0x01: вывод сообщений управления V24 включен

- NR: число следующих байтов данных

- ID: идентификатор соединения

Пример:

Разъединение соединения между временными интервалами 0x03, 0x0F, 0x2B при условии, что оно было установлено ранее.

| 0x01 | 0x03 | 0x03 | 0x0F | 0x2B |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Команда: Delic_Hdlc_Act_Deact

Функция: включение или выключение канала и приемника HDLC в расширенном прозрачном режиме.

Формат:

| V24 | NR | Channel | ACT | StartRec |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- V24:

0x00: отключается вывод сообщений управления V24

0x01: вывод сообщений управления V24 включен

- NR: число следующих байт данных

Channel: адрес канала HDLC

Act:

0 x 00 активация канала HDLC

0 x 01 деактивация канала HDLC

- StartRec:  включение или выключение приемника HDLC в расширенном режиме передачи.

0x00: приемник HDLC прекращает прием в расширенном прозрачном режиме (если Act = 0 приемник работает Прозрачном режиме 0)

0x01: приемник HDLC начинает прием в расширенном прозрачном режиме

Пример:

Включение контроллеров HDLC каналов с адресами 0x3 и 0x4. Установка в прозрачный режим 0.

| 0x01 | 0x02 | 0x03 | 0x00 | 0x00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x00 | 0x00 |  |  |

    - Команда: Delic_Hdlc_Transmit

Функция: передача данных к устройству HDLC

Формат:

| V24 | HDLC | NR | data 0 | ... | data NR- 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Параметры:

- V24:

0x00: отключается вывод сообщений управления V24

0x01: вывод сообщений управления V24 включен

- HDLC номер устройства HDLC, которому предназначено сообщение

- NR: число следующих байтов данных

- data: передаваемые данные

    - Команда: Delic_DTMF_Transmission

Функция: передача тонального сигнала DTMF в определенный временной интервал

Формат:

| V24 | CH | NR | Act | RowL | RowH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ColumnL | ColumnH | AddressL | AddressH | Att_rowL | Att_rowH |
| Att_columnL | Att_columH | LengthL | LengthH |  |  |

Основные параметры:

- V24:

0x00: отключается вывод сообщений управления V24

0x01: вывод сообщений управления V24 включен

- CH номер канала, которому передается сигнал

- NR: число следующих байтов данных

- Act:

0x00: выключение сигнала

0x01: включение сигнала без затухания

0x03: включение сигнала с затуханием

- Row, - Column: значения частот сигнала DTMF

- Address: адрес временного интервала

ИКМ: 0xA080 - 0xA0FF

IOM-2: 0x8040 - 0x807F

IOM-2000: 0x6080 - 0x60FF

- Att_row, -Att_column: значения уровня соответствующих частот сигнала

- Length: длительность сигнала (шкала 0.5ms; 0x0000 для продолжительного сигнала)

Примеры:

Передача символа 1 в порт 1 канала ch3 интерфейса IOM-2

| 01 | 03 | 07 | 03 | 4D | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 | 26 | 60 | 80 | 3D | 14 |
| 13 | 20 | A0 | 0F |  |  |

Пимечания:

Для каналов IOM-2: ch0 – AddressL = 60, AddressH = 80; ch1 - AddressL = 64, AddressH = 80.

Данные для сигналов символов:

| Символ | RowL | RowH | ColumnL | ColumnH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | A3 | 18 | C0 | 2A |
| 7 | 43 | 1B | B0 | 26 |
| 9 | 43 | 1B | 43 | 2F |
| 0 | 1C | 1E | C0 | 2A |
| D | 1C | 1E | 41 | 34 |

    - Команда: Delic_Music_On_Hold

Функция: инициализируется и активируется проигрывание музыки во время удержания вызова.

Формат:

| V24 | NR | ACT | AdressL | AdressH | AttL | AttH | SpeedL | SpeedH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V24:

0x00: отключается вывод сообщений управления V24

0x01: вывод сообщений управления V24 включен

NR: число следующих байт данных

Act:

0 x 01 проигрывание музыки во время удержания вызова активируется

0 x 00 проигрывание музыки во время удержания вызова деактивируется

Address: адрес временного интервала

ИКМ: 0xA080 - 0xA0FF

IOM-2: 0x8040 - 0x807F

IOM-2000: 0x6080 - 0x60FF

Att: затухание ( Att = 16384 * 10 ^ (- att[ dB] / 10)

Speed: Скорость проигрывания музыки

Рекомендуемые значения (SpeedL):

40 - 52 ларго (очень медленно)

48 - 66 адажио

60 - 88 анданте

84 - 108 модерате

104 - 120 аллегретто

120 - 144 алегро

138 - 168 живо

160 - 200 быстро

200 - 208 очень быстро

Значения вводятся в шестнадцатиричной системе, SpeedH обычно равно 00 или 01.

Пример:

Воспроизведение мелодии на интерфейсе IOM-2: Port1 канал ch0,

скорость: живо

| 01 | 04 | 01 | 60 | 80 | 00 | 08 | 8C | 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Команда: Delic_Mon_Search_On

Функция  поиск контролируемого канала

Формат:

V24

- V24:

0x00: отключается вывод сообщений управления V24

0x01: вывод сообщений управления V24 включен

    - Ответ: i_Delic_Mon_Active

Функция отчет об активных контролируемых каналах

Формат:

| PRT | CHN |
| --- | --- |

Параметры:

-PRT найденный порт IOM-2

-CHN номер найденного канала

    - Команда: Delic_Mon_Transmit

Фнкция передача данных по контролируемому каналу IOM

Формат:

| V24 | PRT | CHN | NR | data 0 | ... | data NR -1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Параметры:

- V24:

0x00: отключается вывод сообщений управления V24

0x01: вывод сообщений управления V24 включен

- PRT: порт IOM- 2

- CHN: номер канала

- NR: число следующих байтов данных

- DATA: данные, предназначенные для передачи

    - Команда: Delic_Mon_Receive

Функция: передача данных в IOM канал и получение содержимого.

Формат:

| V24 | PRT | CHN | NR_ RX | NR_ TX | data 0 | ... | dataNR_ TX- 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Параметры:

- V24:

0x00: отключается вывод сообщений управления V24

0x01: вывод сообщений управления V24 включен

- PRT: порт IOM- 2

CHN: номер канала

- NR_ RX: число принятых байт данных

- NR_ TX: число переданных байт данных

- data: данные, предназначенные для передачи

    - Команда: Delic_Layer1_Write

Функция: записывает значения команд и ответных сообщений

в IOM- 2000

Формат:

| V24 | NR | VIP_ ADDR1 | CHN 1 | CI1 | ... | VIP_ ADDR NR | CHN NR | CI NR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Параметры:

- V24:

0x00: отключается вывод сообщений управления V24

0x01: вывод сообщений управления V24 включен

- NR: число следующих байтов данных

- VIP_ ADDR: адрес VIP

- CHN: номер канала

- CI: значение команды или ответного сообщения (4 бита)

Порядок выполнения работы

- На управляющем терминале (персональный компьютер) запустить программу WinEasy, а также определится подключённая плата.

- Обеспечить себе контроль обмена сигналами ПК и платы.

- Запустить инструмент Track из основного меню ПО WinEASY.

- Загрузить и выполнить trackfile AllPB23.trk для инициализации интерфейсов DELIC и VIP.

- Выполнить по заданию преподавателя одно или несколько заданий:

  - Соединить 2 аналоговых ТА.

    - запустить trackfile инициализации интерфейса SICOFI-4 Sicofi-4.trk

    - командой Delic_Switch_Connect соединить каналы первого и второго ТА

    - произвести телефонный разговор

    - разорвать соединение командой Delic_Switch_Disconnect

  - Соединить интерфейсы S и T. Произвести передачу HDLC кадров.

    - запустить trackfile инициализации интерфейсов LT-T и LT-S микросхемы VIP Lts-ltt.trk

    - инициализировать HDLC-контроллеры командой Delic_Hdlc_Act_Deact (режим 0)

    - послать кадр HDLC с произвольными данными из одного интерфейса командой Delic_HDLC_Transmit

    - проконтролировать передачу и прием кадра

    - послать кадр из другого интерфейса

  - Осуществить передачу сигналов DTMF.

    - запустить trackfile инициализации Dtmf.trk

    - осуществить передачу тонального сигнала символа 1 в порт 1 канала 0 интерфейса IOM-2 командой Delic_DTMF_Transmission

    - осуществить передачу другого тонального сигнала в тот же порт

    - передать символ 1 в порт 1 канала 1 интерфейса IOM-2

    - передать символ D в порт 1 канала 1 интерфейса IOM-2

  - Осуществить воспроизведение мелодии в режиме ожидания.

    - запустить trackfile инициализации Moh.trk

    - запустите воспроизведение мелодии на интерфейсе IOM-2: Port1 канал ch0, скорость: очень медленно(very slow) с помощью команды Delic_Music_On_Hold

    - увеличьте скорость воспроизведения

    - остановите воспроизведение мелодии

    - повторите эти операции для другого канала (ch1)

Сигналы управления при выполнении каждой операции и ответы на них записываются в отчёт.

По окончании выполнения результат показать преподавателю, потом выйти из программы.

Отчет по лабораторной работе.

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- название и цель работы

- используемое оборудование и ПО

- функциональные схемы PEB20570 и PEB2590

- задание на лабораторную работу с описанием действий по выполнению.

- список сообщений, передаваемых между DELIC и ПК(log file)

Контрольные вопросы.

- Опишите функциональную схему ИМС PEB20570 (DELIC-LC)

- Опишите функциональную схему ИМС PEB20590 (VIP)

- Опишите основные функции DELIC.

- Опишите основные функции VIP.

- Опишите функции и характеристики интерфейсов базового доступа ЦСИС.

- Поясните принципы временной коммутации.

- Какие интерфейсы имеет демонстрационная плата SMART 2057?

- Каким образом осуществляется управление демонстрационной платой?

- В каких областях могут использоваться изучаемые микросхемы?

Список сокращений и терминов.

| AOM | Add-on-Module Подключаемый модуль |
| --- | --- |
| BRI | Basic Rate Interface Интерфейс базового доступа ЦСИС |
| CODEC | Coder Decoder Кодер-декодер |
| CRAM | Coefficient RAM Оперативная память коэффициентов |
| DAC | Digital Analog Converter Цифрово-аналоговый преобразователь |
| DDS |  |
| DELIC | DSP Embedded Line and Port Interface Controller Контроллер ЦСП со встроенными интерфейсами линий и портов |
| DSP | Digital Signal Processor Процессор обработки цифровых сигналов |
| DTMF | Многочастотный способ сигнализации |
| JTAG | Тестовый интерфейс |
| HDLC | High-level Data Link Control Высокоуровневый протокол управления каналом |
| I/O | Ввод/вывод |
| IOM-2 | Последовательная шина для передачи данных между телекоммуникационными интегральными схемами |
| ISDN | ЦСИС |
| C | Микроконтроллер |
| PCM | Pulse Code Modulation см. ИКМ |
| RAM | Random Access Memory Оперативная память |
| Ringing | Посылка вызова |
| ROM | Read-Only Memory Постоянная память |
| SLICOFI | КОДЕК аналоговых сигналов |
| SOP | Status Operation Операции состояния (регистры) |
| Switching | Коммутация |
| VIP |  |
| WinEasy | ПО для взаимодействия и управления микропроцессорными наборами производства компании Infineon Technologies AG |

| АТС | Автоматическая телефонная станция |
| --- | --- |
| ИКМ | Импульсно-кодовая модуляция (PCM) |
| КОДЕК | Кодер-декодер |
| ПК | Персональный компьютер (PC) |
| ПО | Программное обеспечение (SW) |
| ТА | Телефонный аппарат |
| УПАТС | Учрежденческо-производственная АТС (PBX) |
| ЦСИС | Цифровая сеть с интеграцией служб (ISDN) |

Список литературы.

- Preliminary SMART2057 Hardware User’s Manual. Infineon Technologies AG.

- Preliminary Data Sheet VIP, VIP-8. Infineon Technologies AG.

- Preliminary Data Sheet DELIC-LC, DELIC-PB. Infineon Technologies AG.

- Getting Started SMART 2057. Infineon Technologies AG.

- SMART 2057 Software User’s Manual. Infineon Technologies AG.

- SMART 2000 Users Guide. Infineon Technologies AG.

- Tool Brief - SMART 2057. Infineon Technologies AG.

- Preliminary Product Overview DELIC VIP. Infineon Technologies AG.