ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московский технический университет связи и информатики

## Курсовая работа

по теме:

“Основы проектирования электронных АТС типа АТСЭ 200”

Выполнил: Гулинов Сергей

#### Группа: СС0005

### Москва 2004

Содержание:

- Введение.

- Краткие технические характеристики.

- Описание структурной сети связи города.

- Функциональная схема проектируемой АТС.

4.1   Функциональная схема АТС 220

4.2   Функциональная схема АТС 210

5.      Расчёт нагрузки и распределение её по направлениям.

5.1    Расчёт возникающей нагрузки

  - Распределение нагрузки на ступени ГИ

  - Распределение нагрузки от проектируемой к остальным АТС

  - Расчёт входящих потоков нагрузки

  - Расчёт междугородней нагрузки и нагрузки к УСС

  - Расчёт входящих и исходящих потоков нагрузки для АТСЭ 210 (АТС-4)

5.7   Расчёт нагрузок на соответствующие блоки проектируемой АТС.

5.7.1 Расчёт нагрузки на регистры

5.7.2 Расчёт нагрузки на блоки многочастотных приёмопередатчиков

5.7.3 Расчёт нагрузки на блоки приёмников тонального набора

5.7.4 Расчёт нагрузки на блоки АОН

5.8.   Диаграмма нагрузок

6.      Расчёт объёма оборудования

  - Расчёт числа линий

  - Расчёт числа блоков регистров, многочастотных приёмопередатчиков, тонального набора и блоков АОН

  - Результаты расчёта объёма оборудования

7.      Используемая литература.

1. Введение

Целью данной работы является рассмотрение вопросов построения функциональных и технических характеристик АТСЭ 200. Проектирование электронных АТС типа АТСЭ 200. Расчёт и распределение интенсивностей нагрузки, расчёт объёма коммутационного, управляющего и линейного оборудования.

2. Краткие технические характеристики.

Система АТСЭ 200 –  полностью электронная цифровая система с программным управлением и предназначена для эксплуатации в качестве станции опорного типа (ОПС) на районированной и нерайонированной городской телефонной сети с узлообразованием и без него;

АТС транзитного типа (ТС) – для коммутации транзитной нагрузки исходящего и входящего сообщений, узлов междугороднего сообщения (УВСМ), узлов спецслужб, узлов учережденческих АТС, узлов заказно-соеденительных линий, узлов сельско-пригородной связи (УСП). АТСЭ 200 может быть системой коммутации совмещённого типа (ОПТС) и выполнять функции как ОПС , так и ТС. На сети может использоваться 5-ти, 6-ти, 7-ми и смешанная нумерация.

Система АТСЭ 200 имеет две модификации:

АТСЭ 220 – станция большой емкости

АТСЭ 210 – станция средней и малой емкости

Система построена по модульному принципу.

В структуре АТСЭ 220 предусмотрен вынос ёмкости в качестве концентраторов с целью экономии линейных сооружений, для этого назначения  применяется и АТСЭ 210. Оборудование АТСЭ 200 обеспечивает взаимодействие со всеми существующими типами электромеханических, квазиэлектронных, и электронных АТС, автоматическими междугородними станциями (АМТС), учрежденческо-производственными   АТС (УПАТС). Станция позволяет включать аппараты как с дисковым так и с тастатурными (кнопочными) номеронабирателями.

В качестве соединительных линий должны использоваться как правило тракты ИКМ.

Оборудование рассчитано на работу в течение 25 лет. Требование к надёжности в целом составляет 8 отказов +1 отказ на 100 абонентов или на 100 временных интервалов в год. Средняя продолжительность прерываний работы не должна превышать 20 мин/год.

3. Описание структурной сети связи города

По условию курсовой работы проектируемая АТС (АТС-5) должна соединяться с уже существующими:

АТСЭ     на 9000 абонентов (АТС-1)

АТСК     на 8000 абонентов (АТС-2)

АТСДШ на 7000 абонентов (АТС-3)

Также к проектируемой АТС подсоединяется подстанция на 1000 абонентов типа АТС 210 (АТС-4). Кроме того, проектируемая АТС должна иметь выход на автоматическую междугороднюю телефонную станцию (АМТС) и узел спец служб (УСС).

Структурная схема сети связи будет выглядеть следующим образом:

1

АТСЭ

2

АМТС		УСС	          АТСК

3

АТСДШ

5

4

АТСЭ 210

Из структурной схемы видно, что каждая АТС связана с каждой другой АТС сети односторонним пучком соединительных линий, т.е. связь между АТС осуществляется по принципу “каждая с каждой”.

4. Функциональная схема проектируемой АТС.

4.1 Функциональная схема АТС 220

Коммутационное поле (КП) состоит из 2-х ступеней искания: абонентской (АИ) и групповой (ГИ), которые выполнены из коммутационных блоков емкостью 32х32 линий ИКМ.

В зависимости от конечной ёмкости АТСЭ 220 ступень АИ может содержать несколько секций абонентского искания (САИ). Максимальная ёмкость каждой САИ составляет 3904 АЛ.

Абонентский модуль (АМ) состоит из абонентских комплектов (АК), группового оборудования Гр0 и УУ АМ. Групповое оборудование включает в себя кодер, декодер, аналоговый коммутатор, выполняющий функцию концентрации 2:1. УУ АМ реализовано на микропроцессоре Intel 8085.

Ступень ГИ комплектуется так же, как и ступень АИ из полнодоступных, не блокирующих коммутационных блоков.

Станция АТСЭ 220 имеет ряд станционных комплектов:

ОСК- оконечный станционный комплект

БМП- блок многочастотных приёмопередатчиков

БПТН- блок приёма тонального набора

ТГ- генератор тональных сигналов

ККС- комплект конференц-связи

АОН- блок автоматического определения номера

Наиболее сложной частью станции является её управляющее устройство (УУ). Обработка вызовов включает в себя семь основных задач, в соответствии с которым и организовано УУ:

Управление ступенью ГИ

Обработка абонентской сигнализации и управление ступенью АИ

Обработка сигнализации для установления соединения

Обработка поканальной сигнализации контроля

Обработка сигнализации по общему каналу

Хранение и обработка полупостоянных данных АТСЭ

Сбор и хранение информации об учёте стоимости разговоров и других статических данных

Функции каждой группы группы задач выполняются рядом программ, которые находятся в нескольких микро-ЭВМ, все микро-ЭВМ соединены между собой с помощью общей шины сообщений (ОШС)

На рисунке изображены следующие блоки УУ: блок управления секцией ступени АИ  (БУСАИ); блок сигнализации по общему каналу (БОКС); маркер (М); блок регистров (БР); блок линейной сигнализации (БЛС); блок центрального запоминающего устройства (БЦЗУ); блок статистики (БС).

К общей шине подключается ЭВМ тех. эксплуатации (ТЭ). По мере надобности к ЭВМ ТЭ через соответствующие интерфейсы могут быть подключены периферийные устройства ввода/вывода (В/В) различных типов, такие как: дисплеи, печатающие устройства, накопители на гибких дисках или магнитной ленте и т.д.

4.2 Функциональная схема АТС 210

Отличие системы АТСЭ 210 состоит в том, что КП содержит только одну ступень АИ и в неё включается все станционные комплекты и абонентское оборудование станции. В АТСЭ 210 блоки УУ: БУСАИ, БОКС, БЛМ, М, БР, БЦЗУ, и БС, входящие в состав АТСЭ 220 объединены в одну дублированную ЭУМ обслуживания вызовов, осуществляющую установление соединений. Все остальные станционные комплекты и абонентские модули идентичны по построению комплектам АТСЭ 220 и выполняют те же функции.