МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра линий связи

Курсовая работа

Проектирование и строительство оптической кабельной магистрали между

городами Ижевск и Стерлитамак

Москва 2005

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	2

Введение	3

Теория

Глава 1. Задание. Выбор трассы магистрали. Выбор системы передачи.
Выбор типа кабеля	6

- Задание		6

- Выбор трассы магистрали	6

- Выбор системы передачи	8

- Выбор типа оптического кабеля	12

Глава 2. Расчет параметров оптического кабеля. Расчет длины

регенерационного и усилительного участков 	12

- Относительное значение показателей преломления	13

- Числовая апертура	13

- Нормированная частота. Критические частота и длина волны. Затухание

сигнала в оптическом волокне

- Дисперсия в волокне. Полоса пропускания	14

- Расчет длины регенерационного и усилительного участков	15

Глава 3. Прокладка и строительство оптической кабельной магистрали	20

- Прокладка ОК в траншею	24

- Прокладка ОК кабелеукладчиком	24

- Особенности прокладки ОК в канализации	26

- Устройство переходов через реки, шоссейные и железные дороги	26

Глава 4.Воздействие внешнего электромагнитного поля на ОК	28

- Эффект Керра	28

- Эффект Фарадея	29

Заключение	31

Список литературы	32

Приложение!. Расчётная часть

ВВЕДЕНИЕ

Волоконная оптика в настоящее время получила широкое развитие и находит применение в различных областях науки и производства (связь, радиоэлектроника, энергетика, термоядерный синтез, медицина, космос, машиностроение, летающие объекты, вычислительные комплексы и т. д.). Темпы роста волоконной оптики и оптоэлектроники на мировом рынке опережают все другие отрасли техники и составляют 40 % в год. Во многих странах (Англия, Япония, Франция, Италия, Россия и др.) при строительстве сооружений связи используются в основном оптические кабели (ОК.). Они занимают доминирующее место на сетях междугородной и городской связи. О масштабах развития волоконно-оптических систем передачи (В ОСП) свидетельствуют объемы производства оптических волокон в США. За последнее время ими изготовлено около 10 млн. км волокна. Такое количество позволило бы сделать 250 витков вокруг всего земного шара. Технико-экономический анализ показал, что в перспективе при массовом производстве оптических кабелей они являются конкурентоспособными с электрическими при потребностях обеспечения передачи сигналов в диапазонах частот 107...10 Гц. Важнейшим фактором в развитии оптических систем и кабелей связи явилось появление оптического квантового генератора лазера. Советскими   учеными,   академиками   Н. Г. Басовым и А. М. Прохоровым, выполнены фундаментальные исследования в области оптоэлектроники и квантовой техники. Первые работы по освоению оптического диапазона волн для целей связи относятся к началу 60-х годов. В качестве тракта передачи использовались приземные слои атмосферы и световоды с периодической коррекцией расходимости и направления луча с помощью системы линз и зеркал. Открытые (атмосферные) линии оказались подверженными влиянию метеорологических условий и не обеспечивали необходимой надежности связи. Линзовые световоды с дискретной коррекцией оказались весьма дорогостоящими, требовали тщательной юстировки линз и сложных устройств автоматического управления лучом. Они не нашли практического применения на сетях связи.

Создание высоконадежных оптических кабельных систем связи стало возможным в результате разработки в начале 70-х годов оптических волокон с малыми потерями. Такие волокна в значительной мере стимулировали разработку специализированного оборудования и элементов линейного тракта ВОСП.

В странах СНГ активно ведется строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) различного назначения: городских, зоновых, магистральных. В 86 городах (Москва, Нижний Новгород, С.-Петербург, Новосибирск, Тбилиси, Киев,   Баку, Ташкент, Минск, Кишинев и др.) действуют оптические соединительные линии между АТС с цифровыми системами передачи ИКМ-120. Построен ряд зоновых линий внутриобластного назначения, например: С.-Петербург—Сосновый бор, Уфа—Стерлитомак, Тула—Щекино, Воронеж— Павловск,   Рязань—Мосолово, Майкоп—Краснодар, Клин—Солнечногорск, Ростов—Азов, Курская область, Минск—Смолевичи, Рига—Юрмала и др. Построена одномодовая магистраль С.-Петербург—Минск протяженностью 1000 км на большое число каналов.

Особое внимание у нас и за рубежом уделяется созданию и внедрению одномодовых систем передачи по оптическим кабелям, которые являются наиболее перспективным направлением развития техники связи. Достоинством одномодовых систем является возможность передачи большого потока информации на требуемые расстояния при больших длинах регенерационных участков. Уже сейчас имеются волоконно-оптические линии на большое число каналов с длиной регенерационного участка 100... 150 км. Проложены подводные одномодовые магистрали через Атлантический и Тихий океаны на 12000 каналов с регенерационными участками длиной 50 км. Для сравнения можно указать, что для традиционных коаксиальных кабелей требуется установка регенераторов через каждые 6, 3 и даже 1.5 км.

4

Область возможных применений ВОЛС весьма широка - от линий городской, сельской связи и бортовых комплексов (самолеты, ракеты, корабли) до систем связи на большие расстояния с высокой информационной емкостью. На базе ВОЛС развивается единая интегральная сеть многоцелевого назначения - для телефонной и телеграфной связи, телевидения, передачи данных и т.д. Весьма перспективно применение оптических систем в кабельном телевидении, которое обеспечивает высокое качество изображения и существенно расширяет возможности информационного обслуживания абонентов.

Наряду с экономией цветных металлов, и в первую очередь меди, оптические кабели обладают следующими достоинствами:

-	малые потери и соответственно большие длины ретрансляционных участков (30 ... 70 и
100 км);

- широкополосность, возможность передачи большого потока информации (несколько
тысяч каналов);

- малые габаритные размеры и масса (в 10 раз меньше, чем у электрических кабелей);

- высокая защищенность от внешних воздействий и переходных помех;

-	надежная техника безопасности (отсутствие искрения и короткого замыкания).
К недостаткам оптических кабелей можно отнести:

- подверженность волоконных световодов радиации, за счет которой появляются пятна
затемнения и возрастает затухание;

- водородная коррозия стекла, приводящая к микротрещинам световодов и ухудшению их
свойств.

В таблице 1. приведены сравнительные данные электрических кабелей с медными проводниками и оптических кабелей со стеклянными волокнами.

Таблица 1 Характеристика Электрические Оптические кабели кабели Уровень потерь Высокий Низкий Расстояние между 3... 20 До 100 км ретрансляторами,™ Помехоустойчивость Низкая Высокая Влияние повышения температуры Затухание возрас- Не влияет на затухание тает Заземление Необходимо Не требуется Утечка информации Возможна Сильно затруднена Влияние электромагнитного Подвержены Не подвержены импульса (ЭМИ) Масса Большая Малая Тенденция к снижению стоимости Не ожидается Прогрессирует

В настоящий момент оптическое волокно производит множество заводов за рубежом и в нашей стране. Наиболее известными производителями волокна являются американские фирмы Corning Glass и Lucent Technologie, японская фирма Fujikura и другие. Отечественная промышленность также производит оптические кабели, не уступающие по качеству зарубежным, но значительно дешевле.

4

Область возможных применений ВОЛС весьма широка - от линий городской, сельской связи и бортовых комплексов (самолеты, ракеты, корабли) до систем связи на большие расстояния с высокой информационной емкостью. На базе ВОЛС развивается единая интегральная сеть многоцелевого назначения - для телефонной и телеграфной связи, телевидения, передачи данных и т.д. Весьма перспективно применение оптических систем в кабельном телевидении, которое обеспечивает высокое качество изображения и существенно расширяет возможности информационного обслуживания абонентов.

Наряду с экономией цветных металлов, и в первую очередь меди, оптические кабели обладают следующими достоинствами:

-	малые потери и соответственно большие длины ретрансляционных участков (30 ... 70 и
100 км);

- широкополосность, возможность передачи большого потока информации (несколько
тысяч каналов);

- малые габаритные размеры и масса (в 10 раз меньше, чем у электрических кабелей);

- высокая защищенность от внешних воздействий и переходных помех;

-	надежная техника безопасности (отсутствие искрения и короткого замыкания).
К недостаткам оптических кабелей можно отнести:

- подверженность волоконных световодов радиации, за счет которой появляются пятна
затемнения и возрастает затухание;

- водородная коррозия стекла, приводящая к микротрещинам световодов и ухудшению их
свойств.

В таблице 1. приведены сравнительные данные электрических кабелей с медными проводниками и оптических кабелей со стеклянными волокнами.

Таблица 1

| Характеристика | Электрические кабели | Оптические кабели |
| --- | --- | --- |
| Уровень потерь | Высокий | Низкий |
| Расстояние между ретрансляторами,™ | 3... 20 | До 100 км |
| Помехоустойчивость | Низкая | Высокая |
| Влияние повышения температуры на затухание | Затухание возрастает | Не влияет |
| Заземление | Необходимо | Не требуется |
| Утечка информации | Возможна | Сильно затруднена |
| Влияние электромагнитного импульса (ЭМИ) | Подвержены | Не подвержены |
| Масса | Большая | Малая |
| Тенденция к снижению стоимости | Не ожидается | Прогрессирует |

В настоящий момент оптическое волокно производит множество заводов за рубежом и в нашей стране. Наиболее известными производителями волокна являются американские фирмы Corning Glass и Lucent Technologie, японская фирма Fujikura и другие. Отечественная промышленность также производит оптические кабели, не уступающие по качеству зарубежным, но значительно дешевле.

Глава 1

Задание. Выбор трассы магистрали. Выбор системы передачи. Выбор типа кабеля.

1.1 .Задание

В данной курсовой работе необходимо спроектировать современную волоконно-оптическую кабельную магистраль между городами Ижевск и Стерлитамак. Для решения поставленной задачи необходимо использовать оборудование первого уровня СЦИ (STM-1), оптическое волокно стандарта G652 на длине волны 1,31мкм, линейный код NRZ.

1.2.Выбор трассы магистрали

Согласно заданию оконечными пунктами трассы магистрали являются города Ижевск и Стерлитамак. Выбор трассы линии определяется, прежде всего, расположением пунктов, между которыми должна быть обеспечена связь. Обычно рассматривается несколько вариантов трассы и на основе технико-экономического сравнения выбирается оптимальный. При выборе трассы необходимо обеспечить:

- наикратчайшее протяжение трассы;

- наименьшее число препятствий, усложняющих и удорожающих стоимость строительства
(реки, карьеры, дороги и прочие препятствия);

- максимальное применение механизации при строительстве;

- создание наибольших удобств при эксплуатационном обслуживании;

- наименьшие затраты по осуществлению защиты линии от установок сильного тока и
атмосферного электричества. Исходя из этих требований, предпочтение отдается прокладке
кабеля вдоль автомобильных дорог. Ниже приведены минимально допустимые расстояния,
м, от трассы кабелей связи до других сооружений:

От мостов автомобильных и железных дорог магистрального назначения через

внутренние водные пути:

судоходные реки	1000

сплавные реки	300

несплавные и несудоходные реки	50 ... 100

От мостов автомобильных и железных дорог местного назначения через реки:

судоходные	200

остальные	50... 100

От края подошв насыпи путепроводов, автомобильных
и железных дорог	5

От шоссейных и ж. д. путепроводов	По проекту

От опор ЛЭП и контактных сетей ж. д. или их заземлений при удельном

сопротивлении грунта, Ом/м:

до 100

до 500

до 1000

более 1000

От блоков телефонной канализации И колодцев

От силовых кабелей, трубопроводов городской канализации

и водопровода

От газопроводов и теплопроводов в городах

От газопроводов высокого давления (5,4 МПа) и других

продуктопроводов на загородных трассах

6

От водопроводов разводящей сети диаметром, мм:

до 300	0,5

свыше 300	1

От заземлений молниеотводов воздушных линий связи	25

От опор воздушных линий связи и рельсов трамвайных

путей	По проекту

От красной линии домов в городах и поселках городского

типа	1,5

Переходы через водные преграды выбирают в тех местах, где река имеет наименьшую ширину, где нет скальных и каменистых грунтов, заторов льда и т. д. Берега реки в месте перехода не должны быть обрывистыми. Кабель нежелательно прокладывать: по берегу, где имеются оползни и плывуны, зыбкие и болотистые грунты, а также в местах водопоя и стоянки скота. Нельзя также прокладывать кабель в районах пристаней, зимних стоянок судов, в местах перекатов и отмелей, быстрого течения реки, в местах, где проходящие плоты для торможения хода могут спускать лоты или якоря. Расстояние между основными и резервными переходами должно быть не меньше 300 м. Глубина подземной прокладки оптических кабелей так же, как и электрических, 1,2 м.

Первый. Вдоль автомобильной дороги Ижевск - Сарапул - Новонагаево - Юсупово -Дюртюли - Куцнаренково - Уфа - Ишлы - Стерлитамак.

| Параметры трассы |  |
| --- | --- |
| Протяженность, км | 550 |
| Число пересечений с автомобильными дорогами | 25 |
| Число пересечений с железными дорогами | 1 |
| Число пересечений с реками | 2 |
| Эксплуатационное обслуживание | Доступно |

1.3. Выбор системы передачи

По условию задания нам необходимо использовать системы передачи первого уровня СЦИ (STM-1). Для решения поставленной задачи выберем синхронный мультиплексор FlexPlexMSl/4 компании Marconi.

Синхронный мультиплексор FlexPlex MS 1/4 реализует концепцию синхронной цифровой иерархии. Соответствие этой системы международным рекомендациям и стандартам является предпосылкой для надежного последующего расширения существующих сетевых топологий. Благодаря наличию разнообразных, конфигурируемых различным образом функций и гибкости при расширении, мультиплексор FlexPlex MS 1/4 может использоваться как на уровне пользовательского доступа, так и в сети дальней связи.

Благодаря модульному построению как аппаратного, так и программного обеспечения система FlexPlex MS 1/4 может конфигурироваться с учетом реализации всех типов сетевых элементов СЦИ:

- оконечный мультиплексор (TMS);

- мультиплексор ввода/вывод (AMS);

- мультиплексор кроссовых соединений (XMS);

- регенератор.

Кроме того, модульное построение системы FlexPlex MS 1/4 позволяет все типы сетевых элементов конфигурировать для следующих уровней иерархи:

- уровень 1 иерархии СЦИ (сигнал STM-1);

- уровент 4 иерархии СЦИ (сигнал STM-4).

Переход от одного уровня иерархии к другому производится посредством простой замены или добавления соответствующих системных модулей, которые предоставляют

7

интерфейсы для требуемого иерархического уровня. Переход от одного типа сетевого элемента к другому возможен посредством простой разблокировки соответствующих технических характеристик и функций программного обеспечения и может, следовательно, быть осуществлено быстро и без каких-либо проблем.

Гибкость системы FlexPlex MS 1/4 предоставляет возможность производить простой доступ к компонентам сигналов, содержащимся в сигналах передачи. Таким образом, возможно построение современной топологии сети, такой как, например, кольцевые структуры. Пропускная способность передачи системы FlexPlex MS 1/4 может быть легко адаптирована к актуальной ситуации трафика и позволяет тем самым осуществлять оптимальное использование системы.

Используемое оборудование может предоставлять интерфейсы для подключения следующих сигналов передачи:

- плезиохронный сигнал 2 Мбит/с;

- плезиохронный сигнал 34 Мбит/с;

- плезиохронный сигнал 140 Мбит/с;

- синхронный сигнал 155 Мбит/с (сигнал СЦИ STM-1);

- синхронный сигнал 622 Мбит/с (сигнал СЦИ STM-4).

Сигналы обрабатываются согласно схеме мультиплексирования, описанной в рекомендации G.707 МСЭ-Т. Для этого в мультиплексоре могут быть установлены системные модули с возможностью обработки следующих типов сигналов:

- 21x2 Мбит/с (АМ-2);

- 1x34 Мбит/с (16x2 Мбит/с) и 5x2 Мбит/с (АМ-34);

- 3x34 Мбит/с (АМ-34);

- 1x140 Мбит/с (АМ-140);

- 1x155 Мбит/с (AM-STM-1);

- 1x622 Мбит/с (LM-4).

Мультиплексор FlexPlex MS 1/4 в качестве закрытой системы отвечает условиям защиты лазера класса 1. Все оптические модули передачи мультиплексора имеют схему автоматического отключения лазера (ALS - Automatic Laser Shutdown). Эта схема автоматически дезактивирует оптический передатчик при обнаружении прерывания оптической линии передачи, которое могло бы привести к опасному облучению лазерной радиацией на открытом конце волоконно-оптического кабеля, например, при его обрыве. Схема ALS контролирует ток управления и температуру лазерного диода, а также уровень передачи оптического сигнала.

Концепция модульного построения и реализация избыточности наиболее важных системных функций мультиплексора FlexPlex MS 1/4 обеспечивают оптимальную защиту при сбоях системы. Следующие функции и концепции избыточности реализованы в мультиплексоре FlexPlex MS 1/4 и гарантируют высокую степень надежности при его работе:

- Поддержка резервирования мультиплексной секции (MSP);

- Поддержка резервирования соединения подсети (SNCP);

- Возможность конфигурирования резервирования по схеме 1 :n EQP (резервирование
оборудования) для системных модулей с интерфейсами 2 Мбит/с;

- Возможность конфигурирования резервирования по схеме 1:1 EQP (резервирование
оборудования) для всех системных модулей с электрическими интерфейсами;

- Избыточность электропитания реализована посредством дублирования и изоляции
портов электропитания в секции и децентрализованной подачи питания для каждого
системного модуля;

- Избыточность матрицы кроссовых соединений посредством использования двух блоков
коммутации;

- При использовании двух блоков коммутации на матрице кроссовых соединений
обеспечение избыточности путем дублирования соединений и их маршрутизация через
отдельные блоки коммутации (резервирование SWM);

8

-   При использовании двух блоков коммутации обеспечение избыточной обработки тактового сигнала с помощью второго источника тактового сигнала синхронного оборудования (SETS).

Кроме этого, система обладает рядом других технических характеристик, доступ к которым может осуществляться через локальный терминал оператора (UAE) или через систему управления сетью OPEN NSU.

Кроссовые соединения позволяют производить установку соединений между агрегатными и компонентными, агрегатными и агрегатными, компонентными и компонентными интерфейсами.

Функция синхронизации выходного сигнала для интерфейсов 2 Мбит/с позволяет использовать эти интерфейсы как источники синхронизации. В этом случае сигнал 2 Мбит/с на соответствующем интерфейсе передается как синхронный рабочий тактовый сигнал без фазового дрожания. Благодаря этому последующие подсети могут синхронизироваться посредством этого тактового сигнала 2 Мбит/с. Необработанные тактовые сигналы 2 Мбит/с, которые передаются по сети СЦИ, не подходят для      синхронизации   из-за   выравнивания и   процесса обработки указателя.. С помощью функции SSM можно производить конфигурацию и   оценку   сообщения   о   состоянии   синхронизации   (SSM).   Сообщение SSM используется для передачи в полосе частот и контроля качества тактового сигнала, для автоматического переключения источника тактового сигнала и для исключения возможности образования шлейфов тактового сигнала. Имеется возможность использования тактового сигнала на Т4. При  разблокировке  этой  технической  характеристики  на соответствующем интерфейсе   появляется  тактовый   сигнал   (Т4   модуля   CPM-SWM), который, например, может использоваться для подачи тактовых сигналов или синхронизации других сетевых элементов.

Для управления и контроля системы FlexPlex MS 1/4 имеется локальный терминал оператора (LMT), который может подключаться к интерфейсу F, предусмотренному специально для этой цели. Этот терминал оператора используется также для первоначальной конфигурации в рамках ввода оборудования в эксплуатацию. Кроме того, система FlexPlex MS 1/4 укомплектована двумя интерфейсами Q, которые позволяют устанавливать соединения с системой управления сетью OPEN NSU. Интеграция в систему управления сетью возможна также при использовании встроенного канала управления (ЕСС) в качестве составной части заголовка SOH.

Наряду с контролем и сообщениями об авариях мультиплексор FlexPlex MS 1/4 предоставляет в распоряжение функции загрузки программного обеспечения и установок конфигурации, а также функции загрузки данных о состоянии оборудования и аппаратных установок для защиты (резервное копирование).

Мультиплексор ввода/вывода используется как сетевой элемент в линейном тракте передачи или в кольцевой конфигурации сети. Там он выделяет из сигналов агрегатной стороны (STM-1 или STM-4) один или несколько содержащихся в них компонентов сигналов и направляет их на компонентные интерфейсы (функция вывода). Отсюда они передаются в сетевые элементы более низкого уровня сетевой иерархии. В противоположном направлении мультиплексор ввода/вывода вводит компонентные сигналы, поступающие от сетевых элементов более низкого уровня, в агрегатные сигналы в форме компонентов сигналов (функция ввода) и обеспечивает их последующую передачу в сеть через интерфейсы агрегатной стороны. Мультиплексор ввода/вывода является дополнением оконечного мультиплексора. В противоположность оконечному мультиплексору он укомплектован двумя интерфейсами агрегатной стороны для сигналов того же иерархического уровня. Он может раскладывать сигналы двух агрегатных интерфейсов (обозначают как «Запад» и «Восток») на содержащиеся в них компоненты сигналов и направлять отдельные компоненты в соответствующие компонентные интерфейсы (функция вывода). В противоположном направлении мультиплексор ввода/вывода снова вводит сигналы, поступающие на компонентные интерфейсы, в сигналы агрегатной стороны вместо извлеченных компонентов сигналов. Компоненты сигналов, на которые не распространяется

9

функция ввода/ вывода, мультиплексор ввода/вывода проключает от одного агрегатного интерфейса к другому. При сквозном соединении компоненты сигналов могут проключаться вплоть до уровня TU-12.

Если система FlexPlex MS 1/4 используется как мультиплексор ввода/ вывода, то она должна быть укомплектована необходимым количеством системных модулей, требуемых для компонентных интерфейсов. Кроме того, она должна иметь два системных модуля для агрегатных интерфейсов. Посредством дублирования агрегатных интерфейсов мультиплексор FlexPlex MS 1/4 может  конфигурироваться с целью поддержки резервирования линии по схеме 1+1 (резервирование мультиплексной секции MSP). На рисунке 1.2 схематично показан   пример комплектации системы FlexPlex MS 1/4 системными модулями, используемой в качестве мультиплексора ввода/ вывода.

Рисунок 1.2 Пример комплектации: Конфигурация системы FlexPlex MSI/4 как мультиплексора ввода/вывода

Оба системных модуля LM-4 образуют интерфейсы для сигнала STM-4 агрегатной стороны в направлении «Восток» или «Запад». Два других избыточных модуля LM - 4 используются для реализации резервирования линии по схеме 1+1 (резервирование мультиплексной секции) для соединений агрегатной стороны. Здесь также имеются системные модули AM-STM-1, AM-140, АМ-34 и АМ-2 для компонентных сигналов 155 Мбит/с, 140 Мбит/с, 34 Мбит/с и 2 Мбит/с, которые извлечены из агрегатного сигнала или же введены в него. Системный блок SWM, который может дублироваться, включает матрицу кроссовых соединений. Через нее осуществляется извлечение или ввод компонентных сигналов, а остальные компоненты сигналов проключаются от одного агрегатного интерфейса к другому. Блок процессора PRM в основном выполняет внутренние функции конфигурации, контроля и управления оборудованием.

На модули мультиплексора FlexPlex MS 1/4 может подаваться номинальное постоянное напряжение 48 В или 60 В. Модули децентрализованного электропитания на системных модулях генерируют необходимое внутреннее рабочее напряжение (децентрализованное электропитание с подачей избыточного питающего напряжения). Для дублирования подачи напряжения питания секция может подключаться ко второму источнику питания. Оба входа имеют развязку. Потребление мощности: вся стойка - макс. 500 Вт, секция - макс. 253 Вт.

С точки зрения функций программное обеспечение в мультиплексоре FlexPlex MS 1/4 представляет собой единство, то есть нет необходимости устанавливать новые или

10

дополнительные продукты программного обеспечения для включения последующих технических характеристик.

В данной курсовой работе в оконечных пунктах Чита и Иркутск разместим по одному мультиплексору FlexPlex MS 1/4, сконфигурированному как мультиплексор ввода/вывода для обеспечения возможности увеличения протяженности линии связи. В общей сложности мультиплексор FlexPlex MS 1/4 позволяет организовать до 1512 каналов Е1.

1.4. Выбор типа оптического кабеля

Российские кабельные компании, выпускающие оптические кабели, используют как импортное ММ и ОМ оптическое волокно, так и отечественное ММ ОВ. Их продукция, как правило, соответствует мировому уровню качества и подтверждена соответствующими сертификатами, что позволяет использовать ее с выгодой для отечественного потребителя. В качестве промышленного оптического кабеля выберем кабель, производимый ЗАО "Самарская оптическая кабельная компания (СОКК)" (Самара). Маркировка кабелей компании "СОКК" представлена в таблице 2.

| Таблица 2. Маркировка кабелей компании "СОКК" |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Код | Расшифровка кода маркировки |
| 1 | ОКГТ | Оптический кабель, встроенный в грозотрос, для подвески на опорах ЛЭП |
|  | ОКЛ | Оптический кабель для прокладки в трубах, коллекторах, кабельной канализации и внутри зданий |
|  | ОКЛК | Оптический кабель для прокладки в грунтах всех категорий (с грызунами), трубах, коллекторах и кабельных шахтах, кабельной канализации, на мостах, через болота и водные пеюеходы |
|  | ОКЛСт | Оптический кабель для прокладки в трубах, коллекторах, кабельной канализации, в гравийно-песчанных и тяжелых глинистых грунтах, с защитой от грызунов |
|  | ОКЛЖ | Оптический кабель самонесущий для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог и ЛЭП |
| 2 | 01, 02, S, МТ | Модификация типа кабеля |
| 3 |  | Количество элементов в повиве сердечника (кроме ОКГТ-МТ) |
| 4 | 2-96 | Количество оптических волокон |
| 5 |  | Диаметр сердцевины/диаметр оболочки в мкм |
| 6 |  | Коэффициент затухания в дБ/км на длинах волн 1310 нм/1550 нм |
| 7 |  | Хроматическая дисперсия в пс/нм/км на длинах волн 1310 нм/1550 нм |
| 8 |  | Допустимая растягивающая нагрузка в кН |
|  |  | или (для ОКГТ) внешний диаметр кабеля в мм |
| 9 |  | Для ОКГТ - термическая стойкость к току КЗ в кА2*с |
| 10 |  | Для ОКГТ - разрывная нагрузка в кН (или кГ) |

Основные параметры оптических кабелей компании "СОКК" представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Параметры | Тип кабеля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип прокладки кабеля | городской | городской-АП | между гор. | междугор. |
| Марка кабеля | ОКЛ-01,02 | ОКЛ-01,02-АП | ОКЛК-01,02 | ОКЛСТ-1,2 |
| Допустимое число оптических волокон | до 144 | до 144 | до 144 | до 144 |
| Тип волокна | ММ, ОМ | ММ, ОМ | мм,ом | ММ, ОМ |
| Число пластмассовых (металлических) модулей | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 |
| Диаметр трубки модуля, мм | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 |
| Число/диаметр корделей | 0-11/2,0-3,0 | 0-11/2,0-3,0 | 0-11/2,0-3,0 | 0-11/2,0-3,0 |
| Диаметр ЦСЭ, мм | 1-3,1;2,1;2,5 | 1-3^1;2,1;2,5 | 1-3,1;2,1;2,5 | 1-3,1;2,1;2,5 |
| Тип ЦСЭ | СП,СПр,СТ | СП,СПр,СГ | СП,СПр,СТ | СП,СПр,СТ |
| Диаметр/тип оболочки ЦСЭ, мм | 3,5-9,0/ПЭ | 3,5-9,0/ПЭ | 3,5-9,0/ПЭ | 3,5-9,0/ПЭ |
| Первый повив - алюминиевый, п/мм - стальной, п/мм | н/п | н/п | н/п | н/п |
|  | н/п | н/п | 17-24/1,2-1,6 | н/п |

11

| или скрутка модулей, корделей, СЖ, п/мм | 4-12/2,0-3,0 | 4-12/2,0-3,0 | 4-12/2,0-3,0 | 4-12/2,0-3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Второй повив - алюминиевый, п/мм - стальной, п/мм | н/п | н/п | н/п | н/п |
|  | н/п | н/п | 24/2,1-2,6 | н/п |
| Дополнительная броня/силовой элемент | -/АН | -/АН | н/п | -/АН |
| Толщина/тип промежуточной оболочки, мм | н/п | н/п | 1,0/ПЭ | 1,0/ПЭ |
| Толиуна/тип внешней заищтной оболочки, мм | 2,0/ПЭ | 2,0/ПЭ | 2,0/ПЭ | 2,0/ПЭ |
| Внешний диаметр ОКУ/ габариты, мм//мм х мм | 10,0-20,0 | 10,0-20,0 | 15,0-28,5 | 14,0-25,0 |
| Масса кабеля (обычный/АП), кг/км | 70-300 | 80-350 | 300-1800 | 185-500 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | -40-+50 | -40-+50 | -40-+50 | ¦_ -40-+50 |
| Минимальный радиус изгиба кабеля, мм | 200-400 | 200-400 | 300-570 | 280-500 |
| Расчетная минимальная разрывная нагрузка, кН | н/д | н/д | 16-140 | н/д |
| Коэффициент линейного расширения, 10" /К | 10,2-26,7 | 13,7-30,4 | 13,9-14,0 | 12,7-31,2 |
| Допустимое растягивающее усилие, кН | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 | 7,0-80,0 | 1,0-6,0 |
| Допустимое раздавливающее усилие, кН/см | 0,2 | 0,2 | 0,4-1,0 | 0,4 |
| Стойкость к удару ,Нм | 12,5 | 12,5 | 25-100 | 12,5-25 |
| Строительная длина (длина поставки), км | 4 | ' Тип "Duraline" | 4 | 4 |

В качестве ОВ по заданию используется ОМ ОВ стандарта ITU-T G.654 на длине волны 1550 нм. Волокно по стандарту G.654 имеет длину волны нулевой дисперсии около точки 1300 нм и сдвинутую точку отсечки. Оно минимизировано по уровню потерь около точки 1550 нм и оптимизировано для использования в диапазоне 1500-1600 нм. Характерные параметры волокна ITU-T G.652 приведены в табл.4. Таблица 4

| Параметр | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Диаметр модового поля (1310 нм) Диаметр оболочки Ошибка концентричности модового поля Некруглость оболочки Длина волны отсечки (кс= отсечка волокна) Длина волны отсечки кабеля Фес) Прирост затухания при изгибах Коэффициент затухания Наклон хроматической дисперсии Максимальный коэффициент хроматической дисперсии Коэффициент ПМД | 8.6-9.5 мкм 125 мкм ± 2мкм не больше 1мкм < 2% < 1360 нм 1300 нм (максимальное значение) <0,5дБ <0,35 дБ/км So max < 0,07пс/нм /КМ 20 пс/нм/км <0,5пс/км1/2 | отклонение не превышает 10% для 1310 нм если нижний предел > 1260 нм Рекомендованное значение возрастание потерь для 100 витков радиусом 37,5 мм при 1310 нм в диапазоне 1310 нм для 1310 нм соответствует длине передачи 400 км для скорости 10 Мбит/с |

Для обеспечения возможности последующего увеличения емкости линии выберем кабель, содержащий 8 волокон. Таким образом, для нашего случая выбираем кабель ОКЛК-01-6-8-8,3/125 -0.19-20-7,0. Поперечное сечение кабеля представлено на рис. 1.3.

12

- оптическое волокно фирмы "Корнинг"

- гидрофобный заполнитель

- центральный силовой элемент
(стеклопластик-01, стальной трос в ПЭ
оболочке-02)

- водоблокирующая лента

- полимерная трубка

- скрепляющая лента

- вспарывающий корд

- стальная оцинкованная проволока

- полимерная защитная внутренняя
оболочка

- полимерная защитная наружная оболочка

- маркировка

Глава 2

Расчет параметров оптического кабеля. Расчет длины регенерационного и усилительного участков

Основным элементом оптического кабеля является волоконный световод, выполненный в виде тонкого стеклянного волокна цилиндрической формы, по которому осуществляется передача микронных длин волн, что соответствует диапазону частот 1014... 1015 Гц. Оптическое волокно, как правило, имеет двухслойную конструкцию и состоит

из сердцевины и оболочки с разными показателями преломления ni и П2 (где п = ^J/js ), причем n1 > n2.

2.1.Числовая апертура

Для передачи сигналов по ОВ используется явление полного внутреннего отражения на границе раздела двух диэлектрических сред. Апертура - это угол между оптической осью и одной из образующих светового конуса, попадающего в торец волоконного световода, при котором выполняется условие полного внутреннего отражения. Луч света, войдя с торца волокна, достигает поверхности сердцевины и частично отражается, частично преломляется и выходит из сердцевины. По мере уменьшения угла В между осью волокна и направлением луча угол преломления изменяется и при некотором угле Экр луч становится параллельным образующей цилиндра и не выходит за пределы сердцевины. Такое явление называется полным внутренним отражением, а угол 9кр - апертурным углом или просто числовой апертурой волокна NA, рис. 2.1.

Рис. 2.1.

Если имеет полное внутренне отражение, то

Числовая апертура:

Нормированная частота

Важнейшим обобщенным параметром волоконного световода, используемым для оценки его свойств, является нормированная частота v:

2.3.Затухание сигнала в оптическом волокне

Затухание передаваемой по световоду энергии определяется главным образом затуханием поглощения и затуханием рассеяния в материале, из которого выполнено волокно, а также потерями от микро- и макроизгибов и других нерегулярностей структуры. Часть мощности, поступающей на вход волокна Рвх, рассеивается вследствие изменения направления распространяемых лучей на нерегулярностях и их высвечивания из волокна Рр; другая часть мощности поглощается посторонними примесями, выделяясь в виде джоулева тепла при колебаниях частиц этих примесей Рп. Таким образом, мощность на выходе волокна

Таким образом, затухание оптического кабеля есть сумма затухания рассеяния и затухания поглощения, пропорциональных относительной доли мощности сигнала, рассеиваемой на нерегулярностях и поглощаемой посторонними примесями. Если определить потери на длине кабеля, равной 1 км, то соответственно получим километрическое затухание кабелякак сумму километрического затухания

рассеяния и километрического затухания поглощения.

В высококачественных оптических кварцевых волокнах нерегулярность материала имеет микроскопическую структуру и вызвана, в основном, тепловыми флуктуациями плотности стекла на стадии его затвердевания при изготовлении волокна при этом размеры нерегулярностей намного меньше длины волны передаваемого излучения:Поэтому

I

14

имеет место релеевское рассеяние, интенсивность которого, а следовательно, и ар пропорциональна

Потери на поглощение в посторонних примесях носят резонансный характер: их максимальные значения находятся в области частот, на которых возникают механические резонансы колебаний примесей. Молекулы одной и той же примеси, например, гидроксильных групп воды ОН, испытывают различные колебания (растяжение, кручение, изгиб и т.д.), поэтому одна и та же примесь дает несколько резонансных частот в характеристикеПринципиально можно получить сколь угодно малую величину ап,

тогда как потери на релеевское рассеяние дают фундаментальный нижний предел коэффициента затухания кварцевых волокон при

Примкм начинают проявляться потери на поглощение передаваемой мощности

вследствие колебаний основного материала волокна - кварца. Это явление проявляется с ростом длин волн и углублением в инфракрасную область оптического спектра. Поэтому оно называется "инфракрасным срезом", а сами потери - потерями на инфракрасное поглощение, их величина ссик пропорциональна показательной функции. Резонансная длина волны - 9,0 мкм.

Обращают внимание три больших минимума затухания на длинах волн 0,85; 1,3" 1,55 мкм. Они называются "окнами прозрачности". В этих окнах и осуществляется в настоящее время работа ВОЛС. Потери энергии на поглощение:

2.4. Дисперсия в волокне. Полоса пропускания

Наряду с затуханием пропускная способность AF является важнейшим параметром волоконно-оптических систем передачи. Она определяет полосу частот, пропускаемую световодом, и соответственно объем информации, который можно передавать по оптическому кабелю. Теоретически по волоконному световоду можно организовать огромное число каналов для передачи информации на большие расстояния. Однако имеются значительные ограничения, обусловленные тем, что сигнал на вход приемного устройства приходит тем более искаженным, чем длиннее линия. Данное явление носит название дисперсии и обусловлено различием времени распространения различных мод в световоде и наличием частотной зависимости показателя преломления. Дисперсия - это рассеяние во времени спектральных или модовых составляющих оптического сигнала. Дисперсия приводит к увеличению длительности импульса при прохождении по оптическому кабелю.

15

Существует четыре вида дисперсии: межмодовая, материальная, волноводная и профильная. Межмодовая дисперсия присуща многомодовому волокну и обусловлена наличием большого числа мод, время распространения которых различно. Некогерентность источников излучения является причиной так называемой хроматической или частотной дисперсии. Она делится на материальную и волноводную дисперсию. Материальная дисперсия обусловлена зависимостью показателя преломления от длины волны. Волноводная дисперсия обусловлена процессами внутри моды и характеризуется зависимостью коэффициента распространения моды от длины волны. Профильная дисперсия проявляется в реальных оптических волокнах, которые могут быть регулярными (например, с регулярной, геликоидальной скруткой), нерегулярными (например, нерегулярное изменение границы раздела ЦПП), неоднородными (например, наличие инородных частиц). К основным причинам возникновения профильной дисперсии относятся поперечные и продольные малые отклонения (флуктуация) геометрических размеров и формы волокна, например: небольшой эллиптичности поперечного сечения волокна; изменения границы профиля показателя преломления (ППП); осевые и внеосевые провалы ППП, вызванные особенностями технологии изготовления ОВ. Продольные флуктуации могут возникать в процессе изготовления ОВ и ОК, строительства и эксплуатации ВОЛС. В ряду случаев профильная дисперсия может оказать существенное влияние на общую дисперсию. Профильная дисперсия может проявляться как в многомодовых, так и в одномодовых ОВ. Физически происходит перекачка энергии между направляемыми, оболочковыми и излучаемыми волнами. В одномодовом волокне отсутствует межмодовая дисперсия и в целом дисперсия сказывается существенно меньше. Здесь проявляются волноводная и материальная дисперсии. Но при определенных длинах волн (к = 1,2... 1,6 мкм) происходит их взаимная компенсация.

Волноводная дисперсия на 1 км:

2.5. Расчет длины регенерационного и усилительного участков

При распространении по волокну сигналы испытывают затухание и деформацию (растяжение) Чтобы определить расстояние, на которое сигнал может распространяться без установки усилителей и регенераторов, необходимо учитывать оба эти обстоятельства. В промежуточных точках магистрали устанавливаются не просто усилители, увеличивающие амплитуду сигнала, а в ряде точек происходит еще восстановление первоначальной прямоугольной формы импульсов, поэтому пункты установки этой аппаратуры называются необслуживаемыми регенерационными пунктами (НРП). Таким образом, длина 1Р ограничена либо затуханием а, либо уширением импульсов в линии хи. Для расчета максимальной

длины регенерационного участка, ограниченной затуханием сигнала в волокне, обратимся к диаграмме уровней, представленной на рис. 2.2. Уровни передачи

16

Таблица 2.1

| Электрические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление мощности | 24 Вт |  |  |  |
| Интерфейс STM4 | G. 957 и G. 958 | МСЭ |  |  |
| Скорость передачи | 622 080 кбит/с |  |  |  |
| Код | NRZ |  |  |  |
| Тип лазера | S-4.1 | L-4.1 | S-4.2 | L-4.2 |
| Дальность действия | средняя | большая | средняя | большая |
| Диапазон длины волны [нм] | 1295- 1320 | 1295- 1320 | 1540-1560 | 1540-1560 |
| Передатчик |  |  |  |  |
| Ширина спектра [нм] | < 1 | <1 | 0.3 | 0.3 |
| Мощность передачи [дБм] | -9+1 | -1 + 1 | -9±1 | -1±1 |
| Коэффициент затухания | < 0,15 | <0,10 | < 0,15 | <0,10 |
| Макс, мощность на выходе при неисправности [мВт] | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Приемник |  |  |  |  |
| Уровень приема [дБм] | от - 28 до - 8 |  |  |  |
| Затухание отражения | > 14 |  |  |  |

Таким образом, длина регенерационного участка в нашем случае определяется
затуханием кабеля и составляет 95 км. Для увеличения дальности регенерационного участка
по затуханию МСЭ допускает использование до четырех оптических усилителей между
регенераторами. Для решения данной проблемы воспользуемся оптическим усилителем на
волокне, легированном эрбием (EDFA) ILA-19 компании Huawei.	/

/

InfoLin]/EDFAoJ3ecne4HBaeT высокую мощность оптического излучения и превосходные рабочие характеристики на оптических линиях. Технические характеристики ОУ ILA-19 представлены в таблице 2.3. Таблица 2.3

Рассчитаем длину усилительного участка по формуле (1), где вместо А подставим величину коэффициента усиления ОУ.

Схема размещения необслуживаемых регенерационных пунктов и оптических усилителей по трассе оптической кабельной магистрали имеет вид (рис. 2.3) :

Места расположения регенераторов и оптических усилителей выбираются с учётом удобства их обслуживания, возможности подвозки аппаратуры и другого оборудования, а также подъезда к ним в любое время года.

Таким образом, для построения оптической кабельной магистрали между городами Чита и Иркутск нам необходимо два мультиплексора в конфигурации мультиплексора ввода/вывода, два мультиплексора в конфигурации регенератора, девять оптических усилителей EDFA.

Глава 3 Прокладка и строительство оптической кабельной магистрали

Основные этапы строительства ВОЛС и линий связи с традиционными кабелями совпадают. Это позволяет использовать сложившуюся структуру строительных организаций связи: строительно-монтажное управление (СМУ) или передвижная механизированная колонна (ПМК) и входящие в их состав прорабские или мастерские участки. Силами этих участков выполняют такие основные работы по строительству, как разбивка трассы линии и определение мест установки НРП на местности в соответствии с проектом на строительство, доставка оборудования, кабеля и других материалов на трассу, испытание, прокладка и монтаж кабеля и оконечных устройств, проведение приемосдаточных испытаний. Отличия в организации, технологии строительства, монтажных работах и эксплуатации ВОЛС в значительной степени обусловливаются тем, что у ОК в отличие от электрических кабелей нет параметров, характеризующих состояние элементов кабельного сердечника и его защитных покровов (сопротивление изоляции, пробивное напряжение изоляции и герметичность оболочки). Отсутствие таких параметров в ОК требует изменений в порядке проведения приемосдаточных испытаний, а также в процессе дальнейшей эксплуатации ВОЛС. Ряд существенных отличий в проведении линейных работ на ВОЛС обусловлен также следующим своеобразием конструкции ОК:

- критичностью к растягивающим усилиям, малыми поперечными размерами и массой ОК;

- большими строительными длинами ОК;

- сравнительно большими величинами затухания сростков оптических волокон;

- невозможность содержания ОК под избыточным воздушным давлением;

- трудностями при организации служебной связи при строительстве ВОЛС с ОК без
металлических элементов;

- недостаточным развитием методов и отсутствием приборов для измерений и отыскания
мест повреждений на ОК.

Эти особенности ОК, обусловленные в известной мере недостаточным опытом их производства и прокладки, сказываются практически на всех этапах строительства и вызывают необходимость введения существенных изменений в практику строительства и эксплуатации ВОЛС. На первых этапах подготовки строительства ВОЛС, как правило, выполняют следующие работы: составляют проект производства работ (ППР); решают организационные вопросы взаимодействия  строительной   организации с представителями заказчика; проводят подготовку персонала к выполнению основных строительно-монтажных операций; проводят входной контроль ОК; решают задачи материально-технического снабжения будущего строительства. В состав работ входят: разбивка трассы; подготовка переходов на пересечениях трассы с дорогами, препятствиями и др. (прокладка трубопроводов с последующей протяжкой ОК); прокладка ОК в грунт кабелеукладчиком или разработка траншей (механизмами или вручную). Одновременно проводят сопутствующие работы по развозке ОК к месту прокладки и вывоз барабанов, подготовке котлованов для монтажа муфт, засыпке траншей, фиксации трассы проложенного кабеля, рекультивации земель, нарушенных при строительстве ВОЛС, и др. Способ прокладки ОК (бестраншейный или в заранее отрытую траншею) во многом зависит от местности, характера грунтов и определяется проектом и ППР на конкретное строительство.

3.1. Прокладка ОК в траншею

Производственные процессы при прокладке кабеля в отрытую траншею трудоемки, малопроизводительны и могут легко контролироваться в ходе строительно-монтажных работ. Максимальное внимание должно быть обращено на ограничение минимального радиуса изгиба ОК. Для этого размотку кабеля, а при ручном способе прокладки переноску и укладку его в траншею проводят без перегибов. Не допускаются волочение кабеля по

22

поверхности земли и размотка барабана кабелем. Размотка кабеля при прокладке его в открытую траншею должна осуществляться с помощью механизмов. Если позволяют условия трассы, для этой цели используют барабан, установленный в специально оборудованном кузове автомашины или на кабельном транспорте, передвигающемся по трассе вдоль траншеи. Кабель опускается сразу в траншею или на ее бровку. В случае если условия местности не позволяют использовать технику, прокладка производится с выноской вручную всей строительной длины кабеля, который укладывается вдоль траншеи, а затем опускается в нее. После прокладки кабеля в траншею производят фиксацию его трассы в технической документации и засыпку траншеи с помощью траншеезасыпщиков, бульдозерами, а в стесненных местах - вручную. При этом должен выдерживаться следующий режим прокладки:

Скорость движения автомобиля, км/ч	< 1

Минимальное расстояние от оси колес до края траншеи,	1,25 глубины

не менее	траншеи

Минимальный радиус изгиба ОК, не менее	20 диаметров ОК

Температура окружающего воздуха, °С, не ниже	-10

Размеры траншеи, м:

минимальная ширина на верху	0,3

минимальная ширина на дне	0,1

глубина	0,8... 1,2

3.2. Прокладка ОК кабелеукладчиком

Более производительным и прогрессивным является способ бестраншейной прокладки с помощью кабелеукладчиков. В этом случае ОК прокладывают непосредственно на дне узкой щели, прорезаемой в грунте ножом кабелеукладчика, снабженным кассетой для направления, подачи и укладки кабеля на заданную глубину залегания (0,9... 1,2 м). При этом кабель на пути от барабана до выхода из кабеле-направляющей кассеты подвергается различным механическим воздействиям, которые в зависимости от категории грунта, скоростных режимов прокладки, конструкции ОК и кабелеукладчика могут изменяться в значительных пределах, превышая в некоторых случаях предельно допустимое растягивающее усилие на ОК. Обработка расчетных данных показывает: для всех типов обычных кабелеукладчиков максимальная техническая скорость прокладки 3,3 км/ч не может быть реализована; качественная прокладка ОК без повреждений может обеспечиваться лишь при ограничении скоростей до величин, приведенных в табл. 3.1 ; натяжение ОК возрастает с увеличением строительной длины кабеля; с увеличением жесткости кабеля при прочих равных условиях натяжение ОК увеличивается; натяжение ОК также увеличивается с увеличением размера кабельного барабана. Эти закономерности должны учитываться при выборе режимов прокладки ОК различными типами кабелеукладчиков.

Таблица 3.1 Тип кабелеукладчика Характеристика кук.зм дПК-20-2 КУ-1203 КУК-4 КУК-5М КУК-6 Оптимальная скорость проклад - 1,35 1,4 1,4 1,2 0,9 0,9 ки ОК, км/ч Устанавливаемые барабаны: количество, шт. 2(4) 2(4) 2 4(2) 4(2) 2 номера барабанов 17(18) 17(18) 18 18(22) 18(26) 20 Число одновременно проклады - 4 1—2 1—2 1—4 1—4 1—2 ваемых ОК Количество обслу -живающего пер- 3—5 2 1—3 3—5 3—5 2 сонала, чел.

Критичность большинства ОК к растягивающим усилиям и большие строительные длины ОК предопределяют следующие особенности технологического процесса его прокладки: кабель должен выдерживать допустимый радиус изгиба на всем участке подачи — от барабана до укладки на дно щели; кассета кабелеукладчика должна быть разборной, чтобы позволять освобождать ОК без его разрезания при подходе к местам, где механизированная прокладка невозможна (например, под дорогами); необходимы приспособления, ограничивающие боковые давления на ОК при прокладке и исключающие засорение кассеты; должно быть обеспечено принудительное вращение барабана в момент начала движения кабелеукладчика. Эти требования на сегодняшний день реализованы в навесном кабелеукладчике с виброустановкой КНВ-1К, имеющем следующие технические данные:

Средняя скорость прокладки, км/ч, в режиме:

активном 	0,4

пассивном	1,5

Глубина прокладки, м	0,9... 1,2

Масса барабана с ОК, кг	4000

Количество обслуживающего персонала, чел	2

Ширина кассеты, см	12

Габаритные размеры, м:

длина	9,2

ширина	3,7

высота	3,1

Наряду с этим имеется положительный опыт прокладки ОК и другими типами кабелеукладчиков при условии обеспечения выполнения вышеперечисленных требований. Это достигается дооборудованном традиционных кабелеукладчиков специальной кассетой со специальными направляющими роликами для обеспечения минимально допустимого радиуса изгиба ОК. Кабеленаправляющая кассета соединена с ножом через две шарнирные тяги, имеет криволинейную поверхность по всех длине и в точках выхода ОК, а также входной раструб с округлением по контуру, высота которого над уровнем грунта составляет не менее 800 мм. Кассета обеспечивает необходимый радиус изгиба, ОК проходит в ней, опираясь на ролики, выполненные попарно на балансирах, позволяющих перемещать ролики в направлении, перпендикулярном оси опирающегося на него ОК. Ролики размещены в кассете таким образом, что максимально уменьшают радиальное давление на ОК. Они ставятся в точках траектории ОК, где величина поперечных сил на ОК имеет большую величину. В кассете такой конструкции поперечные силы на входе и выходе примерно вдвое меньше по сравнению с кассетой, имеющей обычную конструкцию. Кабель в такую кассету поступает в ее верхнюю часть и, проходя по системе направляющих роликов, выходит в

24

грунт из нижней части через направляющую трубу. При этом необходимо обеспечивать принудительную, но свободную, без рывков, размотку ОК с барабана и его подачу в кассету. Для избежания рывков при размотке необходимо устранить боковое соскальзывание барабана при помощи установки на оси барабана боковых зажимных втулок. Зазор между осью и центральным отверстием в барабане не должен превышать 2 ... 3 мм. Наряду с этими мероприятиями необходимо выбирать оптимальные скоростные режимы прокладки.

При прокладке больших строительных длин внутризоновых и магистральных ОК бестраншейным способом возникают определенные трудности из-за наличия пересечений на трассе. Известно несколько способов преодоления пересечений без разрезания ОК.

1-й способ. При подходе кабелеукладчика к трубопроводу ОК разматывают с барабана, выкладывают его «восьмеркой» и пропускают под препятствием (в заготовленную трубу) и затем снова наматывают на барабан и продолжают прокладку. При коротких длинах оставшийся ОК можно прокладывать с земли, не наматывая его снова на барабан.

2-й способ. При достижении кабелеукладчиком на трассе препятствия под последним отрывают котлован. Барабан с ОК. снимают с кабелеукладчика и, освободив ОК из разборной кассеты, устанавливают на козлы перед препятствием. Кабелеукладчик перегоняют за препятствие. Опускают нож с кассетой в котлован за препятствием и заправляют в кассету ОК, протянутый петлей под препятствием. Для предохранения кабеля от перегибов под препятствием устанавливают кабельное колено или ролики. При нескольких препятствиях эту операцию повторяют.

Для предохранения от повреждения ОК при его волочении по поверхности грунта по трассе устанавливают раскатные ролики. Кроме того, необходимо привлечение дополнительного персонала для ручной размотки ОК с барабана и вспомогательной подтяжки кабеля в середине трассы проходящего по поверхности ОК.

3.3. Особенности прокладки ОК в канализации

Волоконно-оптические линии связи, проходящие в черте населенных пунктов, как правило, прокладывают в телефонной канализации. Основу составляют трубы круглого сечения диаметром 100 мм — асбоцементные, бетонные или пластмассовые. Телефонную канализацию прокладывают на глубине 0,4 ... 1,5 м отдельными блоками, герметично состыкованными между собой. Через 80... 150 м по трассе телефонной канализации размещают смотровые устройства — телефонные колодцы. По стенкам колодцев имеются особые консоли, на которых укладывают кабели, а в местах стыка двух строительных  длин — кабельные муфты.

Отличие технологии прокладки в телефонной канализации оптических и традиционных кабелей заключается в том, что усилие тяжения ОК при прокладке не должно превышать допустимого растягивающего усилия, а также не допускается кручение кабеля. При этом тяжение должно осуществляться одновременно за оболочку и армирующие элементы ОК.

Прокладка ОК в телефонной канализации производится, как правило, в свободные каналы диаметром 100 мм или в субканалы, образованные предварительно затянутыми в основной канал полиэтиленовыми трубами с внутренним диаметром 32 мм. Наиболее часто применяются трубы из полиэтилена низкого давления ПНД-32, изготавливаемые по ГОСТ 18599—83.В свободный канал диаметром 100 мм одновременно может быть затянуто три-четыре субканала.

3.4. Устройство переходов через реки, шоссейные и железные дороги

Чтобы не прекращать движения транспорта во время строительства кабельной линии, на пересечении трассы с шоссейными и железными дорогами кабели, как правило, укладывают в специально заложенные под проезжей частью трубы. Укладка труб, в основном асбоцементных или пластмассовых, обычно выполняется способом

25

горизонтального бурения грунта. Прокладываемые под железными дорогами асбоцементные трубы для повышения их изоляции предварительно покрываются горячим битумом. Число труб определяется проектом. Концы труб должны выходить не менее чем на 1 м от края кювета и лежать на глубине не менее 0,8 м от его дна.

Бурение грунта и затяжка труб осуществляются гидравлическим буром, бурильно-шнековой установкой или пневмопробойником. Процесс бурения состоит в следующем. С помощью гидравлического блока цилиндров и насоса высокого давления в грунт заталкивается стальная штанга, состоящая из отрезков длиной 1м, навинчиваемых друг на друга по мере продавливания. После выхода на противоположную сторону шоссе (или железной дороги) конец первой штанги с навинченным наконечником, последний заменяют расширителем, протягивают в обратном направлении; при этом в грунте в результате его уплотнения образуется канал. Вслед за расширителем в канал заталкивают трубы, что обычно удается сделать при ширине перехода до 12 м.

Способы прокладки речных подводных кабелей зависят от характера реки, ширины, глубины ее, наличия судоходства, времени прокладки, массы кабеля и имеющихся в распоряжении технических средств для прокладки. Кабель может быть проложен с помощью кабелеукладчика или плавучих средств, а в зимнее время - со льда. На судоходных и сплавных реках при глубине до 8 м кабель заглубляется в дно реки не менее чем на 1 м, на несудоходных - на 0,7 м . В береговой части до места стыка с подземным подводный кабель углубляется на 1 м.

Кабелеукладчик обычного типа может применяться для прокладки кабелей через реки шириной до 200 м и глубиной до 8 м при скорости течения реки до 1,5 м/с. Для прокладки кабеля со сложным рельефом дна применяются специальные гидравлические кабелеукладчики. Перед прокладкой кабеля проверяют дно и выявляют возможные препятствия. Для этого либо кабелеукладчик проходит трассу вхолостую (без кабеля), либо протягивают якорь - кошку. Кабелеукладчик с кабелем ставят на одном берегу, а передвигающий его трактор на другом. С помощью троса трактор перетягивает кабелеукладчик с одного берега на другой, при этом кабель укладывается по дну реки. Если использование кабелеукладчиков невозможно, то применяют специальные водолазные средства.

В нашем курсовом проекте прокладку кабеля, будем осуществлять механизированным способом с помощью кабелеукладчика, а также вручную в траншею. Уровень механизации при строительстве кабельной магистрали примем 89%. Кроме того часть кабеля будет проложена в кабельной канализации. Примем также, что в каждом городе на трассе 3-4 км кабеля будет проложено в имеющейся в городе кабельной канализации. Общая длина прокладываемого кабеля принимается на 2% больше длины трассы магистрали установленной по карте. Трасса кабельной магистрали проходит через 3 города. Общая длина трассы составляет 1112 км. При уровне механизации 89% будет проложено 1134 км кабеля, в том числе:

в кабельной канализации 3 х 3 = 9 км; кабелеукладчиком (1134-9)-0,89 = 1001 км; вручную в траншею 1112- 1001 -9 = 102 км.

26

Глава 4 Воздействие внешнего электромагнитного поля на ОК

Явление вращения плоскости поляризации света в поперечном электрическом (эффект Керра) и продольном магнитном (эффект Фарадея) полях были открыты еще в XIX веке. При прохождении света через некоторые кристаллы или под воздействием внешнего электромагнитного поля происходит поворот плоскости колебаний световой волны. Различным образом поляризованные волны света имеют разные величины Френелевских коэффициентов падения и отражения. При прохождении светового луча по оптическому волокну изменение плоскости поляризации света может привести к так называемому двойному лучепреломлению и возникновению двух составляющих, между которыми распределится первоначальная энергия сигнала. Каждая из составляющих будет распространяться независимо друг от друга. Следствием будет увеличение затухания передаваемого сигнала и некоторые другие явления.

4.1 Эффект Керра

Эффект Керра в чистом виде проявляется в газах и жидкостях. С молекулярной точки зрения объяснение явления лежит в оптической анизотропии молекул. Такие молекулы обнаруживают разную поляризуемость в зависимости от ориентации их по отношению к электрическому полю световой волны. Наложение внешнего поля вызовет преимущественную ориентацию молекул, до этого ориентированных хаотически. Поэтому скорость распространения световых волн будет зависеть от расположения электрического вектора волны внутри среды, то есть и от направления распространения световых волн и характера их поляризации. Наибольший показатель преломления будут иметь волны, электрический вектор которых направлен по линии максимальной поляризуемости, т.е. вдоль внешнего поля. Эффект Керра пропорционален квадрату напряженности внешнего электрического поля и уменьшается с увеличением температуры, ибо под действием тепловых соударений расстраивается ориентация молекул. В твердом теле оптическая анизотропия может быть также следствием механической деформации при электрической поляризации или наличия слоев с различной величиной температурного коэффициента линейного расширения. Под действием поперечного электрического поля плоскость поляризации света поворачивается на угол

К имеет малую величину, и для возникновения заметного эффекта Керра электрическое поле должно быть достаточно велико. Большие величины электрического поля в земле возможны около точки удара молнии. Если удар молнии происходит вблизи трассы проложенного оптического кабеля, то в нем возможно возникновение эффекта Керра. Очень большую величину в земле и у ее поверхности электрическое поле может иметь при воздействии высотного ядерного взрыва.

Если удар молнии происходит на расстоянии а от трассы ОК, который проложен на глубине h, то при однородном строении земли напряженность электрического поля в произвольной точке вблизи кабеля равна:

Как видно из данного выражения, эффект Керра пропорционален квадрату амплитуды тока, квадрату удельного сопротивления земли и обратно пропорционален кубу расстояния точки удара молнии от кабеля. Иными словами, эффект Керра в подземном ОК при ударе молнии ослабевает пропорционально третьей степени расстояний до точки удара молнии.

Однократное воздействие тока молнии средней амплитуды в одной точке вызывает сравнительно небольшой эффект. Однако в некоторых случаях при больших значениях удельного сопротивления земли и амплитуды тока молнии величина эффекта Керра может возрасти в десятки раз. Если учесть, что удар молнии, как правило, состоит из нескольких повторных разрядов, то при цифровой системе связи возможно пропадание некоторого количества передаваемых импульсов. Если длина кабеля при этом велика, то удары молнии могут происходить в различных точках вдоль трассы, и подобные пропадания импульсов могут привести к существенному увеличению коэффициента ошибок линии.

4.2 Эффект Фарадея

При воздействии продольного поля (магнитного), т.е. в том случае, когда свет распространяется вдоль силовых линий магнитного поля, также происходит поворот плоскости поляризации света. Угол поляризации определяется по следующей формуле:

Определим, какое значение может принимать величинав кабеле при близком ударе молнии. В случае однородной земли магнитные силовые линии имеют вид концентрических окружностей с центром на оси, проходящей через точку удара молнии перпендикулярно поверхности земли. Вектор направлен по касательной к этой окружности. Если направить ось х по оси кабеля и считать, что удар молнии происходит на расстоянии а от трассы кабеля, а кабель проложен вблизи поверхности земли, то составляющая поля Нх, направленная вдоль кабеля, равна:

молнии вблизи кабеля будет составлять 0.4 градуса. При а = 5 м, ф = 0,3°.

Как видно из расчета, угол поворота плоскости поляризации вследствие этого эффекта при ударе молнии со средними параметрами вблизи ОК невелик. Как и в случае с эффектом Керра, при эффекте Фарадея скорее всего возникнет двойное лучепреломление, и в конечном счете, увеличение затухания.

Воздействие внешних полей создает также другие нелинейные эффекты, пропорциональные третьей и более высоким степеням Е и Н.

Заключение

В данной курсовой работе представлен проект оптической кабельной магистрали между городами Ижевск и Стерлитамак, а именно: выбор системы передачи; выбор типа оптического кабеля; расчёт параметров оптического кабеля, определение длины регенерационного и усилительного участков, способы прокладки кабеля, анализ воздействий внешних электромагнитных полей. Для упрощения расчетов использовалась математическая система Mathcad 2001.

30

Список литературы

- Ксенофонтов С.Н., Портнов Э.Л. "Направляющие системы электросвязи. Сборник
задач".-М.: Горячая линия - Телеком, 2004.

- Справочник "Волоконно-оптические системы передачи и кабели".- М.:"Радио и
связь", 1993.

- Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи. - М.:
Радио и Связь, 2003.

- Фриман Р."Волоконно-оптические системы связи".-М.: Техносфера, 2003.

- Гроднев И.И., Верник СМ. "Линии связи".- М: "Радио и связь", 1995.

- Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу "Линии связи" для
студентов заочников 4 курса; М.: МТУ СИ, 2001.

- Соколов С.А. "Современное оптическое волокно".-М.: МТУСИ, 2002.

- Соколов С.А. "Воздействие внешнего электромагнитного поля на оптический кабель, не
содержащий металлических элементов".- М.:МТУСИ, 1997.

- Гордиенко   В.Н.,   Кунегин   СВ.,   Тверецкий   М.С   Современные   высокоскоростные
цифровые телекоммуникационные системы. Ч. 4. Проектирование высокоскоростных
синхронных сетей СЦИ: Учебное пособие/ МТУСИ. - М., 2001.

- Атлас автомобильных дорог СССР.- М.: 1988.

Расчетная часть

Содержание расчетной части:

- Расчет относительного значения показателей преломления,
числовой апертуры.

- Определение нормированной частоты.

- Расчет критической частоты и длины волны.

- Расчет затухания сигнала в оптическом волокне.
Б.Расчет дисперсии в волокне, полосы пропускания.

6. Расчет длины регенерационного и усилительного участков.

1.Расчет относительного знаения показателей преломления, числовой апертуры.

Исходные данные: диаметр серцевины: показатели преломления:

длина волны: длины линии: ширина спектральной линии лазера:

Относительное значение показателей преломления:

Числовая апертура:

2.Определение нормированной частоты.

Важнейшим обощенным параметром волоконнго световода, используемым для оценки его свойств, является нормированная частота v :

Для достижения одномодового режима необходимо чтобы выполнялось условие v < 2.405. Так как по результатам расчета v = 2.17, то иммет место одномодовая передача. Таким образом, магистральный кабель ОКЛК-01 -6-8-8.3/125-0.19-20-7.0 обеспечивает распространение одной моды по волокну.

3. Расчет Критической частоты и длины волны:

Световоды, как и волноводы, имеют частоту отсечки (критическую частоту fo), и по ним возможна передача лишь волн длинной меньше диаметра сердцевины световода (А, > d).

критическая частота;

- критическая длина волны;

4. Расчет затухания сигнала в оптическом волокне.

5. Расчет дисперсии в волокне, полосы пропускания.

Существует четыре вида дисперсии:

межмодовая

- материальная

- волноводная

- профильная

Материальная дисперсия на 1км:

где М - удельная матеральная дисперсия

Затухание, вносимое этими соединителями, равно пс*апс. Следовательно, дина РУ должна быть уменьшина на величину:

Кроме требований по потерям, оптические волокна должны удовлетворять требования по дисперсии. Максимальная длина регенерационного участка может быть подсчитана в этом случае по формуле:

В - скорость передачи