МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Московский технический университет связи и информатики

## Кафедра линий связи

Курсовая работа по теме:

Проектирование оптической кабельной магистрали между городами Курск и Орёл.

Выполнил: Гулинов Сергей

Группа: БМ50001

Москва 2005

Содержание

1. Исходные данные для курсовой работы

2. Расчёт параметров оптического волокна

3. Расчёт длины  усилительных участков

4.  Выбор оптимального маршрута прокладки кабеля

5. Выбор типа оптического кабеля

6. Прокладка кабеля

6.1 Прокладка ОК кабелеукладчиком

6.2 Особенности прокладки ОК в канализации

6.3 Устройство переходов через реки, шоссейные и железные дороги

7. Выбор оборудования для обеспечения передачи.

7.1 Выбор оборудования передачи данных

7.2 Выбор  оптических усилителей

8. Схема магистрали

Список литературы

# 4.  Выбор оптимального маршрута прокладки кабеля

В рамках курсовой работы необходимо сравнить три маршрута прокладки кабеля между городами Орёл и Курск.  В соответствии с рассчитанной ранее длиной усилительного участка на рис. 4.1 показаны 3 варианта прокладки оптического кабеля:

Зелёный - вдоль автомобильной дороги;

Синий - по прямой (наикротчайший путь);

Чёрный - вдоль железной дороги.

Основные параметры маршрутов сведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1. Основные сведенья о маршрутах.

|  | По авт. Дороге. | По прямой (наикротчайший). | По жел. дороге. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расстояние, км | 226 | 188 | 255 |
| Кол. необсл. р.п. | 0 | 1 | 0 |
| Кол. обсл. р.п. | 3 | 1 | 3 |
| Кол водн. преград | 7 | 9 | 10 |
| Пересечения авт. дорог | 5 | 9 | 12 |
| Пересечения жел. дорог | 2 | 1 | 5 |

Маршрут прокладки ОК вдоль железной дороги хорош тем, что не требует подачи дистанционного питания по кабелю для регенераторов, поскольку оно может быть получено от железной дороги. Однако у этого маршрута имеется ряд существенных недостатков, к которым можно отнести большую длину трассы (по сравнению с другими вариантами прокладки) а также большое количество пересечений с автомобильными дорогами, что потенциально уменьшает надёжность данной трассы.

Маршрут прокладки кабеля по наикротчайшему пути требует минимальное количество оптического кабеля. Однако к недостаткам такой прокладки кабеля тут можно отнести неудобство, или невозможность, прокладки как таковой. Также, к недостаткам, относится необходимость обеспечения дистанционным питанием усилителей.

Маршрут, обеспечивающий прокладку оптического кабеля вдоль автомобильной дороги, является наиболее оптимальным, в виду того, что он является относительно простым по прокладке кабеля в грунт, а также требующим меньшего количества оптического кабеля по сравнению с вариантом прокладки вдоль железной дороги. Также существенным достоинством данного маршрута является, то, что оптический кабель проходит через населённые пункты, которые могут использоваться в качестве источников электропитания для усилителей.

# 5. Выбор типа оптического кабеля

Российские кабельные компании, выпускающие оптические кабели, используют как импортное ММ и ОМ оптическое волокно, так и отечественное ММ ОВ. Их продукция, как правило, соответствует мировому уровню качества и подтверждена соответствующими сертификатами, что позволяет использовать ее с выгодой для отечественного потребителя. В качестве промышленного оптического кабеля выберем кабель, производимый ЗАО "Самарская оптическая кабельная компания (СОКК)" (Самара). Маркировка кабелей компании "СОКК" представлена в таблице 5.1.

| Таблица 5.1 Маркировка кабелей компании "СОКК" |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Код | Расшифровка кода маркировки |
| 1 | ОКГТ | Оптический кабель, встроенный в грозотрос, для подвески на опорах ЛЭП |
|  | ОКЛ | Оптический кабель для прокладки в трубах, коллекторах, кабельной канализации и внутри зданий |
|  | ОКЛК | Оптический кабель для прокладки в грунтах всех категорий (с грызунами), трубах, коллекторах и кабельных шахтах, кабельной канализации, на мостах, через болота и водные пеюеходы |
|  | ОКЛСт | Оптический кабель для прокладки в трубах, коллекторах, кабельной канализации, в гравийно-песчанных и тяжелых глинистых грунтах, с защитой от грызунов |
|  | ОКЛЖ | Оптический кабель самонесущий для подвески на опорах линий связи, контактной сети железных дорог и ЛЭП |
| 2 | 01, 02, S, МТ | Модификация типа кабеля |
| 3 |  | Количество элементов в повиве сердечника (кроме ОКГТ-МТ) |
| 4 | 2-96 | Количество оптических волокон |
| 5 |  | Диаметр сердцевины/диаметр оболочки в мкм |
| 6 |  | Коэффициент затухания в дБ/км на длинах волн 1310 нм/1550 нм |
| 7 |  | Хроматическая дисперсия в пс/нм/км на длинах волн 1310 нм/1550 нм |
| 8 |  | Допустимая растягивающая нагрузка в кН |
|  |  | или (для ОКГТ) внешний диаметр кабеля в мм |
| 9 |  | Для ОКГТ - термическая стойкость к току КЗ в кА2*с |
| 10 |  | Для ОКГТ - разрывная нагрузка в кН (или кГ) |

Основные параметры оптических кабелей компании "СОКК" представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 Основные параметры оптических кабелей

| Параметры | Тип кабеля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип прокладки кабеля | городской | городской-АП |  | между гор. | междугор. |
| Марка кабеля | ОКЛ-01,02 | ОКЛ-01,02-АП | ОКЛК-01,02 |  | ОКЛСТ-1,2 |
| Допустимое число оптических волокон | до 144 | до 144 |  | до 144 | до 144 |
| Тип волокна | ММ, ОМ | ММ, ОМ |  | ММ, ОМ | ММ, ОМ |
| Число пластмассовых (металлических) модулей | 1-12 | 1-12 |  | 1-12 | 1-12 |
| Диаметр трубки модуля, мм | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 |  | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 |
| Число/диаметр корделей | 0-11/2,0-3,0 | 0-11/2,0-3,0 |  | 0-11/2,0-3,0 | 0-11/2,0-3,0 |
| Диаметр ЦСЭ, мм | 1-3,1;2,1;2,5 | 1-3^1;2,1;2,5 |  | 1-3,1;2,1;2,5 | 1-3,1;2,1;2,5 |
| Тип ЦСЭ | СП,СПр,СТ | СП,СПр,СГ |  | СП,СПр,СТ | СП,СПр,СТ |
| Диаметр/тип оболочки ЦСЭ, мм | 3,5-9,0/ПЭ | 3,5-9,0/ПЭ |  | 3,5-9,0/ПЭ | 3,5-9,0/ПЭ |
| Первый повив - алюминиевый, п/мм - стальной, п/мм | н/п | н/п |  | н/п | н/п |
|  | н/п | н/п |  | 17-24/1,2-1,6 | н/п |

| или скрутка модулей, корделей, СЖ, п/мм | 4-12/2,0-3,0 | 4-12/2,0-3,0 | 4-12/2,0-3,0 | 4-12/2,0-3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Второй повив - алюминиевый, п/мм - стальной, п/мм | н/п | н/п | н/п | н/п |
|  | н/п | н/п | 24/2,1-2,6 | н/п |
| Дополнительная броня/силовой элемент | -/АН | -/АН | н/п | -/АН |
| Толщина/тип промежуточной оболочки, мм | н/п | н/п | 1,0/ПЭ | 1,0/ПЭ |
| Толиуна/тип внешней заищтной оболочки, мм | 2,0/ПЭ | 2,0/ПЭ | 2,0/ПЭ | 2,0/ПЭ |
| Внешний диаметр ОКУ/ габариты, мм//мм х мм | 10,0-20,0 | 10,0-20,0 | 15,0-28,5 | 14,0-25,0 |
| Масса кабеля (обычный/АП), кг/км | 70-300 | 80-350 | 300-1800 | 185-500 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | -40-+50 | -40-+50 | -40-+50 | ¦_ -40-+50 |
| Минимальный радиус изгиба кабеля, мм | 200-400 | 200-400 | 300-570 | 280-500 |
| Расчетная минимальная разрывная нагрузка, кН | н/д | н/д | 16-140 | н/д |
| Коэффициент линейного расширения, 10" /К | 10,2-26,7 | 13,7-30,4 | 13,9-14,0 | 12,7-31,2 |
| Допустимое растягивающее усилие, кН | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 | 7,0-80,0 | 1,0-6,0 |
| Допустимое раздавливающее усилие, кН/см | 0,2 | 0,2 | 0,4-1,0 | 0,4 |
| Стойкость к удару ,Нм | 12,5 | 12,5 | 25-100 | 12,5-25 |
| Строительная длина (длина поставки), км | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |

В качестве ОВ по заданию используется ОМ ОВ стандарта ITU-T G.654 на длине волны 1550 нм. Волокно по стандарту G.654 имеет длину волны нулевой дисперсии около точки 1300 нм и сдвинутую точку отсечки. Оно минимизировано по уровню потерь около точки 1550 нм и оптимизировано для использования в диапазоне 1500-1600 нм.

Для обеспечения возможности обеспечения резервирования по схеме 1+1, выберем кабель, содержащий 4 волокна. Таким образом, для нашего случая выбираем кабель ОКЛК-01-6-4-8,3/125 -0.22-20-7,0. Поперечное сечение кабеля представлено на рис. 5.1.

| Рис. 5.1 Поперечное сечение кабеля | 1. Оптические волокна фирмы "Корнинг" свободно уложены в полимерных трубках (оптические модули), заполненных тиксотропным гелем по всей длине. 2. Центральный силовой элемент (ЦСЭ), диэлектрический стеклопластиковый пруток (или стальной трос в ПЭ оболочке), вокруг которого скручены оптические модули. 3. Кордели – сплошные ПЭ стержни для устойчивости конструкции. 4. Поясная изоляцияв виде лавсановой ленты, наложенная поверх скрутки. 5. Гидрофобный гель, заполняющий пустоты скрутки по всей длине. 6. Внутренняя оболочка выполнена из композиции ПЭ низкой или высокой плотности. 7. Броня в виде одного повива стальных оцинкованных проволок или диэлектрических высокопрочных стержней. 8. Наружная оболочка выполнена из композиции ПЭ средней или высокой плотности. |
| --- | --- |

# 6. Прокладка кабеля

Ниже приведены минимально допустимые расстояния м, от трассы кабелей связи до других сооружений:

От мостов автомобильных и железных дорог магистрального назначения через

внутренние водные пути:

судоходные реки........................................................................... ..................1000

сплавные реки............................................................................ ....................300

не сплавные и несудоходные реки............................................ ............ ............50-100

От мостов автомобильных и железных дорог местного назначения через реки:

судоходные........................................................................ .............................200

остальные....................................................................................... ................50-100

От края подошв насыпи путепроводов, автомобильных

и железных дорог.............................................................................. ............ .....5

От шоссейных и ж. д. путепроводов............................................ ............ ....По проекту

От опор ЛЭП и контактных сетей ж. д. или их заземлении при удельном сопротивлении грунта, Ом/м:

до 100............................................................................................ .................0.83

до 500................................................................................................ .............10

до 1000......................................................................................... ..................11

более 1000.................................................................................... ..................0.35

От блоков телефонной канализации и колодцев........................ ......... ...........0.25

От силовых кабелей, трубопроводов городской канализации  и водопровода.............................................................................. ....... ...................0.5

От газопроводов и теплопроводов в городах........................ ............ ...............1

От газопроводов высокого давления (5,4 МПа) и других продуктопроводов на загородных трассах......................................................... ............ .......................... ............ ...10

От водопроводов разводящей сети диаметром, мм:

до 300.................................................................................... ........................0,5

свыше 300............................................................................. ........................1

От заземлений молниеотводов воздушных линий связи..... ...... ..................25

От опор воздушных линий связи и рельсов трамвайных путей.... ..........По проекту

От красной линии домов в городах и поселках городского типа... .............1,5

Переходы через водные преграды выбирают в тех местах, где река имеет наименьшую ширину, где нет скальных и каменистых грунтов, заторов льда и т. д. Берега реки в месте перехода не должны быть обрывистыми. Кабель нежелательно прокладывать: по берегу, где имеются оползни и плывуны, зыбкие и болотистые грунты, а также в местах водопоя и стоянки скота. Нельзя также прокладывать кабель в районах пристаней, зимних стоянок судов, в местах перекатов и отмелей, быстрого течения реки, в местах, где проходящие плоты для торможения хода могут спускать лоты или якоря. Расстояние между основными и резервными переходами должно быть не меньше 300 м. Глубина подземной прокладки оптических кабелей так же, как и электрических, 1,2 м.

Производственные процессы при прокладке кабеля в отрытую траншею трудоемки, малопроизводительны и могут легко контролироваться в ходе строительно-монтажных работ. Максимальное внимание должно быть обращено на ограничение минимального радиуса изгиба ОК. Для этого размотку кабеля, а при ручном способе прокладки переноску и укладку его в траншею проводят без перегибов. Не допускаются волочение кабеля поверхности земли и размотка барабана кабелем. Размотка кабеля при прокладке его в открытую траншею должна осуществляться с помощью механизмов. Если позволяют условия трассы, для этой цели используют барабан, установленный в специально оборудованном кузове автомашины или на кабельном транспорте, передвигающемся по трассе вдоль траншеи. Кабель опускается сразу в траншею или на ее бровку.

В случае если условия местности не позволяют использовать технику, прокладка производится с выноской вручную всей строительной длины кабеля, который укладывается вдоль траншеи, а затем опускается в нее. После прокладки кабеля в траншею производят фиксацию его трассы в технической документации и засыпку траншеи с помощью траншеезасыпщиков, бульдозерами, а в стесненных местах - вручную. При этом должен выдерживаться следующий режим прокладки:

Скорость движения автомобиля, км/ч	< 1

Минимальное расстояние от оси колес до края траншеи,	1,25 глубины

не менее	траншеи

Минимальный радиус изгиба ОК, не менее	20 диаметров ОК

Температура окружающего воздуха, °С, не ниже	-10

Размеры траншеи, м:

минимальная ширина на верху	0,3

минимальная ширина на дне	0,1

глубина	0,8... 1,2

## 6.1 Прокладка ОК кабелеукладчиком

Более производительным и прогрессивным является способ бестраншейной прокладки с помощью кабелеукладчиков. В этом случае ОК прокладывают непосредственно на дне узкой щели, прорезаемой в грунте ножом кабелеукладчика, снабженным кассетой для направления, подачи и укладки кабеля на заданную глубину залегания (0,9... 1,2 м). При этом кабель на пути от барабана до выхода из кабеле-направляющей кассеты подвергается различным механическим воздействиям, которые в зависимости от категории грунта, скоростных режимов прокладки, конструкции ОК и кабелеукладчика могут изменяться в значительных пределах, превышая в некоторых случаях предельно допустимое растягивающее усилие на ОК.

Обработка расчетных данных показывает: для всех типов обычных кабелеукладчиков максимальная техническая скорость прокладки 3,3 км/ч не может быть реализована; качественная прокладка ОК без повреждений может обеспечиваться лишь при ограничении скоростей до величин, приведенных в табл. 6.2; натяжение ОК возрастает с увеличением строительной длины кабеля; с увеличением жесткости кабеля при прочих равных условиях натяжение ОК увеличивается; натяжение ОК также увеличивается с увеличением размера кабельного барабана. Эти закономерности должны учитываться при выборе режимов прокладки ОК различными типами кабелеукладчиков.

Таблица.6.1 Основные показатели кабелеукладчиков

Критичность большинства ОК к растягивающим усилиям и большие строительные длины ОК предопределяют следующие особенности технологического процесса его прокладки: кабель должен выдерживать допустимый радиус изгиба на всем участке подачи — от барабана до укладки на дно щели; кассета кабелеукладчика должна быть разборной, чтобы позволять освобождать ОК без его разрезания при подходе к местам, где механизированная прокладка невозможна (например, под дорогами); необходимы приспособления, ограничивающие боковые давления на ОК при прокладке и исключающие засорение кассеты; должно быть обеспечено принудительное вращение барабана в момент начала движения кабелеукладчика. Эти требования на сегодняшний день реализованы в навесном кабелеукладчике с виброустановкой КНВ-1К, имеющем следующие технические данные:

Средняя скорость прокладки, км/ч, в режиме:

активном 	0,4

пассивном	1,5

Глубина прокладки, м	0,9... 1,2

Масса барабана с ОК, кг	4000

Количество обслуживающего персонала, чел	2

Ширина кассеты, см	12

Габаритные размеры, м:

длина	9,2

ширина	3,7

высота	3,1

Наряду с этим имеется положительный опыт прокладки ОК и другими типами кабелеукладчиков при условии обеспечения выполнения вышеперечисленных требований. Это достигается дооборудованном традиционных кабелеукладчиков специальной кассетой со специальными направляющими роликами для обеспечения минимально допустимого радиуса изгиба ОК. Кабеленаправляющая кассета соединена с ножом через две шарнирные тяги, имеет криволинейную поверхность по всех длине и в точках выхода ОК, а также входной раструб с округлением по контуру, высота которого над уровнем грунта составляет не менее 800 мм. Кассета обеспечивает необходимый радиус изгиба, ОК проходит в ней, опираясь на ролики, выполненные попарно на балансирах, позволяющих перемещать ролики в направлении, перпендикулярном оси опирающегося на него ОК. Ролики размещены в кассете таким образом, что максимально уменьшают радиальное давление на ОК. Они ставятся в точках траектории ОК, где величина поперечных сил на ОК имеет большую величину. В кассете такой конструкции поперечные силы на входе и выходе примерно вдвое меньше по сравнению с кассетой, имеющей обычную конструкцию. Кабель в такую кассету поступает в ее верхнюю часть и, проходя по системе направляющих роликов, выходит в грунт из нижней части через направляющую трубу. При этом необходимо обеспечивать принудительную, но свободную, без рывков, размотку ОК с барабана и его подачу в кассету. Для избежания рывков при размотке необходимо устранить боковое соскальзывание барабана при помощи установки на оси барабана боковых зажимных втулок. Зазор между осью и центральным отверстием в барабане не должен превышать 2 ... 3 мм. Наряду с этими мероприятиями необходимо выбирать оптимальные скоростные режимы прокладки.

При прокладке больших строительных длин внутризоновых и магистральных ОК бестраншейным способом возникают определенные трудности из-за наличия пересечений на трассе. Известно несколько способов преодоления пересечений без разрезания ОК.

1-й способ. При подходе кабелеукладчика к трубопроводу ОК разматывают с барабана, выкладывают его «восьмеркой» и пропускают под препятствием (в заготовленную трубу) и затем снова наматывают на барабан и продолжают прокладку. При коротких длинах оставшийся ОК можно прокладывать с земли, не наматывая его снова на барабан.

2-й способ. При достижении кабелеукладчиком на трассе препятствия под последним отрывают котлован. Барабан с ОК. снимают с кабелеукладчика и, освободив ОК из разборной кассеты, устанавливают на козлы перед препятствием. Кабелеукладчик перегоняют за препятствие. Опускают нож с кассетой в котлован за препятствием и заправляют в кассету ОК, протянутый петлей под препятствием. Для предохранения кабеля от перегибов под препятствием устанавливают кабельное колено или ролики. При нескольких препятствиях эту операцию повторяют.

Для предохранения от повреждения ОК при его волочении по поверхности грунта по трассе устанавливают раскатные ролики. Кроме того, необходимо привлечение дополнительного персонала для ручной размотки ОК с барабана и вспомогательной подтяжки кабеля в середине трассы проходящего по поверхности ОК.

## 6.2 Особенности прокладки ОК в канализации

Волоконно-оптические линии связи, проходящие в черте населенных пунктов, как правило, прокладывают в телефонной канализации. Основу составляют трубы круглого сечения диаметром 100 мм — асбоцементные, бетонные или пластмассовые. Телефонную канализацию прокладывают на глубине 0,4 ... 1,5 м отдельными блоками, герметично состыкованными между собой. Через 80... 150 м по трассе телефонной канализации размещают смотровые устройства — телефонные колодцы. По стенкам колодцев имеются особые консоли, на которых укладывают кабели, а в местах стыка двух строительных  длин — кабельные муфты.

Отличие технологии прокладки в телефонной канализации оптических и традиционных кабелей заключается в том, что усилие тяжения ОК при прокладке не должно превышать допустимого растягивающего усилия, а также не допускается кручение кабеля. При этом тяжение должно осуществляться одновременно за оболочку и армирующие элементы ОК.

Прокладка ОК в телефонной канализации производится, как правило, в свободные каналы диаметром 100 мм или в субканалы, образованные предварительно затянутыми в основной канал полиэтиленовыми трубами с внутренним диаметром 32 мм. Наиболее часто применяются трубы из полиэтилена низкого давления ПНД-32, изготавливаемые по ГОСТ 18599—83.В свободный канал диаметром 100 мм одновременно может быть затянуто три-четыре субканала.

## 6.3  Устройство переходов через реки, шоссейные и железные дороги

Чтобы не прекращать движения транспорта во время строительства кабельной линии, на пересечении трассы с шоссейными и железными дорогами кабели, как правило, укладывают в специально заложенные под проезжей частью трубы. Укладка труб, в основном асбоцементных или пластмассовых, обычно выполняется способом

горизонтального бурения грунта. Прокладываемые под железными дорогами асбоцементные трубы для повышения их изоляции предварительно покрываются горячим битумом. Число труб определяется проектом. Концы труб должны выходить не менее чем на 1 м от края кювета и лежать на глубине не менее 0,8 м от его дна.

Бурение грунта и затяжка труб осуществляются гидравлическим буром, бурильно-шнековой установкой или пневмопробойником. Процесс бурения состоит в следующем. С помощью гидравлического блока цилиндров и насоса высокого давления в грунт заталкивается стальная штанга, состоящая из отрезков длиной 1м, навинчиваемых друг на друга по мере продавливания. После выхода на противоположную сторону шоссе (или железной дороги) конец первой штанги с навинченным наконечником, последний заменяют расширителем, протягивают в обратном направлении; при этом в грунте в результате его уплотнения образуется канал. Вслед за расширителем в канал заталкивают трубы, что обычно удается сделать при ширине перехода до 12 м.

Способы прокладки речных подводных кабелей зависят от характера реки, ширины, глубины ее, наличия судоходства, времени прокладки, массы кабеля и имеющихся в распоряжении технических средств для прокладки. Кабель может быть проложен с помощью кабелеукладчика или плавучих средств, а в зимнее время - со льда. На судоходных и сплавных реках при глубине до 8 м кабель заглубляется в дно реки не менее чем на 1 м, на несудоходных - на 0,7 м . В береговой части до места стыка с подземным подводный кабель углубляется на 1 м.

Кабелеукладчик обычного типа может применяться для прокладки кабелей через реки шириной до 200 м и глубиной до 8 м при скорости течения реки до 1,5 м/с. Для прокладки кабеля со сложным рельефом дна применяются специальные гидравлические кабелеукладчики. Перед прокладкой кабеля проверяют дно и выявляют возможные препятствия. Для этого либо кабелеукладчик проходит трассу вхолостую (без кабеля), либо протягивают якорь - кошку. Кабелеукладчик с кабелем ставят на одном берегу, а передвигающий его трактор на другом. С помощью троса трактор перетягивает кабелеукладчик с одного берега на другой, при этом кабель укладывается по дну реки. Если использование кабелеукладчиков невозможно, то применяют специальные водолазные средства.

В рамках курсовой работы прокладку кабеля, будем осуществлять механизированным способом с помощью кабелеукладчика, а также вручную в траншею.

# 7. Выбор оборудования для обеспечения передачи.

## 7.1 Выбор оборудования передачи данных

По условию задания, нам необходимо обеспечить передачу данных со скоростью потока STM-64. Для решения поставленной задачи выберем синхронный мультиплексор U-Node WBM компании NEC. Внешний вид мультиплексора показан на рисунке 7.1.

Рис. 7.1 U-Node WBM

Параметры резервирования, представлены в таблице. 7.1

- Таблица 7.1 Резервирование

| Интерфейс | Канал / Модуль | MS-SPRing4-проводный | MS-SPRing4-проводный | SNCP | MSP линейный | Резервирование модулей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STM-64 | 1 |  | Да | Да |  | 1+1, 1:1 |
| STM-16 | 1 | Да | Да | Да | Да | 1+1, 1:1 |
| STM-4 | 1-4 |  |  | Да | Да | 1+1, 1:1 |
| STM-1 | 1-16 |  |  | Да | Да | 1+1, 1:1 |
| STM-1e | 4/8/16 |  |  | Да |  | 1:1 |
| Fast Ethernet | 4/6/8 |  |  |  |  |  |
| GBE | 2/4 |  |  |  |  |  |
| 2M | 63 |  |  |  |  | 1:8 |
| 34M | 6 |  |  |  |  | 1:1 |
| 45M | 6 |  |  |  |  | 1:1 |

Как видно, выбранный тип мультиплексора обеспечивает резервирование по системе 1+1. Всего в нашей линии связи используется 4 волокна. При этом 2 волокна используются для передачи и приёма информации, а 2 остаются в резерве, что бы в случае повреждения основных, обеспечить нормальную передачу данных.

Остальные технические характеристики мультиплексора представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 Основные характеристики U-Node WBM

| Параметр | - Значение |
| --- | --- |
| Устанавливаемые интерфейсные модули | - - Максимум два слота для STM-64 (четыре в режиме REG) - - Максимум десять слотов для STM-16 - Максимум шесть слотов для STM-4/1, GbE - Максимум восемь слотов для 2M, 34M, 45M, FE |
| Матрица кросс коммутации -256 х 256 VC-4 | - - 2016 x 2016 VC-12 - VC-4-4c, VC-4-16c |
| Уровень ошибок | - - <10-12 (G.691,STM-64,V-16.x) - <10-10 (G.957) |
| Режимы синхронизации | - Линейный - Внешний - Свободной генерации (внутренний) - Запоминания - Тактовый сигнал трафика 2M |
| Опорный входной сигнал | - Первичный, вторичный DS1, 2048 кГц, 2048 кбит/с, 64 кГц |
| Опорный выходной сигнал | - Первичный, вторичный DS1, 2048 кГц, 2048 кбит/с, 6312 кГц, 64 кГц |
| Точность в режиме свободной генерации | - ITU-T G.813/Stratum 3 |
| Служебная связь | - E1- местная или E2 – экспресс |
| Расширяемость | - Экономичное расширение полосы/емкости с минимальной стоимостью 2M до STM-64 - "Цветные" оптические интерфейсы для экономичной интеграции с SpectralWave DWDM - Коммутация уровня 2 для IP/ATM (Планируется) |
| Гибкость | - Универсальный слот для STM-16 /4 /1 - Возможность частичной/смешанной загрузки карты интерфейсами STM-4/1 - Кросс-коннект на уровне VC-4 и VC-12 - Поддержка различных топологий сетиcоединение по двум узлам,мульти-кольцевой режим - Гибкость транспортной полосы при использовании виртуальных связей для GbE LAN-LAN соединений |
| Надежность | - 4F/2F Кольцо MS-SPRing: STM-64 /16 - SNCP, Резервирование Линии/Пакетов: STM-64 /16 /4 /1 |
| Управляемость | - Интегрированное управление для оборудования SDH и SpectralWave DWDM производства NEC |

## 7.2 Выбор  оптических усилителей

Для решения проблемы затухания сигнала воспользуемся оптическими усилителями на волокне, легированном эрбием (EDFA), принципиальная блок схема такого усилителя представлена на рисунке 7.2.

Рис.7.2 Блок схема  усилителя EDFA

Усилители EDFA содержат вставку волокна с добавками ионов эрбия. Помимо этого, он имеет лазер накачки с излучением на определенной частоте и блок сопряжения лазера с легированным волокном. Лазерная накачка ведет к переходу атомов эрбия в возбужденное состояние. Прохождение фотона света вызывает возвращение атома в основное состояние с излучением волны соответствующей длины. Таким образом, достигается усиление сигнала. Для предотвращения опадания на выходное волокно излучения накачки усиленный сигнал пропускают через заграждающий фильтр с частотой накачки.

Частота накачки должна быть больше частоты основного сигнала, так как в противном случае роль накачки будет играть излучение сигнала. В современных усилителях для накачки используется излучение с длиной волны 980 нм и 1480 нм.

Усилители EDFA характеризуются полосой усиления, равномерностью усиления в этой полосе, а также уровнем вносимого шума. Стандартные усилители поддерживают полосу 1530-1565 нм, а для усиления в L-диапазоне волокно легируют не только эрбием, но и ионами туллия, а также применяют рамановские усилители.

Накачка линейных оптических усилителей может происходить как локально, так и дистанционно. В последнем случае используется сигнал с диной волны 1480 нм.

В качестве усилителя возьмём усилители ILA, компании Huawei. Всего существует три модификации усилителя - ILA-16, ILA-19, ILA-22, основные характеристики которых приведены в таблице 7.3.

| Таблица 7.3 Технические характеристики оптических усилителей ILA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | ILA-16 | ILA-19 | ILA-22 |
| Параметры оптического сигнала |  |  |  |
| Рабочая длина волны | 1550 ± 10 нм |  |  |
| Оптическая мощность на входе | 0 ~ 10 дБм |  |  |
| Оптическая мощность на выходе | 16 ± 0,5 дБм | 19 ± 0,5 дБм | 22 ± 0,5 дБм |
| Оптический соединитель | По выбору FC/APC или SC/APC |  |  |
| Оптические обратные потери | ≥60 дБ |  |  |
| Коэффициент шума | ≤4,0 дБ (мах) | ≤4,5 дБ (мах) | ≤5,0 дБ (мах) |
| Параметры источника питания |  |  |  |
| Рабочее напряжение | ~220 В (0,6 А макс), –48 В (2,4 А макс) |  |  |
| Допустимый диапазон рабочего напряжения | Для ~220 В: 160 ~ 265 В Для –48 В: -36 ~ -56 В |  |  |
| Мощность потребления | ≤30 Вт | ≤60 Вт | ≤100 Вт |
| Параметры окружающей среды |  |  |  |
| Рабочая температура | 0 ~ 50 °C |  |  |
| Относительная влажность | 95 % (без конденсации) |  |  |
| Температура хранения | -40 ~ 85 °C |  |  |
| Физические характеристики |  |  |  |
| Размеры (Д х Ш х В) | 442 х 483 х 44 мм |  |  |
| Вес | Около 7 кг |  |  |

# 8. Схема магистрали

Для организации передачи данных между городами Курск и Орёл, будем использовать мультиплексоры U-Node WBM компании NEC, которые устанавливаются непосредственно в этих города.

Для усиления сигнала используются усилители ILA-19, совместно с компенсаторами дисперсии, которые питаются от источников электроэнергии в населенных пунктах. Схематично магистраль передачи данных показана на рисунке 8.1

Рис. 8.1 Схематичное представление оптической магистрали

На больших скоростях передачи, большое значение приобретает дисперсия – сигналы разных длин волн из за разного коэффициента преломления приходят на приемник с различными временными задержками. В наиболее массовом и дешевом стандартном волокне хроматическая дисперсия составляет порядка 20 пс/нм/км. Поэтому необходимо использовать компенсаторы дисперсии. Однако компенсатор дисперсии вносит затухание порядка 10 дБ. Именно по этому перед компенсатором дисперсии вначале ставиться усилитель EDFA. На выходе компенсатора также ставится усилитель, который обеспечивает требуемую выходную мощность. Итоговое усиление такой схемы составляет порядка 28 дБ.

##### Список литературы

- Ксенофонтов С.Н., Портнов Э.Л. "Задачник по курсу линии связи.  Часть 3".-М.: МТУСИ, 1998.

- Панкратов В.Г., Морозов Б.Н. "Задания и методические указания к выполнению курсового проекта по курсу направляющие системы электросвязи". -М.: МТУСИ, 2004.

- Портнов Э.Л. Конспект лекций по курсу: “Волоконно-оптические линии связи”

- http://www.soccom.ru/cable3.php3

- http://www.uni.ru/article/art2536_dwdm.shtml

- http://www.uni.ru/article/2535.shtml

- “HARACTERISTICS OF A CUTOFF SHIFTED SINGLEMODE OPTICAL FIBRE CABLE G.654”. ITU-T, 04/97