Московский технический университет связи и информатики

Лабораторная работа № 3

## Формирование и измерение временных интервалов

с помощью модулей ФИКСАЦИИ/СРАВНЕНИЯ

(CAPCOM) временных событий микроконтроллера С167

фирмы Infineon Technologies

МОСКВА   1999 г.

Формирование и измерение временных интервалов с помощью модулей

ФИКСАЦИИ/СРАВНЕНИЯ (CAPCOM) временных событий микроконтроллера

С167 фирмы Infineon Technologies

Составитель А. С. Ильин,                                                                             ред. от 22.10.99

# Цель работы

- Ознакомление с организацией и принципами функционирования модулей ФИКСАЦИИ/СРАВНЕНИЯ времен внешних событий микроконтроллера (МК) С167.

- Построение измерителя временных интервалов на основе канала модуля ФИКСАЦИИ/СРАВНЕНИЯ.

- Построение узла аппаратно-программного генератора сигналов на базе одного канала ФИКСАЦИИ/СРАВНЕНИЯ.

# Введение

Модули CAPCOM (сокращение от CAPTURE/COMPARE) являются многоканальными структурами, каждый канал которых может работать как входное устройство в так называемом режиме фиксации, а также в качестве выходного устройства - в одном из так называемых режимов сравнения.

В режиме фиксации производится анализ входного сигнала на предмет возникновения в нем переходов уровня, и в случае возникновения перехода заданного типа производится фиксация момента времени его появления. Одновременно генерируется соответствующий данному каналу модуля запрос прерывания. Таким образом, канал ФИКСАЦИИ/СРАВНЕНИЯ, работающий в режиме фиксации можно представить как универсальный вход запроса прерывания микроконтроллера, имеющий дополнительную функцию - фиксацию времени поступления запроса.

В режимах сравнения (их всего четыре) выполняется непрерывная проверка на совпадение текущего времени со специальной величиной - сравниваемым значением - числом, хранящемся в РЕГИСТРЕ СРАВНЕНИЯ (Compare Register), который имеется в каждом канале модуля. При обнаружении совпадения всегда генерируется запрос прерывания и, в зависимости от номера установленного режима сравнения, может вырабатываться выходное временнóе "событие" - установка в "1", сброс или смена значения (toggle) на противоположное для выходного сигнала. Для обеспечения рабочих функций модуля активно используется и всегда доступна программная поддержка, поскольку генерация запросов прерывания является обязательным действием во всех режимах работы каналов модулей CAPCOM. В целом, каждый канал модуля является мощным и гибким устройством,  и на его основе можно решить широкий круг задач, связанных с измерением и формированием временных интервалов, -аппаратно-программных таймеров, делителей частоты с фиксированным и с переменным коэффициентами деления (ДФКД и ДПКД), цифровых синтезаторов частоты. В данной работе используется программно-аппаратный генератор сигналов симметричной прямоугольной формы ("меандр") на основе ДФКД.

Принцип формирования сигнала типа "меандр" поясняется временнóй диаграммой, изображенной на рис. 1. Из аппаратных ресурсов рассматриваемый генератор использует таймер Т7 и канал СС16 модуля CAPCOM2 (см. структурную схему одного канала модуля - в данном случае нулевого - на рис. 2). Во время работы число в таймере Т7 инкрементируется (то есть увеличивается на 1 с каждым счетным импульсом) с постоянной скоростью, определяемой входной тактовой частотой fCLK T7. После достижения наивысшего значения - FFFFH , в следующем такте происходит переполнение и циклический переход к наименьшему значению - 0000H . В результате, число в регистре таймера Т7 изменяется во времени по "пилообразному" закону. После каждого инкрементирования таймера производится с помощью аппаратного компаратора (Comparator) сравнение содержимого таймера с числом, хранящимся в РЕГИСТРЕ СРАВНЕНИЯ (Compare Register) задействованного в схеме нулевого канала модуля CAPCOM2. При обнаружении совпадения генерируется запрос прерывания (СС16IR) и производится переключение (toggle) выходного триггера-защелки (Port Latch) линии порта СС16IO в противоположное состояние.

рис. 1 Временная диаграмма формирования сигнала типа "меандр".

рис. 2 Структурная схема канала №16 модуля фиксации/сравнения при работе в первом режиме сравнения совместно с таймером Т7

Следует обратить внимание, что в данном режиме включения выходной триггер-защелка осуществляет дополнительное деление частоты в два раза. Таким образом, период формируемого триггером выходного сигнала будет в два раза больше длительности периодического процесса на выходе компаратора.

рис. 3 Формат регистра управления режимом каналов СС16СС19

Для конфигурирования каналов СС16СС19 модуля CAPCOM служит регистр управления режимом ССМ16, формат которого приведен на рис. 3. В этом регистре непосредственное отношение к каналу СС16 имеют только бит АСС16 и битовое поле CCMOD16 (на рис. 2 это обозначение уже встречалось), назначение которых поясняют Таблица 1 и Таблица 2. В Модуле CAPCOM2 имеется два таймера - Т7 и Т8. Для того, чтобы к каналу СС16 был подключен таймер Т7, разряд АСС16 должен быть установлен в состояние логического "0".

Таблица 1

| Биты | Выполняемая Функция |
| --- | --- |
| CCMODх | Выбор Режима для Регистра фиксации/сравнения CCх Доступные режимы фиксации/сравнения перечислены в таблице ниже. |
| ACCх | Бит назначения таймера для Регистра фиксации/сравнения CCx "0": в CCх - назначен Таймер T7 "1": в CCх - назначен Таймер T8 |

Структурная схема узла таймера Т7 приведена на рис. 4. Источник входной тактовой частоты для собственно регистра-счетчика таймера Т7 выбирается с помощью мультиплексора MUX (в нашем случае источником должен быть предварительный делитель частоты - прескалер). Режимы работы узла таймера Т7 задаются регистром управления T78CON, формат которого приведен на рис. 5. Назначение отдельных управляющих разрядов и битовых полей раскрывает Таблица 3.

рис. 4 Структурная схема таймера Т7

Таблица 2 Выбираемые Режимы фиксации и Режимы Сравнения

| CCMODx | Устанавливаемый Режим Работы |
| --- | --- |
| 0 0 0 | Запрет работы в режимах фиксации/сравнения Соответствующий регистр CAPCOM может использоваться в качестве стандартной ячейки памяти. |
| 0 0 1 | Фиксация данных по Положительному Переходу (Фронту) на контакте CCxIO |
| 0 1 0 | Фиксация данных по Отрицательному Переходу (Спаду) на контакте CCxIO |
| 0 1 1 | Фиксация данных и по Положительному и по Отрицательному Переходу (Оба Фронта) на контакте CCxIO |
| 1 0 0 | Режим сравнения 0: Только Прерывания Возможно более чем одно прерывание на одном периоде таймера; Допускается двухрегистровый режим сравнения для регистровых пар CC8 ... CC15 + CC24 ... CC31. |
| 1 0 1 | Режим сравнения 1: Переключение Выходного сигнала на противоположное значение при каждом Совпадении Несколько циклов с совпадениями событий на одном периоде таймера; здесь возможно сравнение в двухрегистровом режиме для регистровых пар СС16 ... CC7 + CC16 ... CC23. |
| 1 1 0 | Режим сравнения 2: Только Прерывания Допускается только одно прерывание на периоде таймера. |
| 1 1 1 | Режим сравнения 3: Установка в "1" Выходного сигнала при каждом Совпадении Сброс Выходного сигнала производится при каждом переполнении таймера; Функциональным является только одно прерывание на периоде таймера. |

Входной тактовый сигнал для регистра-счетчика T7 вырабатывается прескалером; частота этого сигнала, fCLC T7 , определяется как функция тактовой частоты ЦПУ следующим образом:

Таблица 3

| Бит | Выполняемая функция |
| --- | --- |
| TxI | Таймера / Счетчика x Выбор Входа Режим таймера (TxM=’0’) входная частота = f CPU / 2 (<TxI>+3) для примера см. также таблицу ниже. Режим счетчика (TxM=’1’): X00 перенос/заем от GPT2 Timer 6 X01 положительный (фронт) перепад на выводе TxIN X10 отрицательный (спад) перепад на выводе TxIN X11 любой перепад (фронт и спад) на выводе TxIN |
| TxM | Таймера / Счетчика x Выбор режима "0": Режим таймера (на вход поступает тактовая последовательность, полученная из внутренней тактовой частоты) "1": Режим счетчика (на вход поступает тактовая последовательность от внешнего вывода или T6) |
| TxR | Таймера / Счетчика x Управление работой "0": Таймера/Счетчик x запрещен "1": Таймера/Счетчик x разрешен |

f CLC T7=f CPU2 (< T0I > + 3)                                          (1)

, где <T7I> означает содержимое разрядного поля T7I. Чем выше значение входной тактовой частоты таймера fCLC T7 , тем выше разрешающая способность каналов САРСОМ, функционирующих совместно с этим таймером, однако, тем меньше максимальная длительность временных интервалов, которые могут быть обработаны этими каналами.

рис. 5 Формат регистра управления режимом таймерных узлов Т7 и Т8

В момент переполнения таймера его состояние меняется с FFFFH на 0000H , однако в это же время он может быть перезагружен значением, хранящимся в соответствующем регистре перезагрузки TxREL. Период PTx между двумя последовательными переполнениями Tx определяется через это перезагружаемое значение следующим образом:

PTx=(2 16− <T0REL>) ⋅ 2 (<T0I >+3)f CPU.                                            (2)

В данной работе дополнительная возможность воздействия на период таймера путем задания ненулевых значений T7REL не используется, то есть T7REL устанавливается равным нулю и функция перезагрузки таймера Т7 не включается.

Период выходного сигнала генератора, построенного на базе нулевого канала модуля CAPCOM2 (см. рис. 1 и рис. 2), определяется выражением:

PG =2 ⋅ STPfCLC T7 ,                                                       (3)

где STP - постоянный шаг модификации сравниваемого значения. Само сравниваемое значение должно вычисляется и перезаписываться подпрограммой-функцией обработки прерываний от канала СС16, например:

void CC2_viIsrСС16(void) interrupt СС16INT {

СС16 += STP;

}

Тело приведенной функции, вызываемой при каждом прерывании от канала СС16, состоит всего из одной строки, выполняющей операцию увеличения текущего значения регистра СС16 на величину STP и сохраняющей полученный результат в том же регистре СС16.

рис. 6 Структурная схема канала фиксации/сравнения №17 при работе в режиме фиксации совместно с таймером Т7

Таким образом, задача построения генератора сигнала прямоугольной формы типа "меандр" на основе одного из каналов модулей САРСОМ сводится к проведению начальной инициализации соответствующего канала, в процессе которой будут установлены требуемые режимы и параметры аппаратной части, и последующей периодической обработки прерываний.

Структурная схема канала фиксации/сравнения, сконфигурированного для работы в режиме фиксации приведена на рис. 6. В данном варианте схемы используется таймер Т7. При появлении положительного перепада во входном сигнале (канал должен быть настроен на работу по фронту) производится фиксация текущего времени путем "защелкивания" содержимого регистра таймера Т7 в регистре СС17, выполняющего в рассматриваемом случае функцию регистра фиксации (Capture Register), и, одновременно, происходит генерация запроса прерывания СС17IR.

Поддержку вычисления периода входного сигнала осуществляет программа обработки прерывания от канала СС17, приведенная ниже.

void CC2_viIsrСС17(void) interrupt СС17INT {

PERIOD = СС17 - TIME_LAST;

TIME_LAST = СС17;

}

Величина, пропорциональная периоду получается как разность между значением времени появления текущего фронта сигнала, зафиксированным в СС17, и временем появления предыдущего фронта, которое функция CC2_viIsrСС17() сохранила в ячейке TIME_LAST во время ее предыдущего вызова. Численное значение искомого периода можно получить из выражения (3), подставив в него вместо STP значение переменной PERIOD.

рис. 7 Вкладка конфигурирования узлов таймеров Т7 и Т8

Конфигурирование модуля CAPCOM2 контроллера производится с помощью обучающей информационно-справочной системы "DAvE" [1], промежуточным этапом работы которой являются исходные тексты "С"-программ инициализации и шаблоны для программ обработки прерываний.

рис. 8 Вкладки конфигурирования каналов 16 и 17 модуля САРСОМ2

После старта процедуры конфигурирования и появления окна инициализации выбирается вкладка "Timer 7/8", с помощью которой задаются режимы работы узла таймера Т7. В результате установки требуемой конфигурации вкладка должна иметь вид, представленный на рис. 7. Дополнительно, в поле T7I вкладки имеется программный переключатель, устанавливающий коэффициент деления прескалера. С помощью этого переключателя следует выбрать значение коэффициента, соответствующее полученному при предварительном расчете.

Для определения режимов работы каналов 16 и 17 модуля САРСОМ вызывается вначале общая вкладка "Channels" того же окна инициализации, которое показано на рис. 7 (сама вкладка "Channels" на рис. 7 не развернута). Затем, путем "нажатия" на соответствующую панель этой вкладки ("Configure Channel 16", "Configure Channel 17" ...) вызывается еще одна, вложенная, вкладка, с помощью которой производится индивидуальная настройка каждого канала фиксации/сравнения. Вид вкладок после проведения конфигурирования каналов 16 и 17 приводится на рис. 8.

рис. 9 Установка приоритетов программам обслуживания прерываний

Для обеспечения возможности передачи управления по прерыванию обслуживающей программе необходимо на вкладке "Interrupts" задать приоритеты этим прерываниям. В нашем случае не существует каких-либо ограничений на распределение номеров приоритетов по конкретным прерываниям, поэтому можно назначить их произвольно или так, как это показано на рис. 9.

И наконец, чтобы система "DAvE" создала файл с текстом программы инициализации, требуется установить для этого заявку - флажок в поле "Initialization Function" на вкладке "Functions" (см. рис. 10). Запишите имена самой функции инициализации и содержащего ее файла (эти имена по умолчанию – CC2_vInit и CC2.C соответственно, но они могут быть изменены пользователем). Обратите также внимание на то, установлены ли флажки заявок на "генерацию" текстовых шаблонов программ обработки прерываний от каналов СС16 и СС17 (имена по умолчанию – CC2_viIsrСС16 и CC2_viIsrСС17). Эти заявки устанавливаются автоматически при разрешении прерываний от соответствующих каналов на вкладке "Channels" и не могут быть добавлены или отменены на текущей вкладке.

рис. 10 Установка заявки на генерацию текста функции инициализации

Процедура конфигурирования заканчивается при "нажатии" на панель "Save & Close", расположенной в нижней части окна инициализации.

Следующей ступенью является "генерация кода", запускаемая путем задания команды "Generate Code" в пункте Главного меню "Project" или нажатия кнопки  на Панели инструментов.

После того, как система " DAvE " создаст исходные "С"-файлы, необходимо добавить в них строки, обеспечивающие выполнение специфических пользовательских функций, получение которых, собственно, и является одной из целей данной работы. Вызвав утилиту File Viewer (команда "File Viewer" в меню "Project" или кнопка  на Панели инструментов), выбрав файл СС2.С (если это имя не было изменено) и открыв его для редактирования (кнопка "Open"), следует найти раздел "@Global Variables" и в область, отведенную для кодов пользователя (эта область обособляется комментариями "// USER CODE BEGIN" и "// USER CODE END") ввести строку описаний переменных пользователя: "int PERIOD, TIME_LAST;" - так, как это представлено ниже.

//***************************************************************************

// @Global Variables

//***************************************************************************

// USER CODE BEGIN (CC2_General,2)

int PERIOD, TIME_LAST;

// USER CODE END

//***************************************************************************

Затем, отыскав заголовок функции CC2_viIsrСС16 (название по умолчанию), следует добавить в область кодов пользователя строку программы:"СС16 += STP;", причем, вместо условного обозначения STP требуется вести константу (проще всего обычную, десятичную), соответствующую полученному при предварительном расчете шагу модификации сравниваемого значения:

//****************************************************************************

void CC2_viIsrСС16(void) interrupt СС16INT

{

// USER CODE BEGIN (CC2_IsrСС16,0)

СС16 + = 123; // значение 123 взято только для примера!

// USER CODE END

}

//****************************************************************************

И, наконец, аналогичным образом дорабатываем шаблон функции CC2_viIsrСС17 (название по умолчанию):

//****************************************************************************

void CC2_viIsrСС17(void) interrupt СС17INT

{

// USER CODE BEGIN (CC2_IsrСС17,0)

PERIOD = СС17 - TIME_LAST;

TIME_LAST = СС17;

// USER CODE END

}

//****************************************************************************

Чтобы работа программы не заканчивалась сразу после выполнения инициализации, необходимо добавить в самом конце функции main() строку "for(;;);", обеспечивающую "зацикливание" программы, то есть выполнение бесконечно повторяемого "пустого" цикла, которое в нашем случае будет имитировать работу так называемой "фоновой" задачи:

//****************************************************************************

void main(void)

{

. . .

// USER CODE BEGIN (Main,2)

for(;;);

// USER CODE END

}

//****************************************************************************

После доработки текстов программ необходимо создать загрузочный модуль, для чего следует запустить на выполнение командный файл CC2.bat .

Загрузка созданного программного модуля в оценочную плату kitCON-167 производится с помощью программы отладки dScope-166 фирмы "Keil". После запуска программы dScope следует загрузить вначале в ОЗУ платы kitCON-167 управляющую программу-монитор, предварительно убедившись, что питание этой платы включено. Затем загружается собственно исполняемая программа (имя CC2, дислокация – папка проекта).

# Задание для предварительной подготовки

- Выбрать коэффициент деления прескалера и рассчитать шаг модификации сравниваемого значения для полученного варианта задания.

- Указание: из фиксированного ряда значений выходных частот прескалера выбирается наименьшее, обеспечивающее требование по разрешающей способности.

Изучить принципы работы и правила использования системы "DavE". Ознакомиться с расположением и выяснить назначение программных переключателей на вкладках окон инициализации модуля CAPCOM2.

рис. 11

- Ознакомиться со структурой и аппаратными особенностями отладочной платы SK-167. Особое внимание уделить функциям программного обеспечения этой платы: загрузка исполняемого программного модуля, запуск на выполнение и останов программы, чтение содержимого регистров и ОЗУ.

# Исходные данные для предварительного расчета

| номер варианта | период выходного сигнала генератора, мс | разрешающая способность измерителя периода, мкс, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,4508 | 0,5 |
| 2 | 13,4304 | 0,7 |
| 3 | 44,440 | 1,7 |
| 4 | 789,5552 | 55 |
| 5 | 376,32 | 14 |
| 6 | 12,6296 | 1,2 |
| 7 | 136,4544 | 11 |
| 8 | 22,9392 | 1,9 |
| 9 | 320,9984 | 27 |
| 10 | 36,3384 | 1,5 |
| 11 | 166,3296 | 8 |
| 12 | 37,6864 | 3,3 |

# Лабораторное задание

- С помощью системы "DavE" провести конфигурирование контроллера и создать "С"-файлы с текстом функций инициализации и шаблонами функций обработки прерываний.

- Дописать строки в шаблоны функций обработки прерываний и создать исполняемый программный модуль.

Загрузить полученный при выполнении предыдущего пункта задания программный модуль в отладочную плату, открыть в окне "Watch" ячейки памяти PERIOD и TIME_LAST, и запустить загруженную программу на исполнение.

рис. 12 Схема макета

Р8.1

Р8.0

микрокон-

троллер C167

генератор

прямоугольных

импульсов

измеритель

временных

интервалов

- В процессе работы произвести три считывания (останов – чтение – запуск) значения измеряемого временнóго интервала из ячейки памяти с именем PERIOD (ячейка TIME_LAST служит при этом только как индикатор работы программы). Вид окна программы dScope на этом этапе работы приведен на рис. 11.

# Содержание отчета

Отчет должен включать название работы, структурную схему лабораторного макета (рис. 12), рассчитанную величину перезагружаемого значения, перечень "С"-файлов и содержащихся в них функций, которые "сгенерированы" системой "DavE", а также таблицу, содержащую экспериментально полученные в ходе работы величины переменной PERIOD и вычисленное по ним среднее значение.

# Контрольные вопросы

- Для построения генератора сигналов в работе используется узел таймера Т7 и канал №16 фиксации/сравнения модуля CAPCOM2. Если потребуется группа разночастотных синтезаторов, значения выходных частот которых отличаются друг от друга в число раз, существенно меньшее, чем 216  (=65536), то какое максимальное число таких синтезаторов можно будет получить в группе, построенной на базе модуля CAPCOM2? Сколько таких групп синтезаторов можно построить на этом же модуле, если отдельные значения частот в разных группах должны отличаться более чем в 65536 раз?

- Изобразите схематично (от руки), аналогично тому как это сделано на рис. 1, временные диаграммы работы канала модуля CAPCOM для двух разных величин перезагружаемого значения. Как изменятся периоды таймера и выходного сигнала при увеличении перезагружаемого значения?

- Максимальный период выходного сигнала генератора, используемого в работе, равен ТG MAX = 217 / fCLK T7 . Как его получить?

- При сильной загруженности процессора возникает случайная задержка обработки прерывания, которая в некоторых случаях может оказывать дестабилизирующее влияние на частоту синтезируемого сигнала. Какой из двух вариантов приведенных ниже подпрограмм обработки прерывания от канала СС16 является более предпочтительным с точки зрения достижения стабильности периода синтезируемого сигнала в случае задержки обработки прерывания на величину, много меньшую, чем STP/fCLK T7 ? На величину, большую, чем STP/fCLK T7 ?

- первый вариант:					второй вариант:

- void CC2_viIsrСС16(void) {			void CC2_viIsrСС16(void) {

- СС16=Т7+STP;				       СС16+=STP;

- }							}

- Как влияет задержка обработки прерывания от канала СС17 на точность определения периода входного сигнала, если величина этой задержки меньше длительности измеряемого периода?

# Литература

- Организация и применение программного пакета обучающей информационно-справочной системы "DAvE".

- Семейство 16-ти разрядных однокристальных КМОП микроконтроллеров С167. Руководство пользователя.

- Стартовый комплект SK-167. Отладочная плата kitCON-167. Руководство по применению.

Эти переходы уровня называются в оригинальной литературе временными "событиями".

В обеих таблицах вместо используемых в данном описании обозначений указываются их шаблоны, содержащие взамен номера конкретного канала фиксации/сравнения - символ "х". Для получения какого-либо полного названия следует подставить вместо "х" соответствующий номер канала. Например, для нулевого канала - АСС16, СС16 и т.д.

если "нажатие" невозможно (надпись на панели не яркая), то это означает, что данная линия ввода/вывода порта уже занята для выполнения другой "альтернативной" функции.

Если линии порта Р8.0 или Р8.1 уже задействованы для стандартного ввода/вывода, то флажок программного переключателя в поле "Mode Selection for Capture/Compare register CCx" не удастся установить в указанные на этих вкладках позиции. Предварительно следует реконфигурировать модуль порта 8 (Port 8) с целью освободить эти линии.