# Стандарт "wireless 1394"

Tехнология FireWire находит для себя новую область применения — беспроводные системы. Задача ассоциации 1394 Trade Association состоит в разработке стандарта, а входящая в ее состав рабочая группа Wireless Working Group призвана обеспечить интеграцию FireWire в беспроводные системы. В настоящее время эта группа работает над созданием слоя адаптации протоколов 1394 к беспроводным средам, построенным на основе технологии 802.11. Теоретически это означает возможность организации прямых соединений между периферийными устройствами на базе FireWire и сетями AirPort/WiFi.

Ассоциация также объявила о том, что она будет поддерживать схему защиты информационного наполнения, принятую ведущими производителями электронных устройств. Благодаря этому в беспроводных сетях стало возможным использовать Digital Transmission Content Protection — стандарт защиты содержания в кабельных сетях 1394. Участники ассоциации, в которую входят Hitachi, Sony, Intel, Toshiba и ряд других компаний, планируют применять разработанную спецификацию для защиты цифровых аудио- и видеоданных от несанкционированного перехвата.

В Wireless Working Group работают над средствами защиты коммерческого информационного наполнения, создаваемого в рамках индустрии развлечений, для устройств, которые поддерживают ее стандарт 1394 (FireWire) PAL для 802.11 (AirPort/WiFi). По существу, предложен дополнительный слой, призванный защитить авторские права на материалы, передаваемые такого рода системами.

# Стандарт HiperLAN2

Разрабатываемый Европейским институтом стандартизации в области электросвязи (ETSI), стандарт HiperLAN2 (High Perfomance Radio LAN) обещает стать основным конкурентом технологий беспроводных ЛС 802.11. Инициаторами и активными сторонниками нового стандарта являются компании Nokia и Ericsson.

Так же, как и 802.11а, стандарт HiperLAN2 ориентирован на работу в диапазоне 5 ГГц и способен обеспечить скорость передачи данных до 54 Мбит/с. Оба стандарта используют сходные методы модуляции сигнала на основе мультиплексирования с ортогональным разделением частот (OFDM), однако имеют различные спецификации протоколов доступа к среде MAC. Если для 802.11а он аналогичен Ethernet, то в HiperLAN2 больше напоминает АТМ. Другим отличием HiperLAN2 от 802.11а, которое может дать ему некоторое преимущество над конкурентом, это поддержка трафика мультимедиа и QoS (802.11а ориентирован в основном на передачу данных). По информации ETSI, разработка стандарта ведется с учетом совместимости оборудования с системами 802.11а.

# Стандарт 5-UP

Компания Atheros Communications,Inc. предложила расширение стандартов для беспроводных сетей IEEE, ETSI, протокол 5-GHz Unified Protocol (5-UP), обеспечивающий возможность взаимодействия друг с другом высокоскоростных и низкоскоростных устройств, а передачу мультимедийных потоков со скоростью до 108 Мбит/с.

Основными требованиями, предъявляемыми Atheros к унифицированному протоколу, являются:

- Надежная поддержка высокоскоростной передачи (100 Мбит/с)

- Поддержка мультимедийного трафика

- Эффективное использование спектра

- Поддержка низкоскоростных сетевых устройств

- Обеспечение взаимодействия всех устройств, действующих в заданном диапазоне

Принцип работы

При использовании стандартов 802.11а или HiperLAN II, выделенный спектр частот делится на 8 отдельных сетевых сегментов (20 МГц каналов). Каждый канал поддерживает определенное количество устройств, отдельные устройства могут осуществлять роуминг между сетевыми сегментами. Пропускная способность 20 МГц канала - 54 Мбит/с.

Сам 20 МГц канал делится на 53 "несущих" - каждая 300 кГц, использующая технологию OFDM. Существующие спецификации позволяют одновременно работать только одному устройству (использующему все 52 несущих).

Протокол 5-UP позоляет:

- Динамически выделять несущие для каждого устройства, обеспечивая масштабируемые и одновременные коммуникации

- Резервировать несущие, обеспечивая гарантированную полосу пропускания для мультимедийного трафика

- Создать 40 МГц каналы там, где нет необходимости в создании 8 каналов, что увеличивает пропускную способность до 108 Мбит/с

# Технология xG

Компания Island Labs разработала технологию модуляции, обеспечивающую возможность высокоскоростной радиопередачи данных по узкой полосе частот. Технология получила название xG.

Официальное представление технологии состоялось на выставке Telecommunications Industry Association TIA Ventures 2002 11 июля.

Как утверждают специалисты Island Labs, технология xG она позволяет передавать данные на скорости 150 Мбит/c и выше в низкочастотном диапазоне, используемом для пейджинга (35-150 кГц).

Сфера применения технологии - DSL, кабельное телевидение, локальные сети и т.п. Компания готовится провести испытания технологии в сети кабельного телевидения.

Стандартная ширина полосы частот для одного телеканала составляет 6 МГц, при помощи xG диапазон можно будет сузить до 30 кГц. Таким образом, по сетям кабельного телевидения вместо 100-120 каналов можно будет передавать по 1000 каналов плюс данные на высокой скорости.

Инженеры Island Labs считают, что технология xG могла бы стать решением проблемы резервирования полосы частот для мобильной связи третьего поколения. Самостоятельно xG-оборудование Island Labs выпускать не будет - технологию планируется лицензировать.

# Спецификации HomeRF

Разработанная консорциумом HomeRF Working Group (HRFWG) технология HomeRF нацелена на построение беспроводных сетей в частных домовладениях и малых офисах. Оборудование HomeRF работает в диапазоне частот 2,4 ГГц, для передачи трафика используется метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частоты.

Специфика сферы применения обусловила изначальную ориентацию на подключение к беспроводной сети разнообразных устройств - от персональных компьютеров и периферии до бесшнуровых телефонов и средств бытовой электроники. Технология рассчитана на передачу разных типов трафика - данных, голоса и потокового мультимедиа. В качестве метода доступа к среде передачи при транспортировке голоса используется метод временного разделения каналов TDMA (заимствованный из сетей DECT), а при транспортировке трафика данных - метод множественного доступа с избежанием коллизий CSMA/CA (аналогичный применяемому в сетях 802.11).

Появление в марте 2001 г. спецификаций HomeRF 2.0 позволило поднять поддерживаемую максимальную скорость передачи с 2 до 10 Мбит/с. По заявлениям членов консорциума HRFWG, к концу 2002 г. этот показатель увеличится до 20 Мбит/с.

Некоторыми аналитиками технология HomeRF рассматривается в качестве конкурента технологиям Bluetooth и Wi-Fi.