Введение 
    В России единственной связной инфраструктурой общего пользования является телефонная сеть. В США и других развитых странах телефонные сети строятся на современных цифровых принципах, что позволяет использовать их для обмена информацией со скоростью, достаточной для большинства компьютерных применений. Доставшаяся нам в наследство телефонная сеть даже при применении самых современных систем и методов сжатия информации в лучшем случае обеспечивает скорость около 28 Кбит/с. В большинстве случаев такой производительности явно недостаточно.
    Все существующие компьютерные российские глобальные сети строятся на телефонных сетях. Это создает серьезные трудности в создании полноценных информационных связей. Идея создания новой информационной инфраструктуры с использованием перспективы оптоволоконных сетей для соединения большого числа абонентов на обширных территориях трудно реализуема из-за колоссальных временных и финансовых затрат, что диктует необходимость параллельного создания альтернативных способов передачи информации. Решением сложившейся ситуации является создание беспроводной компьютерной сети общего пользования. В качестве среды передачи информации используется сверхвысокочастотный диапазон радиоволн, что решает вопрос создания высокоскоростных компьютерных коммуникаций между абонентами практически независимо от их расположения в пределах выделенных территорий быстро и без значительных капитальных затрат для абонента.
    В основу архитектуры заложены следующие принципы:
- строгое соблюдение международных стандартов в области систем связи и информационно-вычислительных сетей;
- использование сертифицированной Министерством Связи Российской Федерации аппаратуры; - максимальная прозрачность в использовании;
- совместимость с большей частью программного обеспечения;
- ремонтопригодность системы, обеспечиваемая возможностью оперативной замены типовых блоков;
- живучесть сети, определяемой наличием резервных путей и гибкой, динамической маршрутизацией, а также целым комплексом других мер, обеспечивающих сохранение работоспособности системы в целом при неисправности отдельных ее элементов;
- управляемость системы, достигаемая с помощью полного дистанционного управления маршрутизаторами.

Описание 

   Зачем нужны беспроводные сети?

   Ввиду недостаточного развития и недостаточной надежности кабельных сетей, предприятия всех видов деятельности, особенно имеющие несколько отделений, разбросанных по городу, ощущают острую нужду в средствах передачи данных. При этом только самые крупные банки и федеральные службы имеют возможность инвестировать строительство собственной корпоративной сети. Небольшого или средних размеров абонента устроила бы возможность построения виртуальной частной сети, т.е. такой услуги, предоставляемой ему оператором, с помощью которой передача данных для него происходила бы так, как если бы это была его собственная полностью автономная сеть. Оператор же будет упаковывать и распаковывать данные абонента, пропускать их разными маршрутами между узлами своей сети вперемешку с данными других абонентов и т.д. - все это незаметным, прозрачным для абонента образом. Таким условиям вполне удовлетворяет сеть беспроводного доступа масштаба города.

   Кому нужна беспроводная сеть:

- Тем, кому нужно объединить свои филиалы в единое информационное пространство.
- Тем, к кому невыгодно тянуть кабель (труднодоступные, малозаселенные территории).
- Тем, кого не удовлетворяет качество телефонных линий (низкая скорость, частые обрывы связи...). 
- Руководителям и специалистам, которым необходимо иметь удаленный доступ к компьютеру (ЛВС). Например, можно из дома работать с документами и программами, находящимися на рабочем компьютере, не заботясь об их синхронизации. 
- Тем, кто арендует помещения у других организаций и не исключает возможность переезда в другое помещение.

   Особенности беспроводных сетей:

- возможность организации корпоративной сети предприятия с множеством удаленных подразделений;
- каждая точка сети может обеспечивать подключение компьютерной сети любого масштаба или отдельного компьютера;
- стандартные типы сетевых интерфейсов;
- минимальное время подключения к сети (до 3 дней на филиал);
- доступ к локальной сети в помещении, не оснащенном коммуникациями;
- возможность переноса оборудования при переезде;
- многоуровневая защита от несанкционированного доступа;
- высокая помехозащищенность;
- свободный телефонный номер;
- оплачивается только трафик;
- защита инвестиций (радиооборудование в случае необходимости можно продать, кабель - это средства, "закопанные в землю");
- необходимость в прямой видимости между антенной абонента и антенной базовой станции;
- возможность интеграции IP телефонии.

   Преимущества беспроводных сетей:

   Фактор мобильности
   Самое главное отличительное свойство беспроводных технологий - это возможность мобильности. Невозможность присоединения подвижных (мобильных) абонентов является непреодолимым ограничением кабельных сетей. Использование радио-технологий позволило снять это ограничение.
   Фактор удаленности
   Другое преимущество беспроводных сетей касается подсоединения к сети удаленных абонентов, когда прокладывать кабель оказывается экономически нецелесообразно. Это могут быть либо абоненты, разбросанные по обширной малонаселенной территории, либо абоненты, сгруппированные в удаленном или труднодоступном пункте.
   Фактор срочности
   Надежные коммуникации нужны сейчас, а для прокладки кабельной сети требуются колоссальные инвестиции и длительное время. Для этого надо довести кабельную проводку до каждой квартиры или учреждения, переоснастить АТС современными электронными коммутаторами. Тогда как беспроводную сеть можно развернуть в считанные дни.
   Беспроводные сети решают проблему передачи данных быстро, надежно и относительно экономично.

Стандарт 802.11b
   Стандарт RadioEthemet IEEE 802.11 определяет порядок организации беспроводных сетей на уровне управления доступом к среде (МАС-уровне) и физическом (PHY) уровне. В стандарте определен один вариант MAC (Medium Access Control) уровня и три типа физических каналов.
   На МАС-уровне определяются базовые структуры архитектуры сети и перечень услуг, предоставляемых этим уровнем. Предусмотрено два типовых варианта архитектуры сетей.
   При независимой конфигурации (adhoc) станции могут связываться непосредственно друг с другом, создания какой-либо инфраструктуры не требуется. Конфигурация отличается простотой, но площадь зоны обслуживания и возможности такой сети ограничены.
   При расширенной конфигурации станции связываются через точку доступа. Точка доступа обслуживает станции базовой зоны, совокупность которых образует расширенную зону обслуживания. Точки доступа соединяются между собой либо с помощью сегментов кабельной сети, либо с помощью радиомостов.
   Стандарт определяет протокол использования единой среды передачи, получивший название carrier sense multiple access collision avoidance (CSMA/CA). Вероятность коллизий беспроводных узлов минимизируется путем предварительной посылки короткого сообщения, называемого ready to send (RTS). RTS информирует другие узлы о продолжительности предстоящей передачи и адресате. Это позволяет другим узлам задержать передачу на время, равное объявленной длительности сообщения. Приемная станция должна ответить на RTS посылкой clear to send (CTS). Это позволяет передающему узлу узнать, свободна ли среда и готов ли приемный узел к приему, После получения пакета данных приемный узел должен передать подтверждение (АСК) факта безошибочного приема. Если АСК не получено, попытка передачи пакета данных будет повторена.
   Спецификация пакетирования данных, предусмотренная стандартом, предписывает разбивку данных на пакеты, снабженные контрольной и адресной информацией, она занимает около 30 байт, после этого следует блок длиной до 2048 байт, затем — 4-байтный CRC-код информационного блока. Стандарт рекомендует использовать пакеты в 400 байт для физического канала типа FHSS и 1500 или 2048 - для физического канала DSSS.
   В стандарте предусмотрено обеспечение безопасности данных, которое включает аутентификацию узла, входящего в сеть, а также шифрование данных.
   Для портативных компьютеров стандарт предусматривает режим энергосбережения.
   Характерной особенностью RadioEthernet является режим роуминга, позволяющий клиентам сети передвигаться между точками доступа без потери соединения с сетью.
   На физическом уровне стандарт предусматривает два типа радиоканалов и один инфракрасного диапазона. Оба типа радиоканалов используют технологию расширения спектра, позволяющую уменьшить среднее значение спектральной плотности мощности сигнала за счет распределения энергии в полосе частот, более широкой, чем необходимо для обеспечения заданной скорости передачи. Это позволяет уменьшить уровень помех, создаваемых другим пользователем, работающим в этом диапазоне, и обеспечивает повышенную помехоустойчивость.
   Обе радиотехнологии используют ISM-диапазон частот 2,4-2,4835 ГГц, предназначенный в большинстве государств для безлицензионного использования в промышленности, науке и медицине. В России использование этого диапазона требует обязательного получения разрешения Госсвязьнадзора.

   Cайт IEEE 802.11 WLAN
   Информация по WLAN сетям

Стандарт 802.11g
Совсем недавно IEEE утвержден проект нового стандарта беспроводных локальных сетей, обеспечивающего скорость передачи данных до 54 Мбит/c - 802.11g. Как и 802.11b, новая спецификация предусматривает использование диапазона 2,4 ГГц. Окончательный вариант стандарта, как ожидается, будет принят к середине будущего года. Обеспечена обратная совместимость с 802.11b: устройства, оснащенные адаптерами 802.11b, могут работать в сетях 802.11g, обмениваясь данными на скорости 11 Мбит/c. Новая спецификация обеспечивает возможность удаления устройств на то же расстояние от точек доступа, что и 802.11b: 30-90 м в помещениях, вдвое больше на открытом воздухе. Этим стандарт выгодно отличается от утвержденного в прошлом году 802.11a, который тоже обеспечивает скорость передачи данных до 54 Мбит/c, но из-за использования диапазона 5 ГГц значительно уменьшает радиус доступности точек.
   
   И еще немного информации о стандартах беспроводной передачи данных:

A, B и G беспроводных локальных сетей

Пару лет назад появились первые устройства 802.11b для беспроводных локальных сетей, гвоздем нынешнего сезона стало оборудование 802.11a, на следующий же год намечен выход в свет изделий 802.11g.
Некоторое смущение вызывает то обстоятельство, что продукты 802.11b и 802.11a несовместимы друг с другом. А вот 802.11g будут совместимыми с 802.11b, но опять же не с 802.11a. Итак, разберемся во всем по порядку.

Стандарт IEEE 802.11g разработан для более высоких значений пропускной способности беспроводных соединений (54 Мбит/с), чем его предшественник, широко распространенный 802.11b. Последний обозначают также аббревиатурой Wi-Fi, а диапазон охватываемых им скоростей ограничивается величиной 11 Мбит/с. Точка доступа 802.11g будет поддерживать клиентов 802.11b и 802.11g. Соответственно, ноутбук с картой 802.11g сможет подключаться и к уже существующим точкам доступа 802.11b, и ко вновь создаваемым 802.11g.

Базирующееся на стандарте 802.11g оборудование появится на рынке не ранее середины 2003 года. Поэтому, если вам уже сейчас необходима высокоскоростная альтернатива продуктам 802.11b, обратите внимание на изделия, основанные на спецификациях 802.11a. Это оборудование уже выпускается несколькими производителями и также обеспечивает пропускную способность до 54 Мбит/с.

Главным недостатком устройств 802.11a является отсутствие взаимодействия с аппаратурой 802.11b. Кроме того, сетевые интерфейсные карты (Network Interface Cards, NIC) для 802.11a на 50% дороже, а цена точки доступа 802.11a превосходит стоимость своего предшественника — точки доступа 802.11b — на 35%.

Алфавитная мешанина из обозначений стандартов для беспроводных LAN затрудняет руководителям сетевых служб формирование долгосрочной стратегии. В такой ситуации применение мультимодовых микросхем способно устранить препятствия на пути миграции технологий WLAN и обеспечить необходимую совместимость оборудования.

Пусть будет B

Директор компании Dell’Oro Group Грег Коллинз утверждает, что подавляющее большинство руководителей ИТ-подразделений предпочитают применять системы 802.11b. С тех пор как оборудование 802.11a появилось в продаже (в III квартале 2001 года), было установлено лишь незначительное число таких устройств. Они закупались в основном для обеспечения работы небольших клиентских приложений, предназначенных для использования как дома, так и в офисе.

Предпочтение, отдаваемое 802.11b, обусловлено тем, что этот стандарт был введен в строй еще в 1999 году и сейчас разработано уже четвертое или пятое поколение поддерживающих его устройств. В таком оборудовании устранена большая часть прежних недостатков, а его цена приблизилась к массово-доступному уровню. Обеспечиваемая указанным стандартом пропускная способность (от 1 до 6 Мбит/с) вполне адекватна требованиям широкого спектра приложений.

По сведениям Джима Зайрена, директора по стратегическому маркетингу компании Intersil, которая выпускает различные микросхемы для систем WLAN, к концу 2001 года в эксплуатации находилось около 15 млн радиоустройств, соответствующих стандарту 802.11b. Почти все беспроводные сети в общественных местах, таких как аэропорты, гостиницы и кафетерии, базируются на этой технологии.

Если у пользователей уже имеется оборудование 802.11b, то при составлении планов перехода к высокоскоростным локальным сетям им следует подождать до середины или конца 2003 года. Именно тогда начнется выпуск оборудования, основанного на стандарте 802.11g. К тому времени завершится тестирование взаимодействия устройств, выпускаемых разными производителями, которое проводится под эгидой ассоциации Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA).

Что дальше, G?

Помимо простоты миграции существует еще несколько оснований для того, чтобы ждать выхода на рынок продуктов 802.11g, а не приобретать сейчас устройства 802.11a. Среди таких причин — обеспечиваемые 802.11g низкая потребляемая мощность, значительное дальнодействие и высокая проникающая способность сигнала. Кроме того, не исключена меньшая стоимость оборудования, поскольку низкочастотные устройства проще в изготовлении. Сегодня эти же преимущества присущи системам 802.11b, которые работают на частоте 2,4 ГГц, поэтому теоретически стандарт 802.11g обладает основными достоинствами обоих своих предшественников.

Понятно, что со временем ценовой разрыв между продуктами 802.11b и 802.11a будет уменьшаться. Один из руководителей Atheros Communications (единственной фирмы, которая по сию пору выпускает микросхемы 802.11a) Рич Редельфс утверждает, что микросхемы 802.11a приблизятся по цене к чипам 802.11b «в самом недалеком будущем».

Еще одним разумным вариантом выбора в преддверии выхода оборудования 802.11g являются мультимодовые устройства, которые поддерживают как 802.11a, так и 802.11b. Они заявят о себе на рынке в III квартале этого года. Мультирежимные устройства 802.11 a/g (которые по умолчанию поддерживают и 802.11b), вероятнее всего, появятся в середине 2003 года. Редельфс предсказывает, что сдвоенные микросхемы 80211.a/g будут стоить не намного дороже, чем одностандартные, поддерживающие только 802.11a.

A/B >A + B

Аргументы в пользу двухмодовых сетевых интерфейсных карт (NIC) и точек доступа 802.11a/b и 802.11a/g вполне очевидны: клиенты с такими устройствами смогут «настроиться» на работу в любой сети, развернутой на конкретной территории.

Компании Envara, LinCom Wireless и Synad Technologies объявили о начале производства сдвоенных микросхем. Фирмы Atheros и Intersil планируют выпускать трехмодовые микросхемы, соответствующие стандартам 802.11a, 802.11b и 802.11g. Мультимодовые микросхемы можно было бы применять в точках доступа, однако, по словам Редельфса, в первую очередь они предназначены для клиентских карт, размеры которых ограничены, а стоимость имеет первостепенное значение. Лидерами среди изготовителей оборудования, в котором применяются сдвоенные микросхемы, являются Cisco Systems, Intel и Proxim.

Выпускаемые Cisco точки доступа для беспроводных локальных сетей Aironet 1200 Series Dual Radio пока поддерживают только стандарт 802.11b. Ожидается, что в августе Cisco приступит к производству модуля 802.11a для Aironet 1200. Корпорация сообщает, что будет предлагать двухмодовые клиентские карты, но время их выпуска не оговаривает. Хотя Cisco не анонсировала изделий, соответствующих спецификациям 802.11g, фирма уделяет этому технологическому направлению серьезное внимание. К примеру, Cisco и Intersil объявили, что намерены кооперироваться при создании универсальной платформы стандарта 802.11g.

Для линейки продуктов компании Proxim сейчас используются только спецификации 802.11a. Хотя официально Proxim не объявляла о производстве изделий со сдвоенными микросхемами, директор по маркетингу этой фирмы Лин Лукас отметил, что в нынешнем году она выпустит двухмодовые клиентские карты 802.11a/b. При этом специалисты Proxim считают, что раздельные точки доступа 802.11a и 802.11b эффективнее по отношению цены к функциональности, чем их сдвоенные аналоги.

Корпорация Intel пообещала выпустить дополнительный набор модулей. Он позволит добавить возможности 802.11b к тем, которые уже обеспечиваются точкой доступа Pro/Wireless LAN Access Point, основанной на стандарте 802.11a. Какие-либо временные рамки, связанные с появлением этого набора, не указываются.

«Компания Texas Instruments (TI) также работает над комбинированными устройствами, поддерживающими одновременно 802.11a и 802.11g», — говорит Билл Карней, директор по развитию бизнеса и маркетингу в подразделении, занимающемся беспроводными локальными сетями. Выпуск этих изделий планируется на 2003 год. Фирма TI была одним из основных участников создания стандарта 802.11g.

Поединок микросхем

Специалисты IEEE убедились в том, что оборудование, соответствующее стандартам 802.11a и 802.11b (за исключением радиоприемных моделей), можно создавать из одних и тех же комплектующих. Это обстоятельство, несомненно, облегчает выпуск мультимодовой аппаратуры.

С точки зрения производителей, если в одной микросхеме можно реализовать два стандарта (802.11a и 802.11b), то так же легко в ней можно воплотить и стандарт 802.11g. Поэтому компании Intersil и Atheros, выпускающие микросхемы, заявляют, что в перспективе вместо чипов 802.11a/802.11b целесообразнее производить сдвоенные микросхемы 802.11a/802.11g.

Коллинз считает, что выпуск микросхем только для стандарта 802.11g мог бы обойтись дешевле, чем изготовление мультирежимных микросхем или микросхем, реализующих стандарт 802.11a. Дело в том, что при этом отпадает необходимость в перестройке радиоприемных модулей на частоту 5 ГГц. «Трудно сказать, какое влияние окажет стандарт 802.11g на автономное оборудование, — продолжает Коллинз. — Однако совершенно ясно, что в самом ближайшем будущем мультимодовые решения составят львиную долю рынка».

Автор: Майкл Гурвич

Статья впервые опубликована в журнале "Сети", 27 августа 2002, N 16 (129), стр. 21

По материалам сайта wireless.ru

Оборудование Cisco Systems 

   Семейство Cisco Aironet 340 Series 
   Семейство продуктов для построения беспроводных сетей передачи данных, использующее технологию широкополосного сигнала с прямой последовательностью (DSSS) и работающее в диапазоне частот 2,4 ГГц.
Оборудование Cisco Aironet 340 Series распадается на три подсемейства, которые отличаются средствами шифрования данных по протоколу WEP. В моделях подсемейства, обозначаемого номером 340, протокол WEP не поддерживается, в моделях подсемейства 341 поддерживается шифрование с применением 40-разрядного ключа, а в моделях подсемейства 342 - шифрование с применением 128-разрядного ключа.
   Состав серии 
- Радиомост Сisco Aironet Series AIR-BR340

- Точка доступа Cisco Aironet Base Station 340 
- Точка доступа Cisco Aironet Series AP340 
- Беспроводной мост Cisco Aironet Series 340 Workgroup Bridge 
- Адаптеры Cisco Aironet PCM340, ISA340 и PCI340 

   Семейство Cisco Aironet 350 Series 
   Семейство продуктов для построения беспроводных сетей, ставшее развитием серии Cisco Aironet 340 Series. Основными отличиями от 340-го семейства являются возросшая до 100 мВт максимальная мощность передатчика, повышенная реальная чувствительность передатчика (практически до предельных возможных значений), наличие централизованной системы управления информационной безопасностью (на основе использования Cisco Secure Access Control Server) и поддержка RADIUS, возможность подводки электропитания по проводной сети Ethernet от универсального источника питания с помощью инжектора, от коммутатора Cisco Catalyst 3524-PWR-XL или от специального устройства Cisco Catalyst Inline Power Patch Panel, улучшенные средства диагностики и расширенный температурный диапазон (для уличных устройств). Оборудование Cisco Aironet 350 Series распадается на два подсемейства, которые полностью идентичны за исключением разрядности ключей, используемых для шифрования. У устройств, относящихся к 351-й серии, длина ключа равна 40 разрядам, а у устройств, относящихся к 352-й серии,- 128 разрядам.
   Состав серии 
- Адаптеры Cisco Aironet 350 Series LMC350, PCI350, PCM350 и MPI350 
- Радиомост Cisco Aironet 350 Series Wireless Bridge 
- Точка доступа Cisco Aironet 350 Series Base Station 
- Радиомост для рабочих групп Сisco Aironet 350 Series Workgroup Bridge

Оборудование Cisco Systems Радиомост Сisco Aironet Series AIR-BR340 Позволяет объединить территориально удаленные сетевые сегменты в топологиях «звезда» и «точка-точка». В роли клиентов могут выступать такие же устройства. Работает в диапазоне, разрешенном для беспроводной передачи данных. За счет применения прогрессивного метода модуляции CCK информационная скорость в канале может достигать 11 Мбит/с. Поддерживает стандарт IEEE 802.11 на скоростях 1 и 2 Мбит/с, обеспечивая совместимость с оборудованием того же стандарта от других производителей. При установке внешних антенн зона покрытия составляет 6-8 км без применения дополнительных усилителей. Использование усилителей и всенаправленной антенны позволяет увеличить дальность связи до 15 км. Основные характеристики Тип; Беспроводной мост, поддерживающий технологию прямой последовательности (DSSS). Информационная скорость, Мбит/с; 1; 2; 5,5 и 11. Частотный диапазон, ГГц; 2,4 – 2,4835 (США, Канада, Европа). Поддерживаемые беспроводные стандарты; IEEE 802.11, IEEE 802.11b. Поддерживаемые клиенты; AIR-BR340, AIR-WGB340. Количество частотных поддиапазонов; 11 (США, Канада) или 13 (Европа) каналов, соответствующих стандарту IEEE 802.11. Количество неперекрывающихся диапазонов; 3 (США, Канада, Европа и Россия). Сетевые интерфейсы; IEEE 802.3 (10Base-2, 10Base-5 и 10Base-T) и Ethernet Blue Book. Модуляция; BPSK (на скорости 1 Мбит/с), QPSK (2Мбит/с), CCK(5,5 и 11 Мбит/с)..

Оборудование Cisco Systems Точка доступа Cisco Aironet Base Station 340 Cisco Aironet Base Station 340 - недорогое решение для организации беспроводной сети в небольшом офисе или в квартире. Выполняет роль шлюза для беспроводных и проводных клиентов, обеспечивая их доступом в Internet. Кроме того, может выступать в роли DHCP-сервера для клиентов, устраняя потребность во внешнем DHCP-сервере. Поддерживает протокол преобразования сетевых адресов (NAT), обеспечивая защиту внутренней сети от несанкционированного проникновения извне. По функциональным возможностям аналогичен точке доступа Cisco Aironet Series AP340 с следующими ограничениями: - не более десяти беспроводных клиентов - общее количество клиентов в проводном и беспроводном сегменте не должно превышать 100 - не поддерживается роуминг Base Station 340 поставляется в двух вариантах: - с портом Ethernet10 Base-T - с портом Ethernet и встроенным модемом V.90 для подключения к Internet Устройство имеет три режима работы: - коммутируемый доступ по телефонной линии (при наличии встроенного модема BSM342). Поддерживаются функции DHCP-сервера - доступ через кабельный или DSL-модем (подключение к модему по интерфейсу Ethernet.). В режимах DSL и PPP over Ethernet (PPPoE) поддерживается протокол NAT - точка доступа Cisco Aironet Base Station 340 поставляется только с встроенной несъемной антенной и имеет фиксированную (неперестраиваемую) рабочую частоту 2427 МГц. Зона покрытия в помещении без армированных стен составляет 25 – 60 м, вне помещений – от 100 до 200 м (на скоростях 11 - 1 Мбит/с соответственно). Основные характеристики Тип; Точка доступа, поддерживающая технологию прямой последовательности (DSSS). Информационная скорость, Мбит/с; 1; 2; 5,5 и 11. Частотный диапазон, ГГц; 2,427. Поддерживаемые беспроводные стандарты; IEEE 802.11, IEEE 802.11b. Модуляция; BPSK (на скорости 1 Мбит/с), QPSK (2Мбит/с), CCK (5,5 и 11 Мбит/с)..

Оборудование Cisco Systems Беспроводной мост Cisco Aironet Series 340 Workgroup Bridge Клиентское устройство, разработанное для удовлетворения потребностей мобильных пользователей, удаленных рабочих групп или удаленных офисов в объединении до восьми Ethernet-клиентов в беспроводную сеть через встроенный Ethernet порт (10Base-T) с использованием обычного сетевого концентратора. Совместимо с точками доступа Cisco Aironet Series AP340 и беспроводными мостами Cisco Aironet AIR-BR340. Может использоваться в топологиях «звезда» и «точка-точка». В качестве клиентов со стороны проводной сети можно использовать максимум восемь обычных сетевых устройств. Работает в диапазоне, разрешенном для беспроводной передачи данных. За счет применения прогрессивного метода модуляции CCK информационная скорость в канале может достигать 11 Мбит/с. Осуществляет шифрование данных 40- или 128-битным ключом. Позволяет производить удаленную настройку конфигурации и мониторинг с использованием протоколов HTTP, Telnet, FTP или SNMP. Отличительной особенностью данной модели является расширенный частотный диапазон (2,4-2,497 ГГц). При установке внешних антенн зона покрытия составляет 6-8 км без применения дополнительных усилителей. Использование усилителей и всенаправленной антенны позволяет увеличить дальность связи до 15 км. Основные характеристики Тип; Беспроводной мост, поддерживающий технологию прямой последовательности (DSSS). Информационная скорость, Мбит/с; 1; 2; 5,5 и 11. Частотный диапазон, ГГц; 2,4-2,497 (США, Канада, Европа). Поддерживаемые беспроводные стандарты; IEEE 802.11, IEEE 802.11b. Поддерживаемые клиенты. Максимальное число клиентов. Количество частотных поддиапазонов; 11 (США, Канада) или 13 (Европа) каналов, соответствующих стандарту IEEE 802.11. Количество неперекрывающихся диапазонов; 3 (США, Канада, Европа и Россия). Сетевые интерфейсы; IEEE 802.3 (10Base-2, 10Base-5 и 10Base-T) и Ethernet Blue Book. Модуляция; BPSK (на скорости 1 Мбит/с), QPSK (2Мбит/с), CCK (5,5 и 11 Мбит/с). Выходная мощность, мВт; 100МВт (USA and Canada), 50МВт (ETSI). Дополнительные функции..

Оборудование Cisco Systems Адаптеры Cisco Aironet PCM340, ISA340 и PCI340 AIR-PCM340 представляет собой карту в стандарте PC Card и является клиентским устройством для точек доступа Cisco Aironet Series AP340. За счет применения прогрессивного метода модуляции CCK информационная скорость в канале может достигать 11 Мбит/с. Поддерживает стандарт IEEE 802.11 на скоростях 1 и 2 Мбит/с, обеспечивая совместимость с оборудованием того же стандарта от других производителей. Для настольных компьютеров, имеющих шину ISA или PCI, выпускаются аналогичные модели AIR-ISA340 и AIR-PCI340. Все три карты допускают использование внешних антенн. Основные характеристики Тип; Карты для шин ISA, PCI, а также в стандарте PC Card Type II, поддерживающие технологию прямой последовательности (DSSS). Информационная скорость, Мбит/с; 1; 2; 5,5 и 11. Частотный диапазон, ГГц; 2,4 – 2,4835 (США, Канада, Европа), 2.471-2.497 (Япония). Поддерживаемые беспроводные стандарты; IEEE 802.11, IEEE 802.11b. Количество частотных поддиапазонов; 11 (США, Канада) или 13 (Европа) каналов, соответствующих стандарту IEEE 802.11. Количество неперекрывающихся диапазонов; 3 (США, Канада, Европа и Россия). Сетевые интерфейсы; IEEE 802.3 (10Base-2, 10Base-5 и 10Base-T) и Ethernet Blue Book. Модуляция; BPSK (на скорости 1 Мбит/с), QPSK (2Мбит/с), CCK (5,5 и 11 Мбит/с). Выходная мощность, мВт; 30МВт (US, Canada, ETSI). Дополнительные функции; Автоматический роуминг . Плоские сети - ad-hoc, точка-точка..