ВОЛОКОННО - ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  ПЕРЕДАЧИ

НОРМЫ ПРИЕМО - СДАТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И КАБЕЛЬНЫХ РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ СЕКЦИЙ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ СО СПЕКТРАЛЬНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

Термины:

ВОСП - комплекс технических средств, обеспечивающих образования оптического линейного тракта, типовых групповых трактов и каналов транспортной сети связи, а также реализующих технологий TDM, DWDM, PDH, SDH, ATM, IP и FR.

ЭКУ- физическая среда передачи между двумя соседними окончаниями участка, SL1 ... RL1.

КСР- совокупность всех ЭКУ линейного тракта ВОСП, - вся физическая среда передачи между SL1 и RLR.

# СТРУКТУРА ВОСП DWDM

СМ

СМ

ТрП

ТрП

ТрП

СУ / ОУ

ОУ/ СР

# СТЫКИ   ВОСП   DWDM

ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО G.652

Диаметр поля моды, мкм			  9,7+-0,6;

10,5+-1,0

Неконцентричность, мкм 		       	  0,8

Диаметр оболочки, мкм 		      	                 125+-1

Некруглость, %				                 1

Эксцентриситет сердцевины, мкм		   0,8

Показатель преломления n

1310 нм					    1,466

1550 нм					    1,467

Разность n					    0,29…0,33

Длина на катушке, км			                   4,4…25,0

Затухание, дБ/км				     0,1…0,25

m						     0,205

Дисперсия

хроматическая,18

наклон,0,088

поляризационная, 0,5

Обратное рассеяние, дБм				-52

##### ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО G.655

#### Диаметр сердцевины, мкм			6,0

Диаметр поля моды, мкм			8,4+-0,6

Показатель преломления, n

1310 нм			               1,471

1550 нм		  	               1,470

Разность n, %				               0,75

Дисперсия хроматическая

min						 1,3 (- 4,5)

max      						 5,6 (- 2,0)

поляризационная,

средняя						0,1

максимальная					0,5

ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ МОДОВАЯ ДИСПЕРСИЯ. СИСТЕМНЫЙ ПРЕДЕЛ