Беспроводные локальные сети: Технологии Wireless LAN для корпоративных пользователей

Lately wireless local area networks (WLAN) are spreading more and more. There is a great number of standards regulating such networks functioning. However they are not always solve problems of practical realization of particular WLAN.
This article covers existing and perspective standards of creating wireless local area networks, legal aspects of their commercial operation, problems of electromagnetic compatibility and network data security.

Существует несметное число стандартов построения беспроводных локальных сетей (Wireless LAN), но каждый из них имеет свои недостатки, которые проявляются как только дело доходит до практического создания сети, свободной от проводов.

| Беспроводная локальная сеть -это Система радиодоступа, предназначенная для обеспечения сетевого доступа посредством компьютерных устройств вне зависимости от их месторасположения. Обычно она представляет собой последний участок между действующей локальной сетью [Local Area Network [LAN]] и группой клиентских компьютеров, обеспечивая пользователям возможность беспроводного доступа ко всем ресурсам и услугам корпоративной сети из любой точки здания или комплекса зданий. Беспроводная локальная сеть может рассматриваться как "Ethernet в эфире", поскольку, как правило, она используется в качестве продолжения проводной локальной сети. | КОНЦЕПЦИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ |
| --- | --- |

Основу беспроводной локальной сети составляют следующие компоненты.

- Сетевой адаптер (Network Interface Card [NIC]) - пользовательское устройство, которое представляет собой компьютерную плату, оснащенную антенной.

- Беспроводный телефон [Wireless LAN Phone] - абонентское устройство, поддерживающее
технологию передачи речи с использованием Интернет-протокола [Voice over Internet Protocol [IP]] и работающее на базе той же беспроводной инфраструктуры, что и сетевой адаптер NIC.

- Точка доступа (Access Point] -инфраструктурное устройство, обеспечивающее доступ к локальной сети посредством персонального компьютера или беспроводного телефона. Для охвата сетью всех площадей здания обычно требуется несколько точек доступа. Одна точка, находящаяся внутри помещения, способна обслуживать пользовательские устройства в диапазоне примерно 150 футов (45 м] в зависимости от условий распространения радиоволн. На эти условия, в свою очередь, могут влиять такие факторы, как структура стен, место расположение точки доступа и т.д.

- Соединения между зданиями (Building-to-Building Bridges] - элементы инфраструктуры, обычно используемые в сетях с "многоточечной" (point-to-multipoint] конфигурацией.

В настоящее время беспроводные локальные сети функционируют в не требующем лицензирования диапазоне частот 2,4 ГГц и реализуются на основе стандартов Института инженеров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE]] 802.11 и 802.11b. В будущем они станут использовать свободный от лицензирования диапазон 5 ГГц, а их реализация начнет осуществляться на основе стандартов IEEE 802.11а и HiperLAN/2 Европейского института телекоммуникационных стандартов (European Telecommunications Standards Institute [ETSI]].
С точки зрения пользователей, беспроводные локальные сети выглядят так же, как и обычные локальные сети. Любые приложения, доступные в проводных ЛВС, доступны и с помощью беспроводных сетевых терминалов. Вся информация при этом принимается и передается через эфир, сводя к минимуму потребность в проводных соединениях.
Когда сервер посылает информацию пользователю, она поступает на точку доступа через проводную локальную сеть, а затем через эфир направляется на пользовательский ПК, который принимает ее с помощью сетевого адаптера NIC.

|  | СТАНДАРТЫ ПОСТРОЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ |
| --- | --- |

Основными стандартами, на базе которых сегодня строятся беспроводные локальные сети, являются стандарты IEEE 802.11, IEEE 802.11b (результат развития стандарта 802.11 ], IEEE 802.11 а и IEEE 802.11g. Кроме того, в настоящее время проходит процедуру утверждения стандарт IEEE 802.11 h, признанный решить ряд существующих в Европе проблем регулятивного характера.

| Стандарт IEEE 802.11, принятый в1997 г., стал первым стандартом данного семейства. Он предусматривает использование диапазона час-тот 2,4 ГГц, а также технологии расширения спектра скачкообразной сменой частоты (Frequency Hopping Spread Spectrum [FHSS или FH]) или технологии расширения спектра по методу прямой последовательности. [Direct Sequence Spread Spectrum DSSS или OS]]. Стандарт IEEE 802.11 обеспечивает пропускную способность до 2 Мбит/с в расчете на одну точку доступа. | СТАНДАРТ IEEE 802.11 |
| --- | --- |

| Стандарт IEEE 802.11Ь был принят в 1999 г. в развитие принятого ранее стандарта IEEE 802.11. Он также предусматривает использование диапазона частот 2,4 ГГц, но только с модуляцией DSSS. Данный стандарт обеспечивает пропускную способность до 11 Мбит/с в расчете на одну точку доступа. Продукты стандарта IEEE 802.11b, поставляемые разными изготовителями, тестируются на совместимость и сертифицируются организацией Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA), которая в настоящее время больше известна под названием Wi-Fi Alliance. Совместимые беспроводные продукты, прошедшие испытания по программе "Альянса WH могут быть маркированы знаком Wi-Fi. В настоящее время ЕЕЕ 802.11Ь- это самый распространенный стандарт, на базе которого построено большинство беспроводных локальных сетей. Использование диапазона частот 2,4 ГГц предусмотрено и другими беспроводными стандартами, такими как Bluetooth. Стандарт. Bluetooth предназначен исключительно для беспроводных устройств и не представляет собой технологии построения беспроводных локальных сетей. Его еще называют технологией организации личных сетей [Personal Area Network [PAN]). Поскольку системы, в которых реализованы стандарты Bluetooth и 802.11Ь, работают на одних и тех же радиочастотах, они способны создавать взаимные помехи. Так локальные сети, использующие стандарт 802.11Ь, страдают от присутствия устройств Bluetooth. | СТАНДАРТ IEEE 802.11B |
| --- | --- |

| Стандарт IEEE 802.11 а предусматривает использование нового, не требующего лицензирования частотного диапазона 5 ГГц и модуляции по методу ортогонального мультиплексирования с разделением частот [Orthogonal Frequency Domain Multiplexing [OFDM]). Применение этого стандарта позволяет увеличить скорость передачи в каждом канале с 11 Мбит/с, как в стандарте 802.11 Ь, до 54 Мбит/с. При этом одновременно может быть организовано до восьми непересекающихся каналов (или точек присутствия), а не три, как в диапазоне 2,4 ГГц. Беспроводная локальная сеть стандарта IEEE 802.11 а способна одновременно поддерживать большее число сеансов высокоскоростной передачи данных, чем сети 802.11 и 802.11Ь, причем с меньшей вероятностью конфликтов. Продукты стандарта IEEE 802.11 а [ сетевые адаптеры NIC и точки доступа] не имеют обратной совместимости с продуктами стандартов 802.11 и 802.11 Ь, так как они работают на разных частотах. Вместе с тем производители чипсетов для беспроводных сетей уже разрабатывают двухдиапазонные радиоустройства, которые будут поддерживать как стандарт 802.11 а, так и стандарт 802.11 Ь. Так же как и в случае со стандартом 802.11 Ь, существует независимая организация, которая обеспечивает минимальный уровень совместимости оборудования стандарта 802.11 а от разных поставщиков. Эта организация, "отпочковавшаяся" от "Альянса Wi-Fi", регулирующего применение стандарта 802.11Ь, известна под названием Wi-Fi5 (т.е. Wi-Fi для диапазона 5 ГГц). | СТАНДАРТ IEEE 802.11А |
| --- | --- |

| Проект стандарта IEEE 802.11g был утвержден в октябре 2002 г. Этот стандарт предусматривает использование диапазона частот 2,4 ГГц, обеспечивая скорость передачи 54 Мбит/с и превосходя, таким образом, ныне действующий стандарт 802.11Ь. Кроме того, он гарантирует обратную совместимость со стандартом 802.11Ь. Обратная совместимость стандарта IEEE 802.11g может быть реализована в режиме модуляции DSSS, и тогда скорость передачи будет ограничена одиннадцатью мегабитами в секунду либо в режиме модуляции OFDM, при котором скорость составляет 54 Мбит/с. Недостаток у стандарта IEEE 802.11g тот же, что и у стандарта 802.11 а - это лимит непересекающихся каналов (не более трех). К тому же на рынке отсутствуют продукты стандарта IEEE 802.11 g, а планы поставщиков изготовителей чипсетов, связанные с его поддержкой, пока непонятны. В то же время крупнейший поставщик чипсетов стандарта 802.11Ь в настоящее время предлагает продукт, в основе которого лежит предварительная версия стандарта 802.11 д. | СТАНДАРТ IEEE 802.11G |
| --- | --- |

| Стандарт IEEE 802.11 h призван обеспечить выполнение конкретных требований европейского законодательства. Он предусматривает применение технологий динамического выбора канала и управления мощностью передаваемого сигнала в устройствах, работающих в диапазоне частот 5 ГГц (IEEE 802.11 а). В Европе существует серьезная угроза того, что устройства стандарта 802.11 а будут создавать наводки, мешающие работе систем спутниковой связи, которые обладают "приоритетным правом" на использование этого диапазона. В подавляющем большинстве стран разрешение на использование частот беспроводными локальными сетями выдается только на "вторичной основе", причем развертывать такие сети в большинстве случаев можно только внутри помещений. Аналогичным образом применение технологий динамического выбора канала и управления мощностью, предусмотренное стандартом IEEE 802.11h, позволяет избегать создания помех при эксплуатации систем стандарта HiperLAN/2 [европейский конкурент стандарта IEEE 802.11 а). В настоящее время стандарт IEEE 802.11h проходит процедуру утверждения, и до конца 2003 г. должна появиться его окончательная версия. | СТАНДАРТ IEEE 802.11Н |
| --- | --- |

|  | ПРАВОВАЯ БАЗА |
| --- | --- |

В каждой стране распределением радиочастот занимаются местные органы государственной власти. Каждая страна имеет свою, отличную от других стратегию в области выдачи лицензий на эксплуатацию некоммерческих радиосетей. Пользователям беспроводных систем следует обратиться в местные регулирующие органы, которые проинформируют о том, можно ли эксплуатировать точки доступа не только внутри помещений, но и за их пределами и какие частоты разрешается при этом занимать. На рисунке перечислены частоты, которые разрешено использовать в США, европейских странах и Японии.

|  | СОВМЕСТИМОСТЬ СТАНДАРТОВ ПОСТРОЕНИЙ БЕСПРОВОДНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ |
| --- | --- |

Стандарт IEEE 802.11 g предусматривает использование диапазона 2,4 ГГц, т.е. того же диапазона, на который ориентирован стандарт 802.11Ь. Следовательно, сетевые адаптеры NIC должны без каких-либо проблем обеспечивать совместимость этих двух стандартов. В настоящее время на рынке уже появляются платы, поддерживающие и тот и другой стандарт.
Хотя стандарты IEEE 802.11b и 802.11g совместимы между собой, ни один из них несовместим со стандартом 802.11а, так как последний рассчитан на использование диапазона частот 5 ГГц. По мере того как среди пользователей растет спрос на полосу пропускания, поставщики оборудования наращивают свои усилия, направленные на создание двухдиапазонных устройств радиодоступа, способных поддерживать сетевые адаптеры обоих стандартов и таким образом облегчающих переход с одного стандарта на другой.

|  | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТОЧКАМИ ДОСТУПА {ПРОЕКТ СТАНДАРТА IEEE 802.11F) |
| --- | --- |

Стандарт IEEE 802.11f определяет требования к взаимодействию между точками доступа, относящимися к системам разных изготовителей. Сегодня для организации роуминга в пределах нескольких IP-подсетей требуется решение, полностью реализованное на базе оборудования одной марки. Чтобы решить эту проблему, Институт инженеров по электротехнике и электронике разрабатывает стандарт, который будет обеспечивать возможность роуминга в разнородной сетевой среде.
Среди специфических функций, предусмотренных стандартом 802.11f, будет обязательная регистрация точек доступа в сети, а также обмен информацией, необходимый для обеспечения роуминга при перемещении пользователей в зонах, обслуживаемых сетевым оборудованием доступа разных изготовителей. Ожидается, что этот стандарт будет окончательно утвержден к концу 2002 г., а его первая коммерческая реализация состоится в середине 2003 г.
К сожалению, положения данного стандарта не распространяются на абонентское оборудование телефонной связи.

|  | СОВМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЕМАЯ СРЕДА |
| --- | --- |

Нынешние беспроводные системы призваны функционировать как среда для совместного использования. Пользователи беспроводных локальных сетей делят между собой общий спектр радиочастот и, следовательно, общий ресурс пропускной способности. Качество обслуживания, конфиденциальность и контроль доступа - все эти проблемы, хорошо известные миру проводных решений, в равной степени присущи беспроводным технологиям. Еще одной проблемой того же ряда является трудность управления диаграммой направленности и мощностью сигнала. Корпоративные пользователи озабочены возможностью несанкционированного доступа к информации, которая передается по их радиосетям, злоумышленниками, находящимися за пределами их помещений. Хотя в обычных локальных вычислительных сетях некоторые из этих проблем без труда решаются, в беспроводных локальных сетях они принимают совершенно иной характер. Так, например, в обычной локальной сети проблема доступа к среде передачи снимается необходимостью физического подключения. В беспроводной локальной сети никакого физического подключения и никаких инсталляционных работ конечному пользователю не требуется.
Мобильность, которая в 90-е годы представляла собой большую проблему для локальных вычислительных сетей с их многочисленными коммутирующими устройствами [операционная система от компании Alcatel, с ее функцией Group Mobility позволила решить эту проблему], является неотъемлемой характеристикой точек доступа беспроводных локальных сетей, поскольку они принадлежат к одной IP-подсети и имеют один и тот же сетевой идентификатор (ESSID).

|  | КЛАСТЕР ИЛИ ЯЧЕЙКА |
| --- | --- |

Когда кто-то в соседнем помещении использует ту же технологию радиопередачи, что и вы, у вас возникает необходимость в выборе другого частотного канала, так как в противном случае взаимные наводки неизбежны. В беспроводных локальных сетях спектр радиочастот делится на непересекающиеся радиоканалы. В США частотным спектр, предусмотренный стандартом IEEE 802.11 b, делится на одиннадцать пересекающихся несущих что дает возможность трем корпоративным пользователям, находящимся в непосредственной близости друг к другу, использовать одну и ту же технологию, не создавая вза имных помех. Применение стандарта IEEE 802.11 а позволяет американским корпоративным пользователям занимать до восьми непересекающихся каналов.
В некоторых густонаселенных районах может возникать необходимость в использовании дополнительных точек радиодоступа, позволяющих равномерно распределять абонентский трафик. Ведь доступность ресурсов полосы пропускания напрямую связана с количеством пользователей в расчете на одну систему. Этого можно добиться путем организации непересекающихся каналов. Более того, имея двух-диапазонное оборудование радиодоступа, корпоративные пользователи смогут организовывать непересекающиеся частотные каналы, в основе которых будут лежать две технологии. В США точки радиодоступа, поддерживающие два стандарта (802.11 а + 802.11 Ь), будут обеспечивать до одиннадцати непересекающихся каналов.

|  | ПРОБЛЕМЫ СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
| --- | --- |

| Основные механизмы аутентификации, применяемые сегодня в беспроводных локальных сетях, основаны на стандарте IEEE 802.1х, который предусматривает аутентификацию на уровне каждого порта. При этом для обеспечения работы точек радиодоступа в стандарт была внесена поправка, позволяющая рассматривать разные радиочастоты как индивидуальные порты. | Аутентификация |
| --- | --- |

| Стандартный набор возможностей современных устройств радио доступа в обязательном порядке включает поддержку технологии Wired Equivalent Privacy (WEP), обеспечивающей кодирование всей информации, передаваемой в эфир. Основу технологии WEP составляет алгоритм RC4 (частный алгоритм шифрования, разработанный компанией RSA Data Security Inc]. Данная технология предусматривает использование статических ключей, которые администратор закрепляет за персональными компьютерами и точками доступа. Следовательно, когда отдел информационных технологий принимает решение о замене ключей, его сотрудник должен лично сконфигурировать новый ключ на каждом ПК. При этом специалистам в области защиты информации известно, что, какую бы длину не имел ключ, с помощью которого зашифровано сообщение, это сообщение всегда можно "взломать" и прочитать. Следовательно, обновление ключей должно происходить довольно часто, чтобы ограничить количество сообщений, которые окажутся прочитанными злоумышленниками в случае раскрытия ключа. Для решения этой проблемы некоторые изготовители оборудования разработали свои фирменные дополнения к стандартной системе защиты, но это означает, что пользователю придется приобретать все сетевые адаптеры и точки радиодоступа у одного поставщика. | Кодирование |
| --- | --- |

| Перехватить соединение, установленное в беспроводной локальной сети, не составляет большого труда, даже если тот, кто решил это сделать, находится за пределами помещения, в котором развернута точка радиодоступа. Наиболее распространенные средства диагностики сетей Ethernet, такие как Snoop, Etherpeek и различные сетевые анализаторы (Sniffers], могут быть с легкостью использованы для прослушивания эфира. Причем выявлять факты применения подобных средств прослушивания точки радиодоступа и обычная сетевая инфраструктура не позволяют. | Перехват сообщений |
| --- | --- |

| Радиус действия радиосистемы - это еще одна область повышенного внимания для тех, кто занимается обеспечением безопасности, поскольку прослушивание и искусственное наведение помех в беспроводной локальной сети требуют меньших усилий, чем в стационарной Ethernet-среде. В обычной сети Ethernet для этого необходимо организовать физическую линию или подключиться к существующей линии с помощью хаба или разветвителя. А для этого требуется доступ к кабельной системе или дополнительное оборудование. Радиосистема же представляет собой набор антенн и оборудования, обеспечивающего прием и передачу мощного радиосигнала с помощью этих антенн. Трудно добиться охвата всех внутренних пользователей сигналом хорошего качества, одновременно следя за тем, чтобы сигнал не распространялся за пределы здания. К тому же пропускная способность обычно падает по мере того, как пользователь удаляется от точки доступа. Выбор антенн очень важен, когда необходимо обеспечить гарантированное прохождение радиосигнала через двери и бетонные стены. | Диаграмма направленности |
| --- | --- |

|  | ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ |
| --- | --- |

При выборе радиооборудования нужно очень серьезно подходить к вопросу потребления электроэнергии. В большинстве беспроводных устройств, таких как "персональные цифровые помощники" (Personal Digital Assistants [PDA]], портативные компьютеры и беспроводные телефоны, используется в качестве основного источника питания батарея. Свобода - это важный фактор, определяющий выбор беспроводного устройства, но нельзя забывать о балансе между свободой и временем, в течение которого батарейное питание может обеспечивать бесперебойную работу этого устройства. Если с сетевым адаптером PDA работает в два раза меньше, чем это предусмотрено характеристиками батареи, владелец этого устройства, находясь в пути, будет пользоваться им весьма экономно, а может быть, и не будет вовсе.
Оборудование, работающее на высоких частотах, как правило, потребляет больше электроэнергии, чем аналогичное низкочастотное оборудование. Тип модуляции также серьезно влияет на параметры энергопотребления. Так модуляция OFDM, хотя и обеспечивает лучшие показатели охвата и пропускной способности, требует электроэнергии больше, чем DSSS. В настоящее время поставщики чипсетов пытаются решить эту проблему применительно к устройствам PDA и карманным ПК.

|  | ИНТЕРФЕРЕНЦИИ |
| --- | --- |

Диапазон радиочастот 2,4 ГГц стал первым доступным диапазоном, не требующим лицензирования. Как только это произошло, появилось большое количество устройств, рассчитанных на работу в этом частотном диапазоне в режиме его совместного использования с другими устройствами, такими как сотовые телефоны, микроволновые печи, PDA с функцией беспроводной телефонной связи и системы Bluetooth (Personal Area Network]. В результате этот диапазон оказался перегружен и стал менее пригоден для использования беспроводными локальными сетями. В то время как ресурсы диапазона 2,4 ГГц делаются все более скудными, в диапазоне 5 ГГц наблюдается совсем иная картина. Более того, стандарт IEEE 802.11 а (который регулирует использование этого диапазона] предусматривает меньшую дальность передачи, что способствует снижению уровня взаимных помех. И это не препятствует будущему широкому распространению точек радиодоступа стандарта IEEE 802.11а. Вместе с тем сегодня рекомендуется использовать двухдиапазонные точки доступа, работающие как в диапазоне 2,4 ГГц, так и в диапазоне 5 ГГц, поскольку это дает возможность свести к минимуму интерференции и добиться максимального качества обслуживания конечных пользователей.

|  | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |

Как и в любой другой радиосистеме, в беспроводной локальной сети пропускная способность находится в зависимости от дальности. Хотя в стандарте IEEE 802.11 b и говорится о пропускной способности радиоканала 11 Мбит/с, речь идет не о том же 11 -мегабитном соединении, которое может быть организовано в проводной ЛВС, построенной на базе протокола Ethernet. Ведь 6 из имеющихся 11 Мбит/с обычно "съедаются" передаваемыми по радиоканалу данными кодирования и другой служебной информацией. Аналогичное "сужение" полосы пропускания наблюдается при использовании стандартов IEEE 802.11 а и IEEE 802.11 g, которые на самом деле обеспечивают лишь 36-мегабитный эквивалент проводной среды Ethernet.
Таким образом, показатели пропускной способности для типов модуляции OFDM и DSSS, которые составляют в беспроводных локальных сетях 54 и 11 Мбит/с, эквивалентны 36 и 6 Мбит/с в среде Ethernet.
Достаточно ли этого для обеспечения работы пользовательских приложений? На практике совместно используемой полосы пропускания 6 Мбит/с хватает для большинства приложений, за исключением потокового видео. Вместе с тем необходимо помнить, что эта полоса пропускания находится в распоряжении всех пользователей беспроводной локальной сети. Чем больше таких пользователей обслуживается одной точкой радиодоступа, тем меньший ресурс пропускной способности доступен каждому из них. Чтобы обеспечить обслуживание максимального числа пользователей мобильных устройств, можно установить в одном помещении несколько точек доступа - это даст возможность увеличить общую пропускную способность. Стандарт 802.11 b позволяет соединить три точки доступа, создав "ячейку", в которой абонентская нагрузка будет распределяться равномерно. Когда повышенная пропускная способность требуется для того, чтобы ре- шить проблему большого скопления пользователей или повысить быстродействие приложений, может помочь стандарт IEEE 802.11 а. Применение этого стандарта дает возможность объединить в ячейку до восьми точек радиодоступа.
Наконец, если увеличение пропускной способности требуется в масштабе всей сети, следует рассмотреть возможность применения двухдиапазонных точек доступа [IEEE 802.11 а и IEEE 802.11Ь или IEEE 802.11 а и IEEE 802.11g), поскольку они позволяют суммировать значения пропускной способности, которые обеспечиваются обеими технологиями.

|  | МОБИЛЬНОСТЬ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ |
| --- | --- |

В среде передачи данных мобильность обычно является антонимом безопасности. Чем выше мобильность пользователя, тем больше страдает безопасность. Когда пользователь имеет возможность доступа к корпоративной сети своей компании посредством модема, домашней цифровой абонентской линии [Digital Subscriber Line [DSL]] и офисных Ethernet-интерфейсов, он, как правило, использует для этой цели разное сетевое оборудование с различными уровнями защиты. Причем, в данном случае модем и линия DSL требуют более пристального внимания с точки зрения соблюдения мер предосторожности, чем система доступа, развернутая в здании компании. Необходимо помнить о защите информации и при работе в сети общего пользования, например при использовании DSL для доступа в Интернет. Как и сети общего пользования, беспроводные локальные сети открывают широкие возможности для любителей несанкционированного доступа, которые могут перехватывать передаваемые по ним данные или подключаться к их инфраструктуре.
Пользователи современных беспроводных ЛВС должны тщательно соотносить требования защиты информации и свою потребность в мобильности. Когда доступ к корпоративной сети через беспроводную локальную сеть сопряжен с большим количеством трудоемких процессов и процедур, пользователь не имеет возможности свободно перемещаться от одной точки радиодоступа к другой. Например, в условиях виртуальной частной сети [Virtual Private Network [VPN]] мобильность ограничивается зоной обслуживания одной IP-подсети.
В связи с этим при переходе пользователя из одной IP-подсети в другую требуется повторная аутентификация и организация туннелей, в результате чего мобильность перестает "прозрачно" обеспечиваться для пользователя. С другой стороны, отдавая предпочтение мобильности, которую гарантирует беспроводная локальная сеть, компания должна помнить о возможностях несанкционированного доступа и наведения искусственных помех, значительно ослабляющих защиту информации.
Стратегия защиты усложняется еще больше, когда требуется глобальная мобильность, позволяющая пользователям осуществлять доступ к сети практически отовсюду: из дома, кафе, гостиницы, аэропорта и т.д. Добавить ко всему этому беспроводные телефоны и PDA - и у проблемы обеспечения сетевой безопасности появляется еще одна грань, ведь функции VPN и серьезные возможности аутентификации этими устройствами не поддерживаются.

|  | ВЫВОДЫ |
| --- | --- |

В настоящее время "Альянс Wi-Fi" работает над решением таких общеизвестных проблем, как безопасность и глобальная мобильность. Институт инженеров по электротехнике и электронике также работает над проблемой безопасности и, кроме того, над повышением пропускной способности радиоканалов, стремясь обеспечить в эфире скорость передачи 100 Мбит/с [подобно тому, как это сделано в технологии Fast Ethernet 802.3z]. Создатели нового поколения корпоративных продуктов сосредоточенно трудятся над созданием двухдиапазонных (802.11 а и 802.11 Ь] точек радиодоступа и сетевых адаптеров (NIC), позволяющих свести к минимуму проблемы интерференции и дефицита полосы пропускания и одновременно повысить мобильность. Уже разрабатывается целый ряд новых сетевых адаптеров, способных поддерживать самые разные беспроводные устройства, такие как PDA и карманные PC.
Большое внимание уделяется вопросам энергопотребления, особенно когда речь идет об устройствах с батарейным питанием.
Поскольку определяющим фактором в данном сегменте рынка является цена, в будущем точки радиодоступа будут использовать меньше программных функций. Вполне вероятно, что через несколько лет мы станем свидетелями появления на их месте "черных ящиков", представляющих собой обычные конверторы для преобразования радиосигналов в формат Ethernet и наоборот. Проблемы обеспечения безопасности и роуминга будут решены на уровне инфраструктуры, а также применением контроллеров точек радиодоступа или агрегирующих устройств. Интеллектуальные функции (VPN, роуминг в пределах разных IP-подсетей, качество обслуживания, сбор статистики), которые в настоящее время интегрированы в оборудование точек радиодоступа, перекочуют в специальный контроллер точек радиодоступа или коммутатор ЛВС нового поколения, такой как устройства OmniSwitch 7000 и 8000 от компании Alcatel.

"Мобильные системы" №4 2003