Стандарты и технологии

::>:: Описания стандартов Семейство стандартов IEEE 802.11 Семейство стандартов IEEE 802.15 Семейство стандартов IEEE 802.16 Стандарт "wireless 1394" Tехнология FireWire находит для себя новую область применения — беспроводные системы. Задача ассоциации 1394 Trade Association состоит в разработке стандарта, а входящая в ее состав рабочая группа Wireless Working Group призвана об...:: далее :: Стандарт HiperLAN2 Разрабатываемый Европейским институтом стандартизации в области электросвязи (ETSI), стандарт HiperLAN2 (High Perfomance Radio LAN) обещает стать основным конкурентом технологий беспроводных ЛС 802.11. Инициаторами и активными стор...:: далее :: Стандарт 5-UP Компания Atheros Communications,Inc. предложила расширение стандартов для беспроводных сетей IEEE, ETSI, протокол 5-GHz Unified Protocol (5-UP), обеспечивающий возможность взаимодействия друг с другом высокоскоростных и низкоскорос...:: далее :: Технология xG Компания Island Labs разработала технологию модуляции, обеспечивающую возможность высокоскоростной радиопередачи данных по узкой полосе частот. Технология получила название xG. Официальное представление технологии состоялос...:: далее :: Спецификации HomeRF Разработанная консорциумом HomeRF Working Group (HRFWG) технология HomeRF нацелена на построение беспроводных сетей в частных домовладениях и малых офисах. Оборудование HomeRF работает в диапазоне частот...:: далее :: Больше полезных данных Cisco выступает за принятие единого стандарта экспорта данных о потоках трафика ::>:: Технологии 5G уже в России На отечественном рынке появилась беспроводная сеть нового поколения. На фоне многочисленных разговоров о перспективах нового поколения мобильной связи 3G беспроводная связь семейства стандартов IEEE 802.11 в России уже шагнула в пятое поколение – 5G. О том, какие перспективы сулит отечественному бизнесу появление на рынке нового спектра высокоскоростных беспроводных сервисов передачи данных, мы расскажем в этой статье. ::>:: Статьи 54 Мбит/с в полосе частот 2,4 и 5 ГГц Какой же стандарт на 54 Мбит/с выйдет победителем? Беспроводные локальные сети должны стать быстрее. Стандарт 802.11g представляет собой продолжение 802.11b, а 802.11а использует якобы свободную полосу частот 5 ГГц. Требо...:: далее :: Прощание с проводами Новые возможности Технология Wi-Fi – беспроводной аналог стандарта Ethernet, на основе которого сегодня построена большая часть офисных компьютерных сетей. Он был зарегистрирован в 1999 году и стал настоящим открытием ...:: далее :: Wi-Fi с поддержкой голоса РАБОТА над стандартами, которые обеспечат поддержку голосовой связи в сетях Wi-Fi, началась. Ряд производителей, в первую очередь — компании Airespace и Spectralink, обратились к руководству IEEE с просьбой сформировать исследовате...:: далее :: Технический анализ: стандарт WPA Сытые по горло брешами в стандарте WEP (Wired Equivalent Privacy — секретность на уровне проводной связи) ИТ-менеджеры все чаще задаются вопросом: когда же наконец можно будет перевести корпоративные сети 802.11 на протокол безопасности ...:: далее :: Качество сервиса для 802.11а/b Голосовые приложения по беспроводным локальным сетям. Беспроводные локальные сети (Wireless Local Area Network, WLAN) пригодны не только для передачи данных, но и для голосовых приложений. Мобильные телефоны с поддержкой перед...:: далее :: Предупрежден — значит вооружен Проблема обеспечения безопасности корпоративных беспроводных сетей стандарта 802.11 и российская специфика: Мы попытаемся рассказать о современном положении в области защиты беспроводных сетей. Цель данной публикации — отве...:: далее :: Новая Сага о Харальде Синезубом, короле викингов «...А в году от Рождества Христова девятьсот пятнадцатом Тира, супруга датского короля Горма Старого, подарила ему второго сына, Харальда, прозванного Синезубым. И стал Харальд настоящим викингом, сильным и бесстрашным, и с юношеских лет ходил он в заморские походы покорять чужие города и веси, и был он последним, кто защищал смертельно раненного брата своего, Кнуда Радостного, в битве на острове Эйре. И когда настало время, достойно принял он от отца своего датскую корону, и правил долго и многомудро народом своим: он принес ему свет христианства, и собирал разрозненных, и примирял непримиримых, и расширил земли викингов, объединив Данию и Норвегию, разделенные от природы Скагерраком...» Клиентские адаптеры U.S. Robotics Wireless Turbo 802.11g для шины PCI и слотов PC Card: ударим вайфаем по дайлапному бездорожью! Рынок беспроводных устройств растет, по всему миру уже продано несколько сотен тысяч устройств. Новые технологии добрались и до нашей страны, хотя процесс лицензирования и получения разрешения на радиочастоты в нашей стране еще не так прозрачен и прост как хотелось бы. В чем причины успеха беспроводных сетей? Прежде всего в открытости в большинстве стран диапазонов частот 2,4 ГГц и 5 ГГц (увы, в России последний лицензированию не подлежит). Далее, в четкой стандартизации используемых технологий, способов передачи данных, аутентификации, стандартов и систем безопасности: как минимум устройства двух разных производителей заявленные в одном стандарте совместимы между собой. Наконец, растущие объемы производства и конкуренция привели к тому, что себестоимость производства беспроводных устройств начала стремительно снижаться. Это сказывается и на розничной цене оборудования — оно становится доступным для рядового потребителя. Если вспомнить космические цены первых беспроводных устройств и нынешние цены, то разница в цене отличается в разы. Повод для беспокойства Список стандартов Wi-Fi продолжает расширяться: наряду с 802.11b утверждены 802.11a и 802.11g. Своей очереди ждут еще несколько спецификаций. Кроме того, в качестве стандарта принята технология WPA (Wi-Fi Protected Access). Однако совмес...:: далее :: TI стремится к универсальности Компанией разработана технология, способная значительно удешевить себестоимость двухполосных WLAN-маршрутизаторов ...:: далее :: Всепроникающий Wi-Fi Прошлой осенью индустриальный альянс WEСA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) был переименован в Wi-Fi Alliance. Теперь решено использовать термин Wi-Fi (wireless fidelity) в качестве общего имени для стандартов 802.11a и 802.1...:: далее :: Стандарт для фиксированного радиодоступа Проблема «последней мили» в России стоит особенно остро в связи с обширностью ее территории и отсутствием линий связи во многих населенных пунктах. Прокладка кабельных каналов до этих поселений и ряда промышленных объектов в большинс...:: далее :: Разброд в лагере 802.1х После завершения тестирования в лаборатории NetWorld+Interop iLabs Wireless Security можно констатировать: продукты, которые поддерживают технологию 802.1x (стандарт, предназначенный для проведения аутентификации в беспроводных сетях...:: далее :: Скорость персональной среды Если посмотреть на структуру деятельности Американского института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), то можно обнаружить обилие рабочих групп и групп решений, поддерживающих стандартизацию беспроводных сетей по разным пара...:: далее :: Передача телевизионных изображений по лазерным линиям связи В настоящее время сформировалась устойчивая тенденция повышения доли информационного объема, используемого в каналах связи для передачи видео изображений. Это требует существенного повышения емкости каналов передачи и их качества, что мо...:: далее :: Лазерные линии в системах безопасности, связи и телекоммуникаций Бурное развитие радиосистем различного назначения привело к резкому снижению защищенности каналов информационного обмена от несанкционированного доступа, что создает множество проблем по обеспечению допустимого уровня безопасности пр...:: далее :: Новый шаг к безопасности радиосетей Производители оборудования WLAN внедряют стандарт IEEE 802.1x В последние годы стимулом для беспрецедентного развития мирового рынка средств беспроводного доступа к цифровым сетям стало резкое увеличение числа активно исп...:: далее :: Системы широкополосного фиксированного беспроводного доступа (broadband WLL). Под термином "доступ" понимается сетевой доступ, имеющий массовый характер, т.е. сеть доступа. Радиомодемные соединения типа "точка - точка", а также радиорелейные станции и линии связи, являющиеся традиционными средствами решения ...:: далее :: Широкополосная Беседа Чтобы коротко напомнить историю возникновения и развития систем широкополосного беспроводного радиодоступа (BWA), предоставим слово одному из экспертов в этой области, генеральному директору компании "Омнибэнд Групп" Сергею Игуменову....:: далее :: В ожидании бума Многие отечественные операторы строят и предлагают услуги распределенных скоростных проводных, кабельных и оптоволоконных сетей связи. Однако на их создание нужны годы, а эксплуатация требует больших затрат. Кроме того, множество поте...:: далее :: IEEE 802.16: от старых технологий к новым стандартам В последние годы возможность организации беспроводного абонентского доступа в качестве альтернативы традиционным решениям на медной паре вызывает все больший интерес. "Беспроводной подход" к проблеме доступа постепенно оформился в концепцию беспроводной "последней мили" (Wireless Local Loop, WLL), именуемую также фиксированным беспроводным доступом. Базовые радиотехнологии с расширением спектра Радиотехнологии с широкополосной модуляцией сигнала (Spread Spectrum - SS) уже довольно давно используются в беспроводных системах передачи данных, зона действия которых ограничена сравнительно небольшой территорией, таких как локальные или кампусные сети. В последнее время они все чаще стали применяться и для решения так называемой проблемы "последней мили" - обеспечения доступа абонентов к ТфОП и сетям передачи данных общего пользования. Стандартизация беспроводных систем — путь к стабильности рынка Новый стандарт 802.16 на стационарные беспроводные сети, утвержденный Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE), обещает принести стабильность на рынок поставщиков услуг, страдавший в последние годы от потрясений....:: далее :: Радиочастотные и оптические цифровые релейные линии фиксированной наземной связи: эволюция и конкуренция В настоящее время в связи с быстрым развитием информационных технологий, неотъемлемым компонентом которых является коммуникационный страт, проблема выбора системы ретрансляции сигнала стала одной из основных проблем организации связи меж...:: далее :: Ключи шифрования В настоящее время, подавляющее большинство пользователей мобильных вычислительных систем стремятся наиболее полно использовать возможности своего оборудования, в том числе с помощью цифровых сетей посредством беспроводного доступа. По оц...:: далее :: Новые технологии обеспечат потребителям беспроводной стиль жизни Выступая на проходившей в Лас-Вегасе выставке International Consumer Electronics Show 2003 главный исполнительный директор корпорации Intel Крейг Барретт заявил, что новые технологии обеспечат потребителям беспроводной стиль жизни, откр...:: далее ::

Завтрашний день — без проводов Существует несколько спецификаций беспроводной связи на основе базовой версии стандарта IEEE 802.11. Две из них — 802.11b и 802.11а — давно стандартизированы и уже отвоевали себе место под солнцем. Остальные еще разрабатываются или только выходят на массовый рынок. Но именно они определят будущее беспроводных коммуникаций.

Семейство стандартов IEEE 802.11

Базовый стандарт IEEE 802.11 Стандарт IEEE 802.11, разработка которого была завершена в 1997 г., является базовым стандартом и определяет протоколы, необходимые для организации беспроводных локальных сетей (WLAN). Основные из них - протокол управления доступом к...:: далее :: Стандарт IEEE 802.11a Является наиболее "широкополосным" из семейства стандартов 802.11, предусматривая скорость передачи данных до 54 Мбит/с (редакцией стандарта, утвержденной в 1999 г., определены три обязательных скорости - 6, 12 и 24 Мбит/с и пять не...:: далее :: Стандарт IEEE 802.11b Благодаря высокой скорости передачи данных (до 11 Мбит/с), практичкски зквивалентной пропускной способности обычных проводных ЛС Ethernet, а также ориентации на "освоенный" диапазон 2,4 ГГц, этот стандарт завоевал наибольшую популярн...:: далее :: Спецификация IEEE 802.11d Стремясь расширить географию распространения сетей стандарта 802.11, IEEE разрабатывает универсальные требования к физическому уровню 802.11 (процедуры формирования каналов, псевдослучайные последовательности частот, дополнительные па...:: далее :: Спецификация IEEE 802.11e Спецификации разрабатываемого стандарта 802.11е позволяют создавать мультисервисные беспроводные ЛС, ориентированные на различные категории пользователей, как корпоративных так и индивидуальных. При сохраненеии полной совместимости с...:: далее :: Спецификация IEEE 802.11f Спецификации 802.11f описывают протокол обмена служебной информацией между точками доступа (Inter-Access Point Protocol, IAPP), что необходимо для построения распределенных беспроводных сетей передачи данн...:: далее :: Спецификация IEEE 802.11g Спецификации 802.11g, находящиеся сейчас в стадии рассмотрения, представляют собой развитие стандарта 802.11b и позволяют повысить скорость передачи данных в беспроводных ЛС до 22 Мбит/с (а возможно, и выше) благодаря исп...:: далее :: Спецификация IEEE 802.11h Рабочая группа IEEE 802.11h рассматривает возможность дополнения существующих спецификаций 802.11 MAC (уровень доступа к среде передачи) и 802.11a PHY (физический уровень в сетях 802.11a) алгоритмами ...:: далее :: Спецификация IEEE 802.11i До мая 2001 г. стандартизация средств информационной безопасности для беспроводных сетей 802.11 относилась к ведению рабочей группы IEEE 802.11e, но затем эта проблематика была выделена в самостоятел...:: далее :: Спецификация IEEE 802.11j Спецификация 802.11j - настолько новая, что IEEE еще официально не сформировал рабочую группу для ее обсуждения.Предполагается, что стандарт будет оговаривать существование в одном диапазоне сетей стандартов 802.11a и HiperLA...:: далее :: Спецификация IEEE 802.11n Институт IEEE ведет работу над созданием новой спецификации протокола связи в беспроводных локальных сетях (WLAN). 802.11n работает вдвое быстрее, чем 54-мегабитные "g" и "a": на скорости от 100 Мбит/c. Новый стандарт...:: далее ::

Базовый стандарт IEEE 802.11

Стандарт IEEE 802.11, разработка которого была завершена в 1997 г., является базовым стандартом и определяет протоколы, необходимые для организации беспроводных локальных сетей (WLAN). Основные из них - протокол управления доступом к среде MAC (Medium Accsess Control - нижний подуровень канального уровня) и протокол PHY передачи сигналов в физической среде. В качестве последней допускается использование радиоволн и инфракрасного излучения. Протокол доступа к среде (MAC) Стандартом 802.11 определен единственный подуровень MAC, взаимодействующий с тремя типами протоколов физического уровня, соответствующих различным технологиям передачи сигналов - по радиоканалам в диапазоне 2,4 ГГц с широкополосной модуляцией с прямым расширением спектра (DSSS) и перескоком частоты (FHSS) , а также с помощью инфракрасного излучения. Спецификациями стандарта предусмотрены два значения скорости передачи данных - 1 и 2 Мбит/с. По сравнению с проводными ЛС Ethernet возможности подуровня MAC расширены за счет включения в него ряда функций, обычно выполняемых протоколами более высокого уровня, в частности, процедур фрагментаци и ретрансляции пакетов. Это вызвано стремлением повысить эффективную пропускную способность системы благодаря снижению накладных расходов на повторную передачу пакетов. В качестве основного метода доступа к среде стандартом 802.11 определен механизм CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance - множественный доступ с обнаружением несущей и предотвращением коллизий). Управление питанием Для экономии энергоресурсов мобильных рабочих станций, используемых в беспроводных ЛС, стандартом 802.11 предусмотрен механизм переключения станций в так называемый пассивный режим с минимальным потреблением мощности. Архитектура и компоненты сети В основу стандарта 802.11 положена сотовая архитектура, причем сеть может состоять как из одной, так и нескольких ячеек. Каждая сота управляется базовой станцией, называемой точкой доступа (Access Point, AP), которая вместе с находящимися в пределах радиуса ее действия рабочими станциями пользователей образует базовую зону обслуживания (Basic Service Set, BSS) Точки доступа многосотовой сети взаимодействуют между собой через распределительную систему (Distribution System, DS), представляющую собой эквивалент магистрального сегмента кабельных ЛС. Вся инфраструктура, включающая точки доступа и распределительную систему образует расширенную зону обслуживания (Extended Service Set). Стандартом предусмотрен также односотовый вариант беспроводной сети, который может быть реализован и без точки доступа, при этом часть ее функций выполняются непосредственно рабочими станциями. Роуминг Для обеспечения перехода мобильных рабочих станций из зоны действия одной точки доступа к другой в многосотовых ситемах предусмотрены специальные процедуры сканирования (активного и пассивного прослушивания эфира) и присоединения (Association), однако строгих спецификаций по реализации роуминга стандарт 802.11 не предусматривает. Обеспечение безопасности Для защиты WLAN стандартом IEEE 802.11 предусмотрен целый комплекс мер безопасности передачи данных под общим названием Wired Equivalent Privacy (WEP). Он включает средства противодействия несанкционированному доступу к сети (механизмы и процедуры аутентификации), а также предотвращение перехвата информации (шифрование).

Стандарт IEEE 802.11a

Является наиболее "широкополосным" из семейства стандартов 802.11, предусматривая скорость передачи данных до 54 Мбит/с (редакцией стандарта, утвержденной в 1999 г., определены три обязательных скорости - 6, 12 и 24 Мбит/с и пять необязательных - 9, 18, 36, 48 и 54 Мбит/с). В отличие от базового стандарта, ориентированного на область частот 2,4 ГГц, спецификациями 802.11а предусмотрена работа в диапазоне 5 ГГц. В качестве метода модуляции сигнала выбрано ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM). Наиболее существенное различие между этим методом и радиотехнологиями DSSS и FHSS заключается в том, что OFDM предполагает параллельную передачу полезного сигнала одновременно по нескольким частотам диапазона, в то время как технологии расширения спектра передают сигналы последовательно. В результате повышается пропускная способность канала и качество сигнала. К недостаткам 802.11а относятся более высокая потребляемая мощность радиопередатчиков для частот 5 ГГц, а так же меньший радиус действия (оборудование для 2,4 ГГц может работать на расстоянии до 300м, а для 5ГГц - около 100м). Ссылки

Стандарт IEEE 802.11b

Благодаря высокой скорости передачи данных (до 11 Мбит/с), практичкски зквивалентной пропускной способности обычных проводных ЛС Ethernet, а также ориентации на "освоенный" диапазон 2,4 ГГц, этот стандарт завоевал наибольшую популярность у производителей оборудования для беспроводных сетей. В окончательной редакции стандарт 802.11b, известный также как Wi-Fi (wireless fidelity), был принят в 1999г. В качестве базовой радиотехнологии в нем используется метод DSSS с 8-разрядными последовательностями Уолша. Поскольку оборудование, работающее на максимальной скорости 11 Мбит/с имеет меньший радиус действия, чем на более низких скоростях, то стандартом 802.11 b предусмотрено автоматическое понижение скорости при ухудшении качества сигнала. Как и в случае базового стандарта 802.11, четкие механизмы роуминга спецификациями 802.11b не определены.

Спецификация IEEE 802.11e

Спецификации разрабатываемого стандарта 802.11е позволяют создавать мультисервисные беспроводные ЛС, ориентированные на различные категории пользователей, как корпоративных так и индивидуальных. При сохраненеии полной совместимости с уже принятыми стандартами 802.11а и b, он позволит расширить их функциональность за счет поддержки потоковых мультимедиа-данных и гарантированного качества услуг (QoS). Предварительный вариант спецификаций 802.11е должен быть утвержден к концу 2001г.

Спецификация IEEE 802.11n

Институт IEEE ведет работу над созданием новой спецификации протокола связи в беспроводных локальных сетях (WLAN). 802.11n работает вдвое быстрее, чем 54-мегабитные "g" и "a": на скорости от 100 Мбит/c. Новый стандарт уравняет проводные и беспроводные системы, что позволит корпоративным клиентам использовать беспроводные сети там, где это было невозможно из-за ограниченной скорости. Определение скоростных характеристик для стандарта "n" будет более строгим, чем у "g" или "b". Оно основывается на фактической скорости передачи файлов и потоков, а не на размере низкоуровневого трафика, снабженного множеством служебных заголовков. Ускорение достигается за счет более оптимального использования частотного диапазона, аналоговых радиочипов, выполненных по улучшенной CMOS-технологии и интеграции WLAN-адаптера в один чип.

Семейство стандартов IEEE 802.15

Стандарт IEEE 802.15.1 (Bluetooth) Активно продвигаемая консорциумом Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG), технология Bluetooth (стандарт IEEE 802.15.1 базируется на спецификациях Bluetooth v1.x) предназначена для построения так называемых персональных беспров...:: далее :: Стандарт IEEE 802.15.3 Орган стандартизации телекоммуникационных технологий Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) сообщил о завершении разработки нового протокола беспроводной связи IEEE 802.15.3. Предназначенный для беспроводных частных се...:: далее :: Стандарт IEEE 802.15.4 (ZigBee) Cтандарт IEEE 802.15.4 (ZigBee) ориентирован, главным образом, на использование в качестве средства связи между автономными приборами и оборудованием. В корпоративном секторе это могут быть, например, складские системы, системы автоматиз...:: далее :: Стандарт IEEE 802.15.4a (Ultra Wideband, UWB) Технология сверхширокополосной связи (Ultra Wideband, UWB) основана на передаче множества закодированных импульсов не гармонической формы очень малой мощности (0,05 мВт) и малой длительности в широком диапазоне частот (от 3,1 до 10,6 ГГц...:: далее ::

Стандарт IEEE 802.15.1 (Bluetooth)

Активно продвигаемая консорциумом Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG), технология Bluetooth (стандарт IEEE 802.15.1 базируется на спецификациях Bluetooth v1.x) предназначена для построения так называемых персональных беспроводных сетей (Wireless Personal Area Network, WPAN). Беспроводная технология Bluetooth де-факто является стандартом, равно как и набором спецификаций, определяющим функционирование компактных систем связи на небольших расстояниях между мобильными персональными компьютерами, мобильными телефонами и иными портативными устройствами. Bluetooth представляет собой недорогой радиоинтерфейс с низким энергопотреблением (мощность передатчика всего порядка 1 мВт) для организации персональных сетей, обеспечивающий передачу в режиме реального времени как цифровых данных, так и звуковых сигналов. Изначально дальность действия радиоинтерфейса закладывалась равной 10 метрам, (т. е. примерно в границах одной комнаты), однако сейчас спецификациями Bluetooth уже определена и вторая зона около 100 м — для покрытия стандартного дома или вне его. При этом нет необходимости в том, чтобы соединяемые устройства находились в зоне прямой видимости друг друга, их могут разделять "радиопрозрачные" препятствия (стены, мебель и т. п.), и к тому же приборы могут находиться в движении. Для работы радиоинтерфейса Bluetooth используется так называемый нижний (2,45 ГГц) диапазон ISM (industrial, scientific, medical), предназначенный для работы промышленных, научных и медицинских приборов. Радиоканал обладает полной пропускной способностью в 1 Мбит/с, что обеспечивает создание асимметричного канала передачи данных на скоростях 723,3/57,6 Кбит/с или полнодуплексного канала на скорости 433,9 Кбит/с. Если данные не передаются, то через Bluetooth-соединение можно передавать до 3-х дуплексных аудиоканалов по 64 Кбит/с в каждом направлении. Возможна также и комбинированная передача данных и звука. В части организации обмена данными Bluetooth соответствует спецификации стандарта локальных сетей IEEE 802 и использует сигналы с расширением спектра путем скачкообразной перестройки частоты (FHSS) по псевдослучайному закону со скоростью 1600 переключений в секунду в полосе 2400–2483,5 МГц. Bluetooth работает как многоточечный радиоканал, управляемый, аналогично сотовой связи GSM, многоуровневым протоколом. В качестве мер защиты в Bluetooth предусмотрено кодирование передаваемых данных, а также выполнение процедуры авторизации устройств. При этом возможны три уровня защиты: минимальная (данные кодируются общим ключом и могут приниматься любыми устройствами без ограничений); защита на уровне устройств (непосредственно в чипе прописывается уровень доступа, в соответствии с которым устройство может получать определенные данные от других устройств); защита на уровне сеанса связи (данные кодируются 128-битными случайными числами, хранящимися в каждой паре устройств, участвующих в конкретном сеансе связи).

Стандарт IEEE 802.15.4 (ZigBee)

Cтандарт IEEE 802.15.4 (ZigBee) ориентирован, главным образом, на использование в качестве средства связи между автономными приборами и оборудованием. В корпоративном секторе это могут быть, например, складские системы, системы автоматизации производства, различные датчики, сенсоры, сервоприводы, электронные метки, а в домашних условиях - ПК, игровые приставки, системы безопасности, освещения, кондиционирования, радиофицированные игрушки и даже пульты ДУ. Стандарт IEEE 802.15.4 определяет спецификации физического слоя (PHY) и протокол управления доступом (MAC), предлагая поддержку различных топологий сетей. Схемы сетевой маршрутизации призваны обеспечить сохранение энергии и кратчайшие задержки, укладывающееся в гарантированный временной интервал, а за счет наличия нескольких маршрутов к каждому узлу в сетях ZigBee предполагается предотвратить возможность "сбоя в одной точке". Ключевые функции PHY включают в себя контроль за энергией и качеством звеньев, а также оценку каналов для более успешного сосуществования с сетями других беспроводных операторов. MAC определяет автоматическое подтверждение получения пакетов, обеспечивает возможность передачи данных в определенные временные интервалы и поддерживает 128-битные функции-безопасности AES. Если в пределах досягаемости ZigBee-устройств окажется оборудование Wi-Fi или Bluetooth, их каналы могут быть использованы как туннель для трафика ZigBee. Cтандарт IEEE 802.15.4 предусматривает небольшую дальность действия (около 10 метров) и пропускную способность канала - до 250 кбит/с. Передача на этой скорости ведется в диапазоне 2,4 ГГц. Небольшая мощность и скорость обусловлены малыми энергоресурсами связываемых устройств. Доступны также диапазоны 858 МГц (20 кбит/с) и 902-928 МГц (40 кбит/с). Данный стандарт, активно продвигаемый организацией Альянсом ZigBee, заполнит вакуум в спектре беспроводных сетевых технологий, поскольку он предлагает разработчикам возможность создавать недорогие продукты с очень низким потреблением мощности и чрезвычайно гибкими функциями поддержки беспроводных сетей.

Стандарт IEEE 802.15.4a (Ultra Wideband, UWB)

Технология сверхширокополосной связи (Ultra Wideband, UWB) основана на передаче множества закодированных импульсов не гармонической формы очень малой мощности (0,05 мВт) и малой длительности в широком диапазоне частот (от 3,1 до 10,6 ГГц). Передача данных на расстояние до 5 метров осуществляется со скоростью от 400 до 500 Мбит/сек. При помощи UWB-технологии можно создавать специальные сети, в которых несколько сверхширокополосных устройств смогут поддерживать связь между любыми узлами. Короткие сигналы UWB сравнительно устойчивы к многолучевому затуханию, возникающему при отражении волны от стен, потолка, зданий, транспортных средств. Высокоскоростные UWB-устройства хорошо подходят для работы с видеопотоками и приложениями, требующими быстрой пересылки данных. Низкоскоростное UWB-оборудование может применяться для отслеживания местоположения на местности владельцев беспроводных устройств и различных объектов. Стандарт разрабатывается рядом компаний под руководством Intel в рамках спецификаций IEEE 802.15.4a.

Стандарт IEEE 802.16 (WiMAX)

Широкополосная беспроводная связь уже давно рассматривается в качестве реальной альтернативы традиционным способам высокоскоростного абонентского доступа, в том числе и новым "проводным" технологиям, таким как DSL и кабельные модемы. Местные и многоканальные многоточечные распределительные системы LMDS и MMDS (которые называют также "сотовым телевидением" и "беспроводным КТВ"), первоначально предначавшиеся для трансляции телепрограмм в районах, не имеющих кабельной инфраструктуры, в последнее время все чаще используются для организации широкополосной беспроводной передачи данных на "последней миле". Радиус действия передатчиков MMDS, работающих в диапазоне 2,1 - 2,7 ГГц, может достигать 40-50 км, в то время как максимальная дальность передачи сигнала в системах LMDS, использующих значительно более высокие частоты в области 27 - 31 ГГц, составляет 2,5-3 км. Массовому распространению этих систем до сих пор мешает отсутствие индустриальных стандартов и, как следствие, несовместимость продуктов разных производителей. В начале 2000 г. для изучения различных решений и выработки единых правил построения систем широкополосной беспроводной связи в IEEE был создан рабочий комитет 802.16. Первоначально он сосредоточился на вопросах стандартизации систем LMDS диапазона 28 - 30 ГГц, однако вскоре полномочия комитета были распространены на область частот от 2 до 66 ГГц и в его составе образовано несколько рабочих групп. Группа 802.16.1 разрабатывает спецификации радиоинтерфейса для систем, использующих диапазон 10 - 66 ГГц. Рабочая группа 802.16.2 занимается вопросами "сосуществования" сетей фиксированного широкополосного доступа в нелицензируемых диапазонах 5 - 6 ГГц (в частности, с беспроводными ЛС на базе стандарта 802.11а). Наконец, группа 802.11.3 готовит спецификации радиоинтерфейса для лицензируемых систем диапазона 2 - 11 ГГц. Главной целью создания этой группы стало содействие ускоренному развертыванию систем MMDS путем предоставления производителям возможности создавать совместимые продукты на основе единого стандарта. Стандарты разрабатываются на базе единой эталонной модели, объединяющей интерфейсы трех типов в тракте связи между абонентскими устройствами или сетями (например, ЛС или учрежденческими АТС) и транспортной сетью (ТфОП или Internet). Первый радиоинтерфейс определяет взаимодействие абонентского приемо-передающего узла с базовой станцией, второй включает в себя два компонента, охватывающие обмен сигналами между радиоузлами и "находящимися за ними" сетями - абонентской и транспортной (в детальной проработке спецификаций этого интерфейса участвуют и другие комитеты IEEE). Спецификации третьего, дополнительного, радиоинтерфейса определяют использование повторителей или отражателей для увеличения зоны охвата системы и обхода препятствий на пути распространения сигнала. Комитетом 802.16 уже приняты предварительные спецификации радиоинтерфейсов систем диапазона 10 - 66 ГГц, использующих технологии доставки сигнала с одной несущей. Окончательное их утверждение ожидается к концу 2001 г. В целом же стандарты 802.16 (в том числе 802.16а для систем 2 - 11 ГГц, определяющий оба метода передачи сигнала - с одной несущей и OFDM, и 802.16b для диапазона 5-6 ГГц и технологии OFDM) должны быть приняты в следующем году.

Стандарт IEEE 802.16a

В начале 2003 года принят стандарт беспроводных городских сетей (WirelessMAN). В дополнение к спецификациям стандарта IEEE 802.16, утвержденному в апреле 2002 года, был введен стандарт IEEE 802.16a. Первый стандарт описывал спецификацию интерфейса модуляции с одной несущей (SC - Single Carrier), работающего на частотах от 10 до 66 ГГц. Cтандарт открывает возможности создания систем стационарного беспроводного широкополосного доступа, которые станут недорогой заменой оптоволоконным кабелям при создании городских сетей. По стандарту 802.16, операторы могут устанавливать базовые станции, подключенные к общей сети. Каждая из станций может поддерживать сотни абонентских станций. 802.16a учитывает тонкости распределения спектра в диапазоне 10-66 ГГц. Он определяет три режима "физического уровня" соединений. Предусмотрен режим с одной несущей для специальных нужд, но при этом добавлено OFDM - мультиплексирование с ортогональным разделением частоты на 256 каналов, которое разбивает радиоканал на множество каналов, что позволяет увеличить скорость обмена, за счет параллельной передачи данных. Дополнительно появляется возможность отстроиться от помех, возникающих в результате многолучевого распространения сигнала. Ортогональное размещение поднесущих обеспечивает передачу результирующего сигнала в более узком спектре по сравнению с другими методами мультиплексирования. Еще одно дополнение - мультиплексирование OFDMA на 2048 каналов, предоставляющее возможности улучшенного мультиплексирования в сетях с несколькими уровнями

Стандарт "wireless 1394"

Tехнология FireWire находит для себя новую область применения — беспроводные системы. Задача ассоциации 1394 Trade Association состоит в разработке стандарта, а входящая в ее состав рабочая группа Wireless Working Group призвана обеспечить интеграцию FireWire в беспроводные системы. В настоящее время эта группа работает над созданием слоя адаптации протоколов 1394 к беспроводным средам, построенным на основе технологии 802.11. Теоретически это означает возможность организации прямых соединений между периферийными устройствами на базе FireWire и сетями AirPort/WiFi. Ассоциация также объявила о том, что она будет поддерживать схему защиты информационного наполнения, принятую ведущими производителями электронных устройств. Благодаря этому в беспроводных сетях стало возможным использовать Digital Transmission Content Protection — стандарт защиты содержания в кабельных сетях 1394. Участники ассоциации, в которую входят Hitachi, Sony, Intel, Toshiba и ряд других компаний, планируют применять разработанную спецификацию для защиты цифровых аудио- и видеоданных от несанкционированного перехвата. В Wireless Working Group работают над средствами защиты коммерческого информационного наполнения, создаваемого в рамках индустрии развлечений, для устройств, которые поддерживают ее стандарт 1394 (FireWire) PAL для 802.11 (AirPort/WiFi). По существу, предложен дополнительный слой, призванный защитить авторские права на материалы, передаваемые такого рода системами.

Стандарт HiperLAN2

Разрабатываемый Европейским институтом стандартизации в области электросвязи (ETSI), стандарт HiperLAN2 (High Perfomance Radio LAN) обещает стать основным конкурентом технологий беспроводных ЛС 802.11. Инициаторами и активными сторонниками нового стандарта являются компании Nokia и Ericsson. Так же, как и 802.11а, стандарт HiperLAN2 ориентирован на работу в диапазоне 5 ГГц и способен обеспечить скорость передачи данных до 54 Мбит/с. Оба стандарта используют сходные методы модуляции сигнала на основе мультиплексирования с ортогональным разделением частот (OFDM), однако имеют различные спецификации протоколов доступа к среде MAC. Если для 802.11а он аналогичен Ethernet, то в HiperLAN2 больше напоминает АТМ. Другим отличием HiperLAN2 от 802.11а, которое может дать ему некоторое преимущество над конкурентом, это поддержка трафика мультимедиа и QoS (802.11а ориентирован в основном на передачу данных). По информации ETSI, разработка стандарта ведется с учетом совместимости оборудования с системами 802.11а.

Стандарт 5-UP

Компания Atheros Communications,Inc. предложила расширение стандартов для беспроводных сетей IEEE, ETSI, протокол 5-GHz Unified Protocol (5-UP), обеспечивающий возможность взаимодействия друг с другом высокоскоростных и низкоскоростных устройств, а передачу мультимедийных потоков со скоростью до 108 Мбит/с. Основными требованиями, предъявляемыми Atheros к унифицированному протоколу, являются: - Надежная поддержка высокоскоростной передачи (100 Мбит/с) - Поддержка мультимедийного трафика - Эффективное использование спектра - Поддержка низкоскоростных сетевых устройств - Обеспечение взаимодействия всех устройств, действующих в заданном диапазоне Принцип работы При использовании стандартов 802.11а или HiperLAN II, выделенный спектр частот делится на 8 отдельных сетевых сегментов (20 МГц каналов). Каждый канал поддерживает определенное количество устройств, отдельные устройства могут осуществлять роуминг между сетевыми сегментами. Пропускная способность 20 МГц канала - 54 Мбит/с. Сам 20 МГц канал делится на 53 "несущих" - каждая 300 кГц, использующая технологию OFDM. Существующие спецификации позволяют одновременно работать только одному устройству (использующему все 52 несущих). Протокол 5-UP позоляет: - Динамически выделять несущие для каждого устройства, обеспечивая масштабируемые и одновременные коммуникации - Резервировать несущие, обеспечивая гарантированную полосу пропускания для мультимедийного трафика - Создать 40 МГц каналы там, где нет необходимости в создании 8 каналов, что увеличивает пропускную способность до 108 Мбит/с

Технология xG

Компания Island Labs разработала технологию модуляции, обеспечивающую возможность высокоскоростной радиопередачи данных по узкой полосе частот. Технология получила название xG. Официальное представление технологии состоялось на выставке Telecommunications Industry Association TIA Ventures 2002 11 июля. Как утверждают специалисты Island Labs, технология xG она позволяет передавать данные на скорости 150 Мбит/c и выше в низкочастотном диапазоне, используемом для пейджинга (35-150 кГц). Сфера применения технологии - DSL, кабельное телевидение, локальные сети и т.п. Компания готовится провести испытания технологии в сети кабельного телевидения. Стандартная ширина полосы частот для одного телеканала составляет 6 МГц, при помощи xG диапазон можно будет сузить до 30 кГц. Таким образом, по сетям кабельного телевидения вместо 100-120 каналов можно будет передавать по 1000 каналов плюс данные на высокой скорости. Инженеры Island Labs считают, что технология xG могла бы стать решением проблемы резервирования полосы частот для мобильной связи третьего поколения. Самостоятельно xG-оборудование Island Labs выпускать не будет - технологию планируется лицензировать.

Спецификации HomeRF

Разработанная консорциумом HomeRF Working Group (HRFWG) технология HomeRF нацелена на построение беспроводных сетей в частных домовладениях и малых офисах. Оборудование HomeRF работает в диапазоне частот 2,4 ГГц, для передачи трафика используется метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частоты. Специфика сферы применения обусловила изначальную ориентацию на подключение к беспроводной сети разнообразных устройств - от персональных компьютеров и периферии до бесшнуровых телефонов и средств бытовой электроники. Технология рассчитана на передачу разных типов трафика - данных, голоса и потокового мультимедиа. В качестве метода доступа к среде передачи при транспортировке голоса используется метод временного разделения каналов TDMA (заимствованный из сетей DECT), а при транспортировке трафика данных - метод множественного доступа с избежанием коллизий CSMA/CA (аналогичный применяемому в сетях 802.11). Появление в марте 2001 г. спецификаций HomeRF 2.0 позволило поднять поддерживаемую максимальную скорость передачи с 2 до 10 Мбит/с. По заявлениям членов консорциума HRFWG, к концу 2002 г. этот показатель увеличится до 20 Мбит/с. Некоторыми аналитиками технология HomeRF рассматривается в качестве конкурента технологиям Bluetooth и Wi-Fi.

5G уже в России

На отечественном рынке появилась беспроводная сеть нового поколения. На фоне многочисленных разговоров о перспективах нового поколения мобильной связи 3G беспроводная связь семейства стандартов IEEE 802.11 в России уже шагнула в пятое поколение – 5G. О том, какие перспективы сулит отечественному бизнесу появление на рынке нового спектра высокоскоростных беспроводных сервисов передачи данных, мы расскажем в этой статье.

В движении Беспроводные технологии связи семейства стандартов IEEE 802.11 в России имеют собственную историю. Можно сказать, что она пишется на наших глазах. Несмотря на то, что такие беспроводные сети завоевывают популярность, в сознании пользователя все «беспроводное» часто ассоциируется с «мобильным». Изменить сложившиеся стереотипы помогло значительное распространение решений на базе стандарта 802.11b (2,4 ГГц). Эти решения активно используются для создания фиксированных сетей доступа городского масштаба, а зачастую и района/области. Данный стандарт, хорошо известный как Wi-Fi и поддержанный крупнейшими вендорами глобального IT - и телекоммуникационного рынка, является «хитом» в IT – и деловой прессе уходящего года. Однако довольно быстро на российском рынке операторов фиксированной беспроводной связи частоты в диапазоне 2,4 – 2,48 ГГц были разделены между несколькими операторами, работающими на одной территории. Понятно, что при недостаточной емкости диапазона серьезно пострадало качество услуг. К тому же оно постоянно «деградировало». Это связано в первую очередь с тем, что «внутриофисное» оборудование Wi-Fi использовалось для построения «внешних» сетей. Но технология нашла своего потребителя, поэтому все заказчики, произнося слова «радиодоступ», «беспроводной Интернет», имеют в виду именно этот диапазон. Компания ArtCommunications, московский оператор связи, первой задумалась о возможностях дальнейшего развития сетей радиодоступа. Первоначально, как один из вариантов, рассматривался диапазон 3,5 – 3,6 ГГц. Но вследствии того, что сегодня в России хорошо известен только один производитель такого оборудования, а сам диапазон на стандартизован, оператору пришлось отказаться от этой идеи. В результате выбор пал на стандарт 802.11а и диапазон частот 5,25 – 5,35 ГГц. Данный стандарт характеризуется более высокими скоростями – до 54 Мбит/с против 11Мбит/с. Он подразумевает разделение оборудования на классы для «внутриофисного» и «внешного» применения. Более широкий диапазон частот 5,15 – 5,35 ГГц облегчает частотное планирование сети, позволяет строить сети большей абонентской емкости, что особенно важно для крупных городов, таких как Москва и Санкт- Петербург. Благодаря своевременности принятия стандарта 802.11а практически все предыдущие производители телекоммуникационного оборудования имеют собственные линейки, поддерживающие данный стандарт. Дальнейшее развитие сети на базе данного стандарта будет способствовать повышению качества услуг. Качество – на твердую «пятерку» В представлении потребителя, особенно корпоративного, сеть пятого поколения 5G ассоциируется с новым уровнем качества услуг. Что называется, на «отлично». ArtCommunications позиционирует сервисы на базе 5G на качественно новом уровне. И не только по качеству, но и по скоростным параметрам. А цены на эти услуги не выше, чем стоимость услуг в сетях стандарта 202.11b других операторов. Компания ArtCommunications первой в России получила частотные присвоения в диапазоне 5 ГГц, что позволило построить на всей территории Москвы и области сеть передачи данных большой абонентской емкости, избежав проблем с частотным планированием. Спектр шириной в 100 Мгц принадлежит одной компании, соответственно пользователя уже не будут волновать вопросы, связанные с вероятностью помех от операторов, работающих, например, в соседних сегментах диапазона. Это гарантирует достижение хороших качественных параметров. В настоящее время сеть ArtCommunications находится в коммерческой эксплуатации. Диапазон 5G открывает возможность для развертывания качественных беспроводных сервисов в регионах. Благодаря принятому решению ГКРЧ (протокол № 23/5 от 23.12.2002 г.) об использовании данного диапазона в коммерческих целях в нем могут работать крупные компании и операторы. По большому счету клиенту не важно, «сколько гигагерц» и на каких частотах ему предоставляют услуги. Он ориентируется на решения, доступные по цене, выгодные технологически (беспроводное всегда удобнее), чем проводное. И делает выбор, получая подтверждение качества предоставляемых услуг. В новой сети 5G есть сервис тестовой работы продолжительностью 1 месяц. Не понравилось – компания возвращает все деньги, которые получила с клиента за подключение. Это наглядная демонстрация потребителю уверенности оператора в качестве своей услуги. В Москве и области количество клиентов, желающих воспользоваться сервисами 5G, уже выросло в два раза с момента начала эксплуатации. Начата работа в Санкт-Петербурге. Планируется продвижение услуги в регионы. В связи с бурным развитием публичных Wi-Fi – сетей (hot-spot’ов) возникает проблема создания магистрального канала – быстрого, легко реализуемого, возможно, даже с организацией IP-телефонии. Сеть 5G позиционируется как оптимальное магистральное решение для hot-spot’ов, публичных WLAN-сетей, предоставляющее достаточно большие каналы емкости по скоростям и трафику. Такое решение оптимально с точки зрения вложения денег. Если место hot-spot’ов было выбрано неудачно, магистральный канал можно быстро свернуть без финансовых и технических потерь и так же быстро развернуть на новом месте. Здесь явная победа беспроводных решений – никакой стационарной привязки к зданию, конкретному месту. Технология 5G позволит оказать множество новых услуг для самого широкого круга потребителей. При этом существенно возрастает качество услуг, скорость передачи данных и доступа в Интернет. Сейчас спектр услуг, осуществляемых на базе 5G, это передача данных, доступ в Интернет, телефония, IP-телефония. Новая сеть уже имеет значительное покрытие – Москва и ближайшее Подмосковье в пределах 60 км от МКАД. В этой зоне кроме корпоративных клиентов добавиться большое количество владельцев частных домов, коттеджей – потенциальных потребителей широкополосных телекоммуникационных услуг. Другие широкополосные технологии, например оптоволоконные каналы и xDSL, с большим трудом «добираются» до потребителей, находящихся за границами столицы. Итак, добро пожаловать в Россию, беспроводные сети пятого поколения! Лидер беспроводных технологий Компания ArtCommunications Ltd. Образована в 1995г. Направление деятельности: оператор собственной радиосети доступа в Интернет и интегратор беспроводных компьютерных сетей корпоративного и общего пользования. Являясь оператором связи и интернет-провайдером, ArtCommunications предоставляет телекоммуникационные услуги на базе собственной беспроводной широкополосной сети передачи данных торговой марки «5G». Сеть действует на территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Радиосеть работает в диапазоне частот 5,25-5,35 ГГц по стандарту 802.11а. Клиентам обеспечиваются каналы доступа в Интернет и передачи данных со скоростями от 64Кбит/с до 10Мбит/с. В области проектных решений и системной интеграции ArtCommunications создает крупномасштабные информационные системы, проектирует и развертывает территориально-распределенные сети масштаба предприятия, города, региона с использование беспроводных радио- и оптических технологий, а также поставляет широкий спектр разработок для других операторов связи.

Wi-Fi с поддержкой голоса

РАБОТА над стандартами, которые обеспечат поддержку голосовой связи в сетях Wi-Fi, началась. Ряд производителей, в первую очередь — компании Airespace и Spectralink, обратились к руководству IEEE с просьбой сформировать исследовательскую группу Fast Roaming, которая будет заниматься организацией передачи управления между точками доступа. Ассоциация IEEE уже взяла на себя ответственность за развитие стандарта качества обслуживания 802.11e, который позволит присваивать голосовым пакетам более высокий приоритет, чем пакетам данных. Цель нового проекта заключается в решении вопросов управления телефонными звонками в процессе перемещения пользователей внутри беспроводной сети от одной точки доступа к другой. Возможность переключения с одной точки доступа на другую предусматривала даже первая версия стандарта 802.11, но при подобном «роуминге» наблюдались кратковременные прерывания потоков данных. По иронии судьбы, связанные с этим неприятности еще заметнее стали проявляться после активизации функций безопасности, встроенных в сети Wi-Fi. Если телефонный звонок осуществляется при перемещении пользователя между точками доступа, туннель, по которому передается зашифрованная информация, должен быть ликвидирован в одной точке доступа и восстановлен в другой. Если такая процедура занимает свыше 50 мс, потребитель воспринимает это как обрыв связи. По словам производителей, сейчас для переключения требуется более 70 мс. «При работе с системой безопасности в сетях 802.11i создается ощущение, что роуминг замедляется и оживить его можно только хорошим пинком», — иронизирует директор компании Airespace по инженерным системам Боб О’Хара. Производитель беспроводных коммутаторов Airespace является одним из ведущих разработчиков технологий передачи голоса по сетям Wi-Fi, и его представители входят в состав исследовательской группы IEEE. Исследовательская группа намерена приступить к проектированию нового стандарта немедленно. Правда, официальное разрешение IEEE может быть получено, лишь когда исполнительный комитет выдаст положительное заключение на запрос о санкционировании работ и направит его комитету по стандартизации для окончательного утверждения. Ожидается, что это произойдет в марте. «Мы принимаем участие в реализации данного проекта, поскольку понимаем: при отсутствии стандартов в этой области появится масса несовместимых между собой продуктов, — пояснил О’Хара. — Сильнее всего пострадают владельцы телефонов VoIP, хотя неприятные последствия в той или иной степени отразятся на всех устройствах 802.11». Что же касается приложений, все будет зависеть от их устойчивости к прерываниям при прохождении потоков данных. Корпорация Cisco Systems уже собирается предложить нестандартное расширение для своих беспроводных продуктов. Другие производители также планируют реализовать различные механизмы переключения соединения движущегося абонента между точками доступа. Впрочем, О’Хара все же надеется, что проектируемые стандарты помогут сгладить возникающие противоречия. Интерес к деятельности исследовательской группы IEEE проявляют компании Symbol Technologies и Intel. Многие считают, что существующие стандарты Wi-Fi не способны обеспечить устойчивую передачу голоса. Пока же решать задачи организации голосовой связи чаще всего предлагается на основе технологии 802.11a

Новая Сага о Харальде Синезубом, короле викингов

«...А в году от Рождества Христова девятьсот пятнадцатом Тира, супруга датского короля Горма Старого, подарила ему второго сына, Харальда, прозванного Синезубым. И стал Харальд настоящим викингом, сильным и бесстрашным, и с юношеских лет ходил он в заморские походы покорять чужие города и веси, и был он последним, кто защищал смертельно раненного брата своего, Кнуда Радостного, в битве на острове Эйре. И когда настало время, достойно принял он от отца своего датскую корону, и правил долго и многомудро народом своим: он принес ему свет христианства, и собирал разрозненных, и примирял непримиримых, и расширил земли викингов, объединив Данию и Норвегию, разделенные от природы Скагерраком...»

...А в конце 90-х годов ХХ века, через тысячу лет после смерти короля Харальда, его прапрапра- и так далее — внукам из фирмы Ericsson пришла идея создания универсальной системы, позволяющей объединить самые разнообразные компьютерные и телекоммуникационные устройства в пределах одной общей рабочей станции. На гребне очередной, уже третьей по счету, волны развития беспроводных коммуникаций современные викинги во главе мощной интернациональной армады (в состав которой вошли Nokia, IBM, Intel и Toshiba) отправились в плавание за новые технологические горизонты, дабы обеспечить нам и нашим многочисленным лэптопам, ноутбукам, мобильным терминалам, факсам, сотовым телефонам и т. д. светлое будущее в режиме полной взаимосвязи и абсолютного взаимопонимания. Поставив перед собой такую унитарную цель, компания Ericsson недолго мучилась над названием вновь организуемого проекта: английский термин Bluetooth — Синезубый — возник сам собой как символ «преемственности скандинавских поколений», вдохновляющий потомков великого Харальда на героические свершения во имя научно-технического прогресса. За мир без проводов/или Каждому утюгу — сетевой адрес ...А прогресс — он на то и прогресс, чтобы ежегодно (можно, конечно, и чаще) появлялись новые сверхвысокопроизводительные приборчики и системки, а то и целые оригинальные технологии, более эффективные, чем старые, которые все чаще и чаще перестают удовлетворять привередливых нас. Так ли уж давно все цивилизованное человечество было в полном восторге от возможности проникновения в любые информационные недра через новорожденный Интернет по обычным телефонным линиям? Но вот и телефоны стали обходиться без кабелей, и лэптопы с ноутбуками стали мобильнее и мощнее, и количество проводов, опоясывающих наши личные (т. е. очень персональные) настольные компьютерные станции с их богатой периферией, стало раздражать. И чем дальше, тем больше все эти элементы тяготеют к интеграции, взаимодействию и взаимопроникновению. Вполне естественно, что зависимость от проводов и кабелей подобной интеграции мешала, как крепостное право — развитию капитализма. Таким образом, были созданы все необходимые предпосылки к возникновению беспроводных коммуникационных технологий, бурный рост которых мы сейчас и имеем удовольствие наблюдать. И глаз, как говорится, не успел моргнуть, а наш Интернет вместо традиционных кабельных линий (которые, кстати, и проложены-то не везде) стал вовсю использовать для транспортировки данных радиоволны. Почувствовав вкус свободы от проводов, Интернет удобно расположился практически во всем радиодиапазоне, не стесняясь оккупировать и оптическую часть спектра. И это, конечно же, далеко не все: исповедуя принцип «от общего — к частному», беспроводная революция неотвратимо проникает из глобальной коммуникационной среды в пределы наших офисов, квартир и кабинетов. Перед миллионами и миллионами пользователей ПК забрезжила радужная перспектива беспроблемного превращения каждой комнатной мини- и микросеточки со всеми ее примочками и прибамбасами в полноправный работоспособный элемент общей глобальной сети. Девиз времени: всем периферийным устройствам — по сетевому адресу! Каждому ксероксу (принтеру, сканеру, телевизору, холодильнику, утюгу — далее везде...) — право подключения к Интернету! Освободим наши родные компьютеры от кабельных оков, от пут Centronics’ов, RS-232, SCSI, USB и прочих условностей! Проведем генеральную уборку на наших рабочих столах и вытрем, наконец, пыль столетий, накопившуюся в местах постоянного чудовищного переплетения проводов! Работа предстояла немалая, но и за желающими реорганизовать наши индивидуальные рабочие места дело не стало: сразу три консорциума, в каждом из которых присутствовали всемирно известные авторитеты в области РС- и телеком-индустрии, засучив рукава взялись за решение этой непростой задачки. Причем каждый из трех подошел к решению со своей стороны, исходя из собственного видения проблемы и рассчитывая на свои неубиенные козыри. Консорциум HomeRF (как следует из названия) сконцентрировал свое внимание на обеспечении новыми коммуникационными возможностями наших домашних приборов и устройств, используя при этом радиоволновый диапазон. Разработчики технологии JetSend (во главе с Hewlett-Packard), наоборот, сделали упор на инфракрасной передаче данных, обработке изображений, а следовательно, адресовали свой проект офисам. Своим путем пошли и создатели технологии Bluetooth имени Харальда Синезубого. Они поставили перед собой задачу предельной интеграции локальных мини-сетей в систему мобильных устройств, вне зависимости от места нахождения и прикладного назначения этих сетей. Таким образом Bluetooth среди прочих стандартов беспроводной коммуникации занял нишу где-то между DECT (Digital European Cordless Telecommunications, — протоколом, разработанным для внутренних беспроводных сетей крупных предприятий, складов, супермаркетов, имеющим радиус действия 100–300 м и чрезвычайно подходящим также для местных телефонных мини-сотовых сетей) и iRDA (infra Red Data Association, — стандартом, опирающимся на транспортировку данных в инфракрасном спектре, давно и широко используемым средством беспроводной коммутации компьютерной техники). Телекоммуникационные викинги Специфика самой задачи обусловила и наличие определенных дополнительных требований к новой технологии: простота и легкость стыковки устройств в непривычном сетевом окружении; сохранение действующей таблицы IP-адресов в маршрутизаторе без ее дополнительной настройки на сервере нового пользователя; возможность изохронной транспортировки данных для передачи голоса и т. д. Никуда не денешься и от требований к экономичности: технология просто обязана быть дешевой и общедоступной, иначе теряется смысл ее конечного индивидуального предназначения. В результате совместного творчества Ericsson с партнерами на свет появилась весьма элегантная система, действительно соответствующая вышеперечисленным требованиям в режиме беспроводной связи компьютера с периферией на расстоянии до 10 м. Система Bluetooth представляет собой компактную радиосеть, работающую на частотах, выделенных для безлицензионного использования (2 402–2 480 МГц). Оригинальная топология системы предусматривает объединение группы из максимум восьми активных (active) и нескольких пассивных (parked) устройств в сетевой узел, именуемый «пиконетом» (piconet). В рамках такого «пиконета» существует одно главное (master) и до 7 подчиненных (slave) устройств. Несколько взаимно несинхронизированных, но способных к полноценному обмену данными «пиконетов» образуют мини-сеть под названием «скаттернет» (scatternet), или, как ее иногда именуют в вольном русском переводе, «разрознет» или «размазнет» (в принципе, оба эти варианта вполне удачно передают и лингвистический, и технический смысл исходного англоязычного термина). «Разрознет» может быть организован, например, в офисе для обслуживания нескольких постоянных пользователей, а любой посетитель (назовем его временным или мобильным пользователем), зайдя в этот офис, тоже имеет возможность подключиться к местной мини-сети. А поскольку построены устройства на дешевых и миниатюрных (9х9 мм) чипах, их габариты позволяют, в принципе, подключить к системе даже зажигалку. Что же будет завтра? А завтра любой из нас, встав, как обычно, в восемь утра, подаст команду своей домашней РС-шке о том, что пора, мол, начинать комплекс morning exercises, — а тот, едва услышав голос хозяина, мгновенно включит телевизор в режим воспроизведения не увиденного, но записанного вчера футбола, а также активизирует кухонный комбайн на приготовление завтрака. Перед тем, как зайти в свой офис, мы припаркуем свой БМВ на любимой стоянке, не забыв оплатить ее услуги по электронной карточке. А затем, переступив порог родного кабинета, прочтем на экране своего личного компьютера переданную с карманного органайзера информацию о назначенных на этот день встречах; тут же цветной лазерный принтер воспроизведет комплект фотографий, предварительно скачанных из цифрового фотоаппарата; а накопившаяся за ночь электронная почта будет к этому времени уже разобрана, рассортирована, а частично и отбракована за ненадобностью. К нам будут приходить посетители, и их электронные визитные карточки легко и непринужденно перекочуют в нашу соответствующую базу данных; а во время переговоров сотовый телефон будет исправно перенаправлять все звонки программе-автоответчику, дабы не отвлекать нас от срочного дела... Мечты? Да, мечты. Но только вполне осуществимые. Скорее всего, они не станут реальностью через год. Но через три-пять лет? Направление выбрано, курс проложен, и третья волна развития беспроводных технологий уже набрала ход. Потомки Синезубого Харальда вместе со своими соратниками и конкурентами гребут изо всех сил, приближая горизонт, за которым эти мечты обратятся в повседневность. Bluetooth — стандарт, технология или система По определению самих авторов, «беспроводная технология Bluetooth де-факто является стандартом, равно как и набором спецификаций, определяющим функционирование компактных и дешевых систем связи на небольших расстояниях между мобильными персональными компьютерами, мобильными телефонами и иными портативными устройствами». Вот так: ответ вроде бы есть, но его вроде бы и нет — технология, стандарт и система в одном флаконе. Bluetooth представляет собой недорогой радиоинтерфейс с низким энергопотреблением (мощность передатчика всего порядка 1 мВт) для организации персональных сетей, обеспечивающий передачу в режиме реального времени как цифровых данных, так и звуковых сигналов. Изначально дальность действия радиоинтерфейса закладывалась равной 10 метрам, (т. е. примерно в границах одной комнаты), однако сейчас спецификациями Bluetooth уже определена и вторая зона около 100 м — для покрытия стандартного дома. При этом нет необходимости в том, чтобы соединяемые устройства находились в зоне прямой видимости друг друга, их могут разделять «радиопрозрачные» препятствия (стены, мебель и т. п.), и к тому же приборы могут находиться в движении. Для работы радиоинтерфейса Bluetooth используется так называемый нижний (2,45 ГГц) диапазон ISM (industrial, scientific, medical), предназначенный для работы промышленных, научных и медицинских приборов. Радиоканал обладает полной пропускной способностью в 1 Мбит/с, что обеспечивает создание асимметричного канала передачи данных на скоростях 723,3/57,6 Кбит/с или полнодуплексного канала на скорости 433,9 Кбит/с. Если данные не передаются, то через Bluetooth-соединение можно передавать до 3 дуплексных аудиоканалов по 64 Кбит/с в каждом направлении. Возможна также и комбинированная передача данных и звука. В части организации обмена данными Bluetooth соответствует спецификации стандарта локальных сетей IEEE 802 и использует сигналы с расширением спектра путем скачкообразной перестройки частоты (FHSS) по псевдослучайному закону со скоростью 1600 переключений в секунду в полосе 2400–2483,5 МГц. Bluetooth работает как многоточечный радиоканал, управляемый, аналогично сотовой связи GSM, многоуровневым протоколом. В качестве мер защиты в Bluetooth предусмотрено кодирование передаваемых данных, а также выполнение процедуры авторизации устройств. При этом возможны три уровня защиты: минимальная (данные кодируются общим ключом и могут приниматься любыми устройствами без ограничений); защита на уровне устройств (непосредственно в чипе прописывается уровень доступа, в соответствии с которым устройство может получать определенные данные от других устройств); защита на уровне сеанса связи (данные кодируются 128-битными случайными числами, хранящимися в каждой паре устройств, участвующих в конкретном сеансе связи). Однако если бы система создавалась исключительно для коммутации беспроводных мышек и клавиатур — это было бы более чем тривиально и малоинтересно. Но авторы технологии Bluetooth — люди серьезные, и одновременно с разработкой топологии и начинки системы они занялись и созданием стандартизованного программного обеспечения (Software Framework). При этом никто не стал изобретать велосипед: все внимание было сосредоточено на адаптации к новым условиям уже существующих стандартов и протоколов. К примеру, TCP/IP был выбран в качестве базового сетевого многофункционального протокола, а vCard/vCalendar — для обмена персональной информацией, ведения электронных записей и т. д. Перечень устройств, адаптируемых к этой технологии, буквально безграничен: принтеры, КПК, факсы, клавиатуры, джойстики — все это и многое другое может в любой момент стать частью вновь организуемой системы Bluetooth. Технология (она же — стандарт) предназначена для строительства мостов и мостиков между существующими сетями, налаживания контактов между периферийными устройствами и интерфейсами, создания локальных взаимосвязанных «компьютерных группировок», независимых от стационарной сетевой инфраструктуры. Рассчитанная на работу в «шумной» радиосреде, система (она же — технология) Bluetooth использует схему прыгающих частот, которая позволяет избегать помех и стабилизировать передачу данных по линиям беспроводной коммутации. Модули этой системы способны противостоять интерференции сторонних сигналов: при их возникновении приемо-передающие устройства автоматически и согласованно перестраиваются на другую частоту. Поскольку (как уже указывалось выше) системы Bluetooth могут применяться и для передачи голосовых сообщений, технология предусматривает еще некоторые специальные схемотехнические решения. По этому поводу Ericsson в своем технологическом описании дает такой комментарий: «Голосовые каналы системы используют схему кодирования по дельта-модуляции с переменной крутизной (continuous variable slope delta modulation, CVSD), при которой голосовые сигналы не подлежат ретрансляции в виде пакетов данных. Выбор метода CVSD обусловлен требованиями помехоустойчивости системы и регулировки уровня звукового сигнала при его приемо-передаче в условиях внешней среды, насыщенной посторонними шумами. Эксперименты показали, что даже с повышением шумового фона до такого уровня, который соответствует 4-процентному увеличению погрешности на каждый бит передаваемой информации, CVSD-кодирование позволяет сохранять полную внятность транслируемых голосовых сообщений». Учитывая перспективность новой технологии, к альянсу из пяти ее разработчиков и отцов-основателей довольно быстро примкнули One2One, Motorola, Qualcomm, Compaq, Dell, 3Com, Palm, VLSI, Xircom, Psion, Dacom, Lucent и ряд других известных компаний. А массачусеттская фирма Cahners In-Stat Group, специализирующаяся на исследованиях в области высоких технологий, еще в 1999 году поспешила спрогнозировать, что в течение пяти-шести лет по всему миру будет выпущено свыше 1 миллиарда оригинальных устройств, ориентированных на работу именно в этом стандарте. Офис — квартира — машина /или Больше Bluetooth’ов — хороших и разных Специализированные «синезубые» устройства по крайней мере с 2000 года регулярно экспонируются на самых масштабных и престижных выставках телекоммуникаций. CeBIT, например, стал одним из первых свидетелей премьеры нескольких разработок Ericsson: прежде всего, естественно, мобильного телефона, а также PC-карты, КПК в виде часов и других прототипов, многие из которых умеют распознавать речевые команды. Там же, в Ганновере, другая шведская фирма, C Technologies, впервые представила «интеллектуальную» Bluetooth-ориентированную мышку, способную работать в качестве автоматического детектора контекстной информации. Nokia показала на выставке Demobile-2000 свой «медиатерминал», а также объявила о выпуске новой модели сотового телефона Nokia 3310, который по сравнению со своим предшественником серии 3210 обладает весьма примечательным свойством: с его помощью можно не только разговаривать, но и участвовать в самом настоящем чате. На сегодняшний день сами Bluetooth-чипы выпускаются уже несколькими десятками компаний. Первое такое изделие фирма Ericsson создала еще в 1999 году, а в октябре 2000 года Matsushita-Kotobuki Electronic Industries разработала весьма компактный Bluetooth-модуль, минимизация размеров которого была достигнута за счет помещения всех компонентов, включая антенну приемопередатчика (!), на единую керамическую подложку. Вообще же на разных стадиях освоения массового производства специализированных Bluetooth-микросхем находятся и Atmel, и Broadcom, и Intel, и Motorola, и NEC, и Samsung, и еще не один десяток крупных, средних и небольших компаний. Разнообразие и количество моделей Bluetooth-устройств сейчас растет буквально с каждым днем. Первые сотовые телефоны со встроенной платой (Ericsson T36s, Ericsson R520, Siemens S42, Nokia 6310 и др.) и специальные телефонные адаптеры (Bluetooth Connectivity Kit для Nokia 6210) появились на свет почти три года назад. А Bluetooth-адаптеры для работы с компьютерами, принтерами и другими устройствами разрабатываются и/или выпускаются сейчас уже множеством фирм: Axis (Bluetooth-модуль для принтеров), IBM (PC-карта и Bluetooth-модем для органайзеров типа Palm), Motorola (плата формата Mini PCI, поддерживающая как Bluetooth, так и стандарт модемной связи V.90), NEC (коммуникационный модуль для ноутбуков), Siemens (Bluetooth-адаптер, подключаемый к USB-порту настольного компьютера или ноутбука, способный работать в радиусе 100 метров), Sharp (Bluetooth-модуль в виде карты CompactFlash), Toshiba (Bluetooth PC Card), TDK (Bluetooth USB Adapter) и др. И ассортимент изделий, использующих технологию Bluetooth для обмена данными, уже отнюдь не ограничивается только наушниками и коммуникационными адаптерами, а включает множество самых разнообразных устройств. Финская компания Nokian Tyres разработала технологию, позволяющую вести непрерывное автоматическое наблюдение за состоянием колес автомобиля. Motorola создала автомобильный комплект Bluetooth hands-free, взаимодействующий с бортовым компьютером машины и обеспечивающий возможность дистанционного управления дверьми автомобиля. При этом среди специалистов стало расхожим мнение, что технология Bluetooth, благодаря своей простоте и изяществу, просто не имеет конкуренции в области создания автомобильных локальных сетей. Однако на Bluetooth обратили пристальное внимание не только автомобилисты. Компания BlueTags предложила встраивать интерфейс Bluetooth в сумки и чемоданы либо оснащать им даже ярлыки, наклеиваемые на багаж при его транспортировке. По мнению компании, такое нововведение существенно упростит жизнь работникам отелей, вокзалов и аэропортов, которые смогут автоматически сортировать ручную кладь, а также сократит число потерь вещей. А в корпорации IBM были разработаны Bluetooth-часы, которые можно не только носить на руке, но и дополнительно использовать в качестве своеобразной выносной клавиатуры для дистанционного управления компьютером, например во время различных докладов и презентаций. Anoto и Ericsson широко представили любопытное устройство под названием Chatpen: авторучку, позволяющую передавать сделанные ею записи в компьютер или на сотовый телефон. Для этого в Chatpen, кроме пишущего узла, содержится миниатюрная видеокамера, микропроцессор и Bluetooth-модуль. Процесс письма отличается от обычного только тем, что производится на специальной бумаге, содержащей сетку из малозаметных точек. Именно относительно этих точек и фиксируются все перемещения ручки по бумаге, а полученный результат, после соответствующей обработки, пересылается по интерфейсу Bluetooth в расположенные поблизости компьютеры или на мобильный телефон для дальнейшей передачи. В качестве одного из подтверждений реальности использования технологии Bluetooth для построения различных локальных сетей можно указать успешное завершение развертывания подобной беспроводной сети американской компанией Red-M в Университетской клинике немецкого города Майнца. Такая сеть позволяет врачам оперативно вводить информацию о пациентах в базу данных клиники, используя ручные компьютеры на базе Palm. А в Великобритании уже в ряде городов на основе Bluetooth создаются сети пунктов беспроводного доступа в Интернет, которые впоследствии предполагается распространить на всю Европу. Но как ни разнообразны существующие устройства с Bluetooth-модулями, будущее этой технологии представляется еще более удивительным. На рыночных просторах/или Дело Харальда живет и побеждает В критиках, скептиках и откровенных противниках у технологии Bluetooth, как у любого нового и интересного дела, недостатка, конечно же, нет. Вот уже третий год подряд с завидной регулярностью и настойчивостью в некоторых кругах экспертов распространяются авторитетные мнения о бесперспективности решений и устройств на этой технологической основе, о скором и неминуемом крахе Bluetooth в целом. На определенном этапе ажиотаж критики активизировался еще и в связи с конкурентностью Bluetooth по отношению к системам беспроводных локальных сетей 802.11b. Сторонники 802.11b (Wi-Fi) занимали бескомпромиссную позицию, утверждая, что Bluetooth никогда не будет иметь успеха, и даже предсказывая крах Bluetooth. В это время специальная рабочая группа Bluetooth SIG хранила молчание, сосредоточившись на продвижении Bluetooth, и не вступала в споры. Причем последние исследования показали, насколько неверны аргументы о превосходстве 802.11b: по всем объективным экспертным оценкам, в 2002 году чипсетов Bluetooth было продано больше, чем чипсетов 802.11b. В то время, как обе технологии, в принципе, успешно развиваются и продвигаются на рынке, скорость развития Bluetooth намного выше, чем 802.11b. Среди аналитиков существует такая точка зрения, что к 2006 году недельный объем продаж устройств Bluetooth будет соответствовать годовому объему продаж устройств 802.11b. Однако проблема объективной оценки количественных данных о рыночном успехе заключается в том, что для большей части реальных решений недостаточно сведений об одном чипе. Многие публичные заявления об объеме продаж были результатом двойного (или даже тройного) подсчета. Хотя в промышленности бытует видение Bluetooth как «одночиповых беспроводных решений», в реальности все обстоит иначе. В 2001 году компанией Cambridge Silicon Radio было создано решение, которое интегрировало полное изделие Bluetooth (за исключением памяти) в один чип. Подобные одночиповые решения разработаны также фирмами Ericsson, Infineon, Broadcom и другими. В остальных случаях для реализации изделия Bluetooth требуется от двух до шести отдельных чипов, которые могут быть произведены различными фирмами. По мнению аналитиков, одночиповые решения не будут доминировать на рынке Bluetooth по крайней мере в следующие два года. В то же время, ряд приложений Bluetooth, как, например, мобильные телефоны и КПК, требуют большей степени интеграции, так как в этих изделиях на мощном базовом контроллере реализуется baseband-контроллер Bluetooth, требуя лишь отдельного чипа для реализации RF-интерфейса. Реализация одночипового решения 802.11b до сих пор является чрезвычайно проблемной задачей. Популярность Bluetooth продолжает (и, скорее всего, будет продолжать) расти, движимая в первую очередь индустрией мобильных телефонов. Одной из основных причин роста станет ужесточение законодательства по отношению к использованию мобильных телефонов в автомобиле. В Германии, Нидерландах, Австралии, США, России, а теперь и в Англии уже одобрен закон, запрещающий использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Это становится серьезной проблемой для сетевых операторов, так как большое число телефонных звонков производится из автомобиля. Решение проблемы видится в использовании громкоговорящих систем с интерфейсом Bluetooth, которые также позволяют использовать голосовой набор. На российском рынке доступны практически все модели мобильных телефонов Bluetooth от фирм Ericsson, Nokia, Motorola, Philips. Увеличение количества мобильных телефонов с поддержкой Bluetooth обусловлено стремлением сотовых операторов к увеличению доходов от своих сетей GPRS. Более 100 сетей GSM во всем мире анонсируют включение возможностей GPRS. Они столкнулись с определенными затруднениями, так как без возможности беспроводной связи GPRS-телефона с мобильным вычислительным устройством (чаще всего ноутбуком) нет очевидного способа увеличения среднего дохода на одного абонента (Average Revenue Per User — ARPU). В 2002 году российский оператор сотовой связи «Вымпелком» начал предоставлять пользователям услуги GPRS. Над расширением GPRS-услуг работает и МТС. За счет появления новых компаний-производителей резко увеличивается количество и разнообразие мобильных телефонов Bluetooth, — их число к концу 2002 г. приблизилось к 24 миллионам (в 2001 году было выпущено только 1,5 миллиона мобильных телефонов Bluetooth). Стремительный рост будет продолжаться и в 2003 году, ибо предполагается, что возможностями Bluetooth будут обладать не только телефоны класса люкс, но и аппараты среднего класса. В целом же, развитие рынка Bluetooth будет определяться прежде всего мобильными телефонами и беспроводными гарнитурами. Bluetooth — отрасль ИТ-бизнеса и сообщество производителей. Многопрофильные ИТ-компании, разрабатывающие решения и устройства на базе Bluetooth; Фирмы, специализирующиеся в области технологий luetooth. 3Com Atmel Axis Communications BroadCom C Technologies AB Cambridge Silicon Radio Centurion Wireless Technologies Cerulic Chip Express ClassWave Commil Commtag Computer Access Technology Corp. Ericsson eXI Wireless Extended Systems gigaAnt Global Communication Technology GN Netcom IBM iBilt Technologies Ionic Microsystems IVT Kivalo lesswire AG Lobby7 Lucent Marconi MaxSys Melody Interactive Solutions AB Microsoft Mindtree Moteco AB Motorola National Semiconductor NewLogic Nokia Norwood Systems PanGo Networks PatientKeeper Philips Plantronics Possio Psion Connect Rappore Technologies Red-M Registry Magic Roving Networks Siemens Signia Technologies Silicon Wave Socket Communications Sphinx Elektronik Strio SynchroPoint Wireless Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiyo Yuden TDK Telelogic TTP Communications Troy XCD TUV Global Ubicom VoiceFlash Wind River WIDCOMM Wipro Wireless Solutions AB; Adamya — протоколы обмена Agere Systems — микрочипы Anoto — инструментальные устройства ARC Wireless Solutions — антенны Arca Technologies — анализаторы ARC Cores — устройства BlueArc Atmel Wireless & Microcontrollers — микрочипы Blue2Space — точки доступа Bluefish — точки доступа Bluelinx — устройства Q-Zone BlueSocket — широкий спектр устройств BlueTags — устройства, адаптеры Brain Boxes — карты PCMCIA BrightCom — микрочипы и Bluetooth-решения Cetecom — консалтинг, тестирование и сертификация устройств и технологий connectBlue — продукция широкого потребления Crossbow Technologies — сенсоры DCM Technologies — протоколы обмена DigiAnswer — комплекты устройств Enhanced Messaging Systems, Inc. — сетевое оборудование Ensure Technologies — системы защиты сетей Hello Direct — аудиоаппаратура IBM's BlueDrekar — драйверы Impart Technology — специальное ПО Impulsesoft Private Limited — специальное ПО Intenna — антенны In2M — системы связи Parthus Technologies — целостные платформы Peregrine Semiconductor — микрочипы Pocit Labs — технологические решения Siemens Blu21 — точки доступа Spirea — чипсеты Stonestreet One — OEM-модули Tadlys — точки доступа Tality — IP-решения Zeevo — микрочипы и системы на их основе Zucotto Wireless — программные решения (Bluetooth/Java). Автор: Константин Ушаков