Новая Сага о Харальде Синезубом, короле викингов

«...А в году от Рождества Христова девятьсот пятнадцатом Тира, супруга датского короля Горма Старого, подарила ему второго сына, Харальда, прозванного Синезубым. И стал Харальд настоящим викингом, сильным и бесстрашным, и с юношеских лет ходил он в заморские походы покорять чужие города и веси, и был он последним, кто защищал смертельно раненного брата своего, Кнуда Радостного, в битве на острове Эйре. И когда настало время, достойно принял он от отца своего датскую корону, и правил долго и многомудро народом своим: он принес ему свет христианства, и собирал разрозненных, и примирял непримиримых, и расширил земли викингов, объединив Данию и Норвегию, разделенные от природы Скагерраком...»

...А в конце 90-х годов ХХ века, через тысячу лет после смерти короля Харальда, его прапрапра- и так далее — внукам из фирмы Ericsson пришла идея создания универсальной системы, позволяющей объединить самые разнообразные компьютерные и телекоммуникационные устройства в пределах одной общей рабочей станции. На гребне очередной, уже третьей по счету, волны развития беспроводных коммуникаций современные викинги во главе мощной интернациональной армады (в состав которой вошли Nokia, IBM, Intel и Toshiba) отправились в плавание за новые технологические горизонты, дабы обеспечить нам и нашим многочисленным лэптопам, ноутбукам, мобильным терминалам, факсам, сотовым телефонам и т. д. светлое будущее в режиме полной взаимосвязи и абсолютного взаимопонимания. Поставив перед собой такую унитарную цель, компания Ericsson недолго мучилась над названием вновь организуемого проекта: английский термин Bluetooth — Синезубый — возник сам собой как символ «преемственности скандинавских поколений», вдохновляющий потомков великого Харальда на героические свершения во имя научно-технического прогресса. За мир без проводов/или Каждому утюгу — сетевой адрес ...А прогресс — он на то и прогресс, чтобы ежегодно (можно, конечно, и чаще) появлялись новые сверхвысокопроизводительные приборчики и системки, а то и целые оригинальные технологии, более эффективные, чем старые, которые все чаще и чаще перестают удовлетворять привередливых нас. Так ли уж давно все цивилизованное человечество было в полном восторге от возможности проникновения в любые информационные недра через новорожденный Интернет по обычным телефонным линиям? Но вот и телефоны стали обходиться без кабелей, и лэптопы с ноутбуками стали мобильнее и мощнее, и количество проводов, опоясывающих наши личные (т. е. очень персональные) настольные компьютерные станции с их богатой периферией, стало раздражать. И чем дальше, тем больше все эти элементы тяготеют к интеграции, взаимодействию и взаимопроникновению. Вполне естественно, что зависимость от проводов и кабелей подобной интеграции мешала, как крепостное право — развитию капитализма. Таким образом, были созданы все необходимые предпосылки к возникновению беспроводных коммуникационных технологий, бурный рост которых мы сейчас и имеем удовольствие наблюдать. И глаз, как говорится, не успел моргнуть, а наш Интернет вместо традиционных кабельных линий (которые, кстати, и проложены-то не везде) стал вовсю использовать для транспортировки данных радиоволны. Почувствовав вкус свободы от проводов, Интернет удобно расположился практически во всем радиодиапазоне, не стесняясь оккупировать и оптическую часть спектра. И это, конечно же, далеко не все: исповедуя принцип «от общего — к частному», беспроводная революция неотвратимо проникает из глобальной коммуникационной среды в пределы наших офисов, квартир и кабинетов. Перед миллионами и миллионами пользователей ПК забрезжила радужная перспектива беспроблемного превращения каждой комнатной мини- и микросеточки со всеми ее примочками и прибамбасами в полноправный работоспособный элемент общей глобальной сети. Девиз времени: всем периферийным устройствам — по сетевому адресу! Каждому ксероксу (принтеру, сканеру, телевизору, холодильнику, утюгу — далее везде...) — право подключения к Интернету! Освободим наши родные компьютеры от кабельных оков, от пут Centronics’ов, RS-232, SCSI, USB и прочих условностей! Проведем генеральную уборку на наших рабочих столах и вытрем, наконец, пыль столетий, накопившуюся в местах постоянного чудовищного переплетения проводов! Работа предстояла немалая, но и за желающими реорганизовать наши индивидуальные рабочие места дело не стало: сразу три консорциума, в каждом из которых присутствовали всемирно известные авторитеты в области РС- и телеком-индустрии, засучив рукава взялись за решение этой непростой задачки. Причем каждый из трех подошел к решению со своей стороны, исходя из собственного видения проблемы и рассчитывая на свои неубиенные козыри. Консорциум HomeRF (как следует из названия) сконцентрировал свое внимание на обеспечении новыми коммуникационными возможностями наших домашних приборов и устройств, используя при этом радиоволновый диапазон. Разработчики технологии JetSend (во главе с Hewlett-Packard), наоборот, сделали упор на инфракрасной передаче данных, обработке изображений, а следовательно, адресовали свой проект офисам. Своим путем пошли и создатели технологии Bluetooth имени Харальда Синезубого. Они поставили перед собой задачу предельной интеграции локальных мини-сетей в систему мобильных устройств, вне зависимости от места нахождения и прикладного назначения этих сетей. Таким образом Bluetooth среди прочих стандартов беспроводной коммуникации занял нишу где-то между DECT (Digital European Cordless Telecommunications, — протоколом, разработанным для внутренних беспроводных сетей крупных предприятий, складов, супермаркетов, имеющим радиус действия 100–300 м и чрезвычайно подходящим также для местных телефонных мини-сотовых сетей) и iRDA (infra Red Data Association, — стандартом, опирающимся на транспортировку данных в инфракрасном спектре, давно и широко используемым средством беспроводной коммутации компьютерной техники). Телекоммуникационные викинги Специфика самой задачи обусловила и наличие определенных дополнительных требований к новой технологии: простота и легкость стыковки устройств в непривычном сетевом окружении; сохранение действующей таблицы IP-адресов в маршрутизаторе без ее дополнительной настройки на сервере нового пользователя; возможность изохронной транспортировки данных для передачи голоса и т. д. Никуда не денешься и от требований к экономичности: технология просто обязана быть дешевой и общедоступной, иначе теряется смысл ее конечного индивидуального предназначения. В результате совместного творчества Ericsson с партнерами на свет появилась весьма элегантная система, действительно соответствующая вышеперечисленным требованиям в режиме беспроводной связи компьютера с периферией на расстоянии до 10 м. Система Bluetooth представляет собой компактную радиосеть, работающую на частотах, выделенных для безлицензионного использования (2 402–2 480 МГц). Оригинальная топология системы предусматривает объединение группы из максимум восьми активных (active) и нескольких пассивных (parked) устройств в сетевой узел, именуемый «пиконетом» (piconet). В рамках такого «пиконета» существует одно главное (master) и до 7 подчиненных (slave) устройств. Несколько взаимно несинхронизированных, но способных к полноценному обмену данными «пиконетов» образуют мини-сеть под названием «скаттернет» (scatternet), или, как ее иногда именуют в вольном русском переводе, «разрознет» или «размазнет» (в принципе, оба эти варианта вполне удачно передают и лингвистический, и технический смысл исходного англоязычного термина). «Разрознет» может быть организован, например, в офисе для обслуживания нескольких постоянных пользователей, а любой посетитель (назовем его временным или мобильным пользователем), зайдя в этот офис, тоже имеет возможность подключиться к местной мини-сети. А поскольку построены устройства на дешевых и миниатюрных (9х9 мм) чипах, их габариты позволяют, в принципе, подключить к системе даже зажигалку. Что же будет завтра? А завтра любой из нас, встав, как обычно, в восемь утра, подаст команду своей домашней РС-шке о том, что пора, мол, начинать комплекс morning exercises, — а тот, едва услышав голос хозяина, мгновенно включит телевизор в режим воспроизведения не увиденного, но записанного вчера футбола, а также активизирует кухонный комбайн на приготовление завтрака. Перед тем, как зайти в свой офис, мы припаркуем свой БМВ на любимой стоянке, не забыв оплатить ее услуги по электронной карточке. А затем, переступив порог родного кабинета, прочтем на экране своего личного компьютера переданную с карманного органайзера информацию о назначенных на этот день встречах; тут же цветной лазерный принтер воспроизведет комплект фотографий, предварительно скачанных из цифрового фотоаппарата; а накопившаяся за ночь электронная почта будет к этому времени уже разобрана, рассортирована, а частично и отбракована за ненадобностью. К нам будут приходить посетители, и их электронные визитные карточки легко и непринужденно перекочуют в нашу соответствующую базу данных; а во время переговоров сотовый телефон будет исправно перенаправлять все звонки программе-автоответчику, дабы не отвлекать нас от срочного дела... Мечты? Да, мечты. Но только вполне осуществимые. Скорее всего, они не станут реальностью через год. Но через три-пять лет? Направление выбрано, курс проложен, и третья волна развития беспроводных технологий уже набрала ход. Потомки Синезубого Харальда вместе со своими соратниками и конкурентами гребут изо всех сил, приближая горизонт, за которым эти мечты обратятся в повседневность. Bluetooth — стандарт, технология или система По определению самих авторов, «беспроводная технология Bluetooth де-факто является стандартом, равно как и набором спецификаций, определяющим функционирование компактных и дешевых систем связи на небольших расстояниях между мобильными персональными компьютерами, мобильными телефонами и иными портативными устройствами». Вот так: ответ вроде бы есть, но его вроде бы и нет — технология, стандарт и система в одном флаконе. Bluetooth представляет собой недорогой радиоинтерфейс с низким энергопотреблением (мощность передатчика всего порядка 1 мВт) для организации персональных сетей, обеспечивающий передачу в режиме реального времени как цифровых данных, так и звуковых сигналов. Изначально дальность действия радиоинтерфейса закладывалась равной 10 метрам, (т. е. примерно в границах одной комнаты), однако сейчас спецификациями Bluetooth уже определена и вторая зона около 100 м — для покрытия стандартного дома. При этом нет необходимости в том, чтобы соединяемые устройства находились в зоне прямой видимости друг друга, их могут разделять «радиопрозрачные» препятствия (стены, мебель и т. п.), и к тому же приборы могут находиться в движении. Для работы радиоинтерфейса Bluetooth используется так называемый нижний (2,45 ГГц) диапазон ISM (industrial, scientific, medical), предназначенный для работы промышленных, научных и медицинских приборов. Радиоканал обладает полной пропускной способностью в 1 Мбит/с, что обеспечивает создание асимметричного канала передачи данных на скоростях 723,3/57,6 Кбит/с или полнодуплексного канала на скорости 433,9 Кбит/с. Если данные не передаются, то через Bluetooth-соединение можно передавать до 3 дуплексных аудиоканалов по 64 Кбит/с в каждом направлении. Возможна также и комбинированная передача данных и звука. В части организации обмена данными Bluetooth соответствует спецификации стандарта локальных сетей IEEE 802 и использует сигналы с расширением спектра путем скачкообразной перестройки частоты (FHSS) по псевдослучайному закону со скоростью 1600 переключений в секунду в полосе 2400–2483,5 МГц. Bluetooth работает как многоточечный радиоканал, управляемый, аналогично сотовой связи GSM, многоуровневым протоколом. В качестве мер защиты в Bluetooth предусмотрено кодирование передаваемых данных, а также выполнение процедуры авторизации устройств. При этом возможны три уровня защиты: минимальная (данные кодируются общим ключом и могут приниматься любыми устройствами без ограничений); защита на уровне устройств (непосредственно в чипе прописывается уровень доступа, в соответствии с которым устройство может получать определенные данные от других устройств); защита на уровне сеанса связи (данные кодируются 128-битными случайными числами, хранящимися в каждой паре устройств, участвующих в конкретном сеансе связи). Однако если бы система создавалась исключительно для коммутации беспроводных мышек и клавиатур — это было бы более чем тривиально и малоинтересно. Но авторы технологии Bluetooth — люди серьезные, и одновременно с разработкой топологии и начинки системы они занялись и созданием стандартизованного программного обеспечения (Software Framework). При этом никто не стал изобретать велосипед: все внимание было сосредоточено на адаптации к новым условиям уже существующих стандартов и протоколов. К примеру, TCP/IP был выбран в качестве базового сетевого многофункционального протокола, а vCard/vCalendar — для обмена персональной информацией, ведения электронных записей и т. д. Перечень устройств, адаптируемых к этой технологии, буквально безграничен: принтеры, КПК, факсы, клавиатуры, джойстики — все это и многое другое может в любой момент стать частью вновь организуемой системы Bluetooth. Технология (она же — стандарт) предназначена для строительства мостов и мостиков между существующими сетями, налаживания контактов между периферийными устройствами и интерфейсами, создания локальных взаимосвязанных «компьютерных группировок», независимых от стационарной сетевой инфраструктуры. Рассчитанная на работу в «шумной» радиосреде, система (она же — технология) Bluetooth использует схему прыгающих частот, которая позволяет избегать помех и стабилизировать передачу данных по линиям беспроводной коммутации. Модули этой системы способны противостоять интерференции сторонних сигналов: при их возникновении приемо-передающие устройства автоматически и согласованно перестраиваются на другую частоту. Поскольку (как уже указывалось выше) системы Bluetooth могут применяться и для передачи голосовых сообщений, технология предусматривает еще некоторые специальные схемотехнические решения. По этому поводу Ericsson в своем технологическом описании дает такой комментарий: «Голосовые каналы системы используют схему кодирования по дельта-модуляции с переменной крутизной (continuous variable slope delta modulation, CVSD), при которой голосовые сигналы не подлежат ретрансляции в виде пакетов данных. Выбор метода CVSD обусловлен требованиями помехоустойчивости системы и регулировки уровня звукового сигнала при его приемо-передаче в условиях внешней среды, насыщенной посторонними шумами. Эксперименты показали, что даже с повышением шумового фона до такого уровня, который соответствует 4-процентному увеличению погрешности на каждый бит передаваемой информации, CVSD-кодирование позволяет сохранять полную внятность транслируемых голосовых сообщений». Учитывая перспективность новой технологии, к альянсу из пяти ее разработчиков и отцов-основателей довольно быстро примкнули One2One, Motorola, Qualcomm, Compaq, Dell, 3Com, Palm, VLSI, Xircom, Psion, Dacom, Lucent и ряд других известных компаний. А массачусеттская фирма Cahners In-Stat Group, специализирующаяся на исследованиях в области высоких технологий, еще в 1999 году поспешила спрогнозировать, что в течение пяти-шести лет по всему миру будет выпущено свыше 1 миллиарда оригинальных устройств, ориентированных на работу именно в этом стандарте. Офис — квартира — машина /или Больше Bluetooth’ов — хороших и разных Специализированные «синезубые» устройства по крайней мере с 2000 года регулярно экспонируются на самых масштабных и престижных выставках телекоммуникаций. CeBIT, например, стал одним из первых свидетелей премьеры нескольких разработок Ericsson: прежде всего, естественно, мобильного телефона, а также PC-карты, КПК в виде часов и других прототипов, многие из которых умеют распознавать речевые команды. Там же, в Ганновере, другая шведская фирма, C Technologies, впервые представила «интеллектуальную» Bluetooth-ориентированную мышку, способную работать в качестве автоматического детектора контекстной информации. Nokia показала на выставке Demobile-2000 свой «медиатерминал», а также объявила о выпуске новой модели сотового телефона Nokia 3310, который по сравнению со своим предшественником серии 3210 обладает весьма примечательным свойством: с его помощью можно не только разговаривать, но и участвовать в самом настоящем чате. На сегодняшний день сами Bluetooth-чипы выпускаются уже несколькими десятками компаний. Первое такое изделие фирма Ericsson создала еще в 1999 году, а в октябре 2000 года Matsushita-Kotobuki Electronic Industries разработала весьма компактный Bluetooth-модуль, минимизация размеров которого была достигнута за счет помещения всех компонентов, включая антенну приемопередатчика (!), на единую керамическую подложку. Вообще же на разных стадиях освоения массового производства специализированных Bluetooth-микросхем находятся и Atmel, и Broadcom, и Intel, и Motorola, и NEC, и Samsung, и еще не один десяток крупных, средних и небольших компаний. Разнообразие и количество моделей Bluetooth-устройств сейчас растет буквально с каждым днем. Первые сотовые телефоны со встроенной платой (Ericsson T36s, Ericsson R520, Siemens S42, Nokia 6310 и др.) и специальные телефонные адаптеры (Bluetooth Connectivity Kit для Nokia 6210) появились на свет почти три года назад. А Bluetooth-адаптеры для работы с компьютерами, принтерами и другими устройствами разрабатываются и/или выпускаются сейчас уже множеством фирм: Axis (Bluetooth-модуль для принтеров), IBM (PC-карта и Bluetooth-модем для органайзеров типа Palm), Motorola (плата формата Mini PCI, поддерживающая как Bluetooth, так и стандарт модемной связи V.90), NEC (коммуникационный модуль для ноутбуков), Siemens (Bluetooth-адаптер, подключаемый к USB-порту настольного компьютера или ноутбука, способный работать в радиусе 100 метров), Sharp (Bluetooth-модуль в виде карты CompactFlash), Toshiba (Bluetooth PC Card), TDK (Bluetooth USB Adapter) и др. И ассортимент изделий, использующих технологию Bluetooth для обмена данными, уже отнюдь не ограничивается только наушниками и коммуникационными адаптерами, а включает множество самых разнообразных устройств. Финская компания Nokian Tyres разработала технологию, позволяющую вести непрерывное автоматическое наблюдение за состоянием колес автомобиля. Motorola создала автомобильный комплект Bluetooth hands-free, взаимодействующий с бортовым компьютером машины и обеспечивающий возможность дистанционного управления дверьми автомобиля. При этом среди специалистов стало расхожим мнение, что технология Bluetooth, благодаря своей простоте и изяществу, просто не имеет конкуренции в области создания автомобильных локальных сетей. Однако на Bluetooth обратили пристальное внимание не только автомобилисты. Компания BlueTags предложила встраивать интерфейс Bluetooth в сумки и чемоданы либо оснащать им даже ярлыки, наклеиваемые на багаж при его транспортировке. По мнению компании, такое нововведение существенно упростит жизнь работникам отелей, вокзалов и аэропортов, которые смогут автоматически сортировать ручную кладь, а также сократит число потерь вещей. А в корпорации IBM были разработаны Bluetooth-часы, которые можно не только носить на руке, но и дополнительно использовать в качестве своеобразной выносной клавиатуры для дистанционного управления компьютером, например во время различных докладов и презентаций. Anoto и Ericsson широко представили любопытное устройство под названием Chatpen: авторучку, позволяющую передавать сделанные ею записи в компьютер или на сотовый телефон. Для этого в Chatpen, кроме пишущего узла, содержится миниатюрная видеокамера, микропроцессор и Bluetooth-модуль. Процесс письма отличается от обычного только тем, что производится на специальной бумаге, содержащей сетку из малозаметных точек. Именно относительно этих точек и фиксируются все перемещения ручки по бумаге, а полученный результат, после соответствующей обработки, пересылается по интерфейсу Bluetooth в расположенные поблизости компьютеры или на мобильный телефон для дальнейшей передачи. В качестве одного из подтверждений реальности использования технологии Bluetooth для построения различных локальных сетей можно указать успешное завершение развертывания подобной беспроводной сети американской компанией Red-M в Университетской клинике немецкого города Майнца. Такая сеть позволяет врачам оперативно вводить информацию о пациентах в базу данных клиники, используя ручные компьютеры на базе Palm. А в Великобритании уже в ряде городов на основе Bluetooth создаются сети пунктов беспроводного доступа в Интернет, которые впоследствии предполагается распространить на всю Европу. Но как ни разнообразны существующие устройства с Bluetooth-модулями, будущее этой технологии представляется еще более удивительным. На рыночных просторах/или Дело Харальда живет и побеждает В критиках, скептиках и откровенных противниках у технологии Bluetooth, как у любого нового и интересного дела, недостатка, конечно же, нет. Вот уже третий год подряд с завидной регулярностью и настойчивостью в некоторых кругах экспертов распространяются авторитетные мнения о бесперспективности решений и устройств на этой технологической основе, о скором и неминуемом крахе Bluetooth в целом. На определенном этапе ажиотаж критики активизировался еще и в связи с конкурентностью Bluetooth по отношению к системам беспроводных локальных сетей 802.11b. Сторонники 802.11b (Wi-Fi) занимали бескомпромиссную позицию, утверждая, что Bluetooth никогда не будет иметь успеха, и даже предсказывая крах Bluetooth. В это время специальная рабочая группа Bluetooth SIG хранила молчание, сосредоточившись на продвижении Bluetooth, и не вступала в споры. Причем последние исследования показали, насколько неверны аргументы о превосходстве 802.11b: по всем объективным экспертным оценкам, в 2002 году чипсетов Bluetooth было продано больше, чем чипсетов 802.11b. В то время, как обе технологии, в принципе, успешно развиваются и продвигаются на рынке, скорость развития Bluetooth намного выше, чем 802.11b. Среди аналитиков существует такая точка зрения, что к 2006 году недельный объем продаж устройств Bluetooth будет соответствовать годовому объему продаж устройств 802.11b. Однако проблема объективной оценки количественных данных о рыночном успехе заключается в том, что для большей части реальных решений недостаточно сведений об одном чипе. Многие публичные заявления об объеме продаж были результатом двойного (или даже тройного) подсчета. Хотя в промышленности бытует видение Bluetooth как «одночиповых беспроводных решений», в реальности все обстоит иначе. В 2001 году компанией Cambridge Silicon Radio было создано решение, которое интегрировало полное изделие Bluetooth (за исключением памяти) в один чип. Подобные одночиповые решения разработаны также фирмами Ericsson, Infineon, Broadcom и другими. В остальных случаях для реализации изделия Bluetooth требуется от двух до шести отдельных чипов, которые могут быть произведены различными фирмами. По мнению аналитиков, одночиповые решения не будут доминировать на рынке Bluetooth по крайней мере в следующие два года. В то же время, ряд приложений Bluetooth, как, например, мобильные телефоны и КПК, требуют большей степени интеграции, так как в этих изделиях на мощном базовом контроллере реализуется baseband-контроллер Bluetooth, требуя лишь отдельного чипа для реализации RF-интерфейса. Реализация одночипового решения 802.11b до сих пор является чрезвычайно проблемной задачей. Популярность Bluetooth продолжает (и, скорее всего, будет продолжать) расти, движимая в первую очередь индустрией мобильных телефонов. Одной из основных причин роста станет ужесточение законодательства по отношению к использованию мобильных телефонов в автомобиле. В Германии, Нидерландах, Австралии, США, России, а теперь и в Англии уже одобрен закон, запрещающий использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Это становится серьезной проблемой для сетевых операторов, так как большое число телефонных звонков производится из автомобиля. Решение проблемы видится в использовании громкоговорящих систем с интерфейсом Bluetooth, которые также позволяют использовать голосовой набор. На российском рынке доступны практически все модели мобильных телефонов Bluetooth от фирм Ericsson, Nokia, Motorola, Philips. Увеличение количества мобильных телефонов с поддержкой Bluetooth обусловлено стремлением сотовых операторов к увеличению доходов от своих сетей GPRS. Более 100 сетей GSM во всем мире анонсируют включение возможностей GPRS. Они столкнулись с определенными затруднениями, так как без возможности беспроводной связи GPRS-телефона с мобильным вычислительным устройством (чаще всего ноутбуком) нет очевидного способа увеличения среднего дохода на одного абонента (Average Revenue Per User — ARPU). В 2002 году российский оператор сотовой связи «Вымпелком» начал предоставлять пользователям услуги GPRS. Над расширением GPRS-услуг работает и МТС. За счет появления новых компаний-производителей резко увеличивается количество и разнообразие мобильных телефонов Bluetooth, — их число к концу 2002 г. приблизилось к 24 миллионам (в 2001 году было выпущено только 1,5 миллиона мобильных телефонов Bluetooth). Стремительный рост будет продолжаться и в 2003 году, ибо предполагается, что возможностями Bluetooth будут обладать не только телефоны класса люкс, но и аппараты среднего класса. В целом же, развитие рынка Bluetooth будет определяться прежде всего мобильными телефонами и беспроводными гарнитурами. Bluetooth — отрасль ИТ-бизнеса и сообщество производителей. Многопрофильные ИТ-компании, разрабатывающие решения и устройства на базе Bluetooth; Фирмы, специализирующиеся в области технологий luetooth. 3Com Atmel Axis Communications BroadCom C Technologies AB Cambridge Silicon Radio Centurion Wireless Technologies Cerulic Chip Express ClassWave Commil Commtag Computer Access Technology Corp. Ericsson eXI Wireless Extended Systems gigaAnt Global Communication Technology GN Netcom IBM iBilt Technologies Ionic Microsystems IVT Kivalo lesswire AG Lobby7 Lucent Marconi MaxSys Melody Interactive Solutions AB Microsoft Mindtree Moteco AB Motorola National Semiconductor NewLogic Nokia Norwood Systems PanGo Networks PatientKeeper Philips Plantronics Possio Psion Connect Rappore Technologies Red-M Registry Magic Roving Networks Siemens Signia Technologies Silicon Wave Socket Communications Sphinx Elektronik Strio SynchroPoint Wireless Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiyo Yuden TDK Telelogic TTP Communications Troy XCD TUV Global Ubicom VoiceFlash Wind River WIDCOMM Wipro Wireless Solutions AB; Adamya — протоколы обмена Agere Systems — микрочипы Anoto — инструментальные устройства ARC Wireless Solutions — антенны Arca Technologies — анализаторы ARC Cores — устройства BlueArc Atmel Wireless & Microcontrollers — микрочипы Blue2Space — точки доступа Bluefish — точки доступа Bluelinx — устройства Q-Zone BlueSocket — широкий спектр устройств BlueTags — устройства, адаптеры Brain Boxes — карты PCMCIA BrightCom — микрочипы и Bluetooth-решения Cetecom — консалтинг, тестирование и сертификация устройств и технологий connectBlue — продукция широкого потребления Crossbow Technologies — сенсоры DCM Technologies — протоколы обмена DigiAnswer — комплекты устройств Enhanced Messaging Systems, Inc. — сетевое оборудование Ensure Technologies — системы защиты сетей Hello Direct — аудиоаппаратура IBM's BlueDrekar — драйверы Impart Technology — специальное ПО Impulsesoft Private Limited — специальное ПО Intenna — антенны In2M — системы связи Parthus Technologies — целостные платформы Peregrine Semiconductor — микрочипы Pocit Labs — технологические решения Siemens Blu21 — точки доступа Spirea — чипсеты Stonestreet One — OEM-модули Tadlys — точки доступа Tality — IP-решения Zeevo — микрочипы и системы на их основе Zucotto Wireless — программные решения (Bluetooth/Java). Автор: Константин Ушаков