| ### Получение номиналов частот | Технология |
| --- | --- |
| В настоящее время получение номиналов частот на территории РФ проходит в несколько этапов, в зависимости от типа оборудования и используемого им частотного диапазона, размеров самой сети и географического расположения объектов. Выдержка из положения "О порядке назначения (присвоения) радиочастот в Российской Федерации" Утверждено решением ГКРЧ от 19.08.02 г. Примечание: "Положение о порядке назначения (присвоения) радиочастот в Российской Федерации для радиоэлектронных средств всех назначений", введенное в действие решением ГКРЧ от 29.06.98 (протокол № 7/2), и "Временная инструкция о порядке согласования площадок (мест размещения) стационарных (перевозимых) радиоэлектронных средств гражданского применения", утвержденная решением ГКРЧ СССР от 01.10.90 (протокол № 189), утратили силу с 01.10.02 г.: 1.6. Разрешение на использование радиочастот РЭС гражданского применения выдается, как правило, на 5 лет, но не более срока действия лицензии на предоставление услуг связи. В тех случаях, когда лицензия на предоставление услуг связи не требуется, срок действия разрешений на использование радиочастот должен быть не более 5 лет с правом последующего продления. Заявка на продление разрешения на использование радиочастот подается в радиочастотный орган, которым было выдано разрешение, за 2 месяца до окончания срока действия разрешения. Продление срока действия разрешения на использование частот РЭС гражданского применения проводится на основании заключения ФГУП радиочастотного центра федерального округа о выполнении пользователем условий использования радиочастот и РЭС. Если заявка на продление срока действия разрешения не поступила – разрешение утрачивает силу по истечении указанного в нем срока. 1.7. Использование радиочастот или изменение установленных условий использования назначенных радиочастот без разрешения соответствующего радиочастотного органа запрещается. 1.8. Право на использование назначенных радиочастот не может быть передано другим юридическим или физическим лицам без разрешения соответствующего радиочастотного органа. Передача или продажа РЭС другому юридическому (физическому) лицу не дает ему права на использование радиочастот, ранее назначенных этому РЭС. Новый пользователь РЭС должен получить разрешение на использование радиочастот в установленном порядке. 1.9. Передача в собственность, приватизация, постоянное бессрочное закрепление радиочастот за пользователями не допускаются. В частотном диапазоне 5,25-5,35 ГГц процедура получения частотных присвоений выглядит следующим образом: 1 этап – ГКРЧ (Государственная комиссия по радиочастотам). Выдает общие и частные разрешения на использование диапазона частот (не на конкретные номиналы, а на диапазоны). Решение ГКРЧ является обязательным для дальнейшего оформления частотных присвоений. 1.1. Общие разрешения получаются производителями или их авторизованными представителями на территории РФ. На основании общего разрешения ГКРЧ осуществляется импорт и сертификация оборудования. 1.2. Частные разрешения ГКРЧ нужно получать на каждую беспроводную сеть с использованием оборудования зарубежного производства. На беспроводное оборудование российского производства (радиомаршрутизатор Revolution) получать частное разрешение ГКРЧ не нужно. Необходимые документы: - сопроводительное письмо (в произвольной форме, на имя руководителя ГКРЧ) - пояснительная записка - Карточка ТТД по форме №1. Срок получения разрешения – 2-4 месяца. Стоимость – бесплатно. Порядок представления заявок на частотные назначения, права и обязанности заявителей 4.1. Заявки на частотные назначения представляются заявителями, планирующими применение на территории Российской Федерации или на объектах, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, РЭС отечественного или зарубежного производства, на основании соответствующих решений ГКРЧ и действующего в Российской Федерации законодательства. 4.2. Представление заявок от имени или по поручению заявителей какими-либо другими организациями, выполняющими функции посредника, не допускается. 4.3. В заявке на частотное назначение должны быть приведены необходимые сведения о заявителе, назначении планируемой радиосети (радиолинии), о РЭС, применяемых для построения радиосети (радиолинии), технические характеристики РЭС, необходимые для оценки ЭМС и принятия решения о назначении радиочастоты (радиочастот). Формы заявок, при необходимости, уточняются и дополняются. Уточненные формы вводятся в действие решением ГКРЧ. 4.4. К заявке прилагается пояснительная записка, в которой делается ссылка на соответствующее решение ГКРЧ, приводится обоснование запрашиваемого количества радиочастот, дается подробная информация о назначении планируемой радиосети (радиолинии), особенностях, применяемых РЭС, а также приводятся данные, необходимые для расчета ЭМС и планирования радиочастот (географические координаты мест установки стационарных РЭС (базовых станций) с точностью до минуты, тип и высота подвеса антенн, зона обслуживания, координационная зона). 4.5. Заявки и приложения к ним направляются в соответствующий радиочастотный орган сопроводительным письмом, отпечатанным на бланке фирмы, организации (предприятия). В письме кратко излагается суть просьбы заявителя с указанием наименования и условного шифра РЭС, диапазона и количества запрашиваемых частот. Сопроводительное письмо должно содержать регистрационный номер и дату отправки письма, полные реквизиты юридического (физического) лица, номер контактного телефона. 2. этап – ГРЧЦ – Главный радиочастотный центр. Осуществляет экспертизу для конкретных частотных номиналов в конкретной местности для конкретной организации. Выдает "Заключение экспертизы о возможности использования радиоэлектронных средств и об электромагнитной совместимости", которое служит основанием для получения частотных присвоений в Минсвязи. Работы, проводимые в рамках экспертизы: - Расчет ЭМС (электромагнитной совместимости) с гражданскими РЭС – 30 тыс. руб. за 1 базовую станцию (БС), за 1 частоту. То есть, если в одном месте БС одна, а частоты две – то платить нужно будет 60 тыс. руб. - Расчет норм ЧТР с военными. Для Revolution этого не нужно, у нас в решении ГКРЧ этого не требуется. Для импортного оборудования – скорее всего, потребуют. Это еще от 10 тыс. руб. для каждой частоты каждой БС. - Международные согласования – если в 150-ти км зоне от госграницы. Сроки выполнения экспертизы: - В случае, если согласования с службами оперативного реагирования и международного согласования не требуется, то проводится лишь исследования ЭМС с РЭС гражданского назначения. Срок выполнения – до 2 месяцев. - Большую группу составляют заявки, связанные с назначением рабочих частот в так называемых полосах совместного использования с РЭС другого назначения. Для этой категории заявок экспертиза ЭМС проходит несколько этапов. На первом этапе проводится экспертиза ЭМС с РЭС гражданского назначения (как правило, в течение 15-30 дней). Затем, на втором этапе, информация о подобранных частотах направляется на согласование в заинтересованные радиочастотные органы (РЧО). Положением определен максимальный срок рассмотрения РЧЗ в РЧО Минобороны России – до 75 суток без учета времени на пересылку документов. Итого, порядка 4-х месяцев. - При необходимости проведения натурных испытаний (по условиям согласования с другими РЧО) или проведения международной координации и регистрации частотных назначений сроки рассмотрения РЧЗ увеличиваются на время проведения этих работ. Необходимые документы для получения заключения экспертизы органов радиочастотной службы заявители направляют в ораны государственной радиочастотной службы письмо, отпечатанное на бланке фирмы, организации (предприятия), с изложением просьбы заявителя с указанием наименования РЭС, диапазона и количества запрашиваемых частот. К письму прилагаются: исходные данные, необходимые для расчета ЭМС (географические координаты мест установки стационарных РЭС, тип и высота подвеса антенн, зона обслуживания, координационная зона), а также необходимые данные для подготовки заключения о возможности присвоения радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС; координационные контуры (в случае необходимости). Перечень необходимых документов: - Решение ГКРЧ (общее и при необходимости – частное) - Пояснительная записка - Карточка по форме 1-РС - Копия топографической карты местности с нанесенными базовыми станциями - Технические данные - Проект ЧТП - Сопроводительная записка Сопроводительное письмо к ИД для фиксированной службы пишется на имя Заместителя директора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Лысенко Юрия Анатольевича. 3.этап – Минсвязи – получение частот. В соответствии с Федеральным законом "О связи" от 07.07.2003 № 126-ФЗ, а также на основании решения ГКРЧ № 31 от 22.12.03, с 1 января 2004 года присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС и высокочастотных устройств гражданского назначения осуществляется Минсвязи России. Необходимые документы: - Решение ГКРЧ - Заключение экспертизы Главного радиочастотного центра Стоимость – 20 000 руб. За одну БС за одну частоту. То есть если в одном месте БС одна, а частоты две – то платить нужно будет 40 000 руб. |  |