Глава: Компенсаторы дисперсии

Ранее мы уже обсуждали влияние хроматической дисперсии на уширение оптических импульсов сигналов по мере их распространения по волокну, а также упоминали компенсацию дисперсии как возможный способ борьбы с этим явлением.

Компенсатор дисперсии зачастую представляет собой просто отрезок оптического волокна, материал которого обладает аномальной хроматической дисперсией на рабочей длине волны. Его дисперсия отрицательная, в то время как среда основного волокна имеет положительную дисперсию. Величина удельной дисперсии компенсатора, приходящаяся на единицу длины, гораздо больше удельной дисперсии основного (компенсируемого) волокна. Это позволяет обходиться относительно короткими отрезками волокна для компенсации дисперсии в обычном волокне на значительных расстояниях, рис. 3.40. Компенсация дисперсии может также осуществляться с помощью дискретных компонентов, таких как брэгговские дифракционные решетки.

Рис. 3.40 Диаграмма компенсации дисперсии волокна

Чтобы методика компенсации дисперсии была эффективной необходимо уметь измерять как полную дисперсию в основном волокне, так и коэффициент дисперсии корректирующего волокна. Также необходимо иметь возможность проверки того, что компенсирующее волокно расчетной длины действительно устранило дисперсию.