Глава: Аттенюаторы

Основное назначение аттенюаторов в системах WDM – подстроить мощность в каждом канале таким образом, чтобы сигнал, поступающий на первый усилитель EDFA, имел равномерный спектр. Следовательно, равномерность спектра поглощения в пределах ширины канала является важным параметром аттенюатора. Среди других параметров, играющих важную роль в тех или иных приложениях, отметим такие, как:

  стабильность;

  надежность;

  потери на отражение;

  потери, зависящие от поляризации;

  поляризационная модовая дисперсия;

  точность;

  повторяемость;

  вносимые потери.

Потери на отражение (дБ)
ORL (Optical Return Loss)

Потери на отражение (ORL) являются мерой количества оптической мощности, отраженной тестируемым компонентом, участком волокна или волоконно-оптической линии в целом.
Определяется по формуле:
ORL=10Lg(P введ./P отраж.)

Поляризационный разброс потерь (потери, зависящие о поляризации) 
Polarization dependent loss (PDL)

Максимальное значение вариации вносимых потерь (IL) при изменении поляризации входного оптического излучения. Величина PDL равна разнице между макимальным и минимальным значениями вносимых потерь: 
PDL=ILmax -ILmin

Изоляция, (дальние перекрестные помехи, FEXT)
Isolation

Отношение входной мощности излучения для данного канала, к паразитной мощности на длине данного канала, утекающей через другие выходные порты многопортового устройства (например, разветвителя).

или

Изоляция (измеряется в дБ) определяется как минимальная величина ослабления мощности сигнала с выборкой по всем неосновным выходным каналам по отношению к основному входному каналу

Лазер с распределенной обратной связью
Distributed feedback laser (DFB laser)

Инжекционный лазерный диод с отражательной брэгговской решеткой

Поляризационно-модовая дисперсия (ПМД)
Polarization mode dispersion (PMD)

Дисперсия света из-за двулучепреломляющих свойств материала при прохождении света через оптический компонент или при его распространении по волокну. Проявляется в задержке между двумя основными состояниями поляризации.

Глава: Больше, чем просто увеличение производительности

Переход от электрической к полностью оптической сети может произойти раньше или позже, но в любом случае замена или дополнение одноканальной городской сети или городской сети TDM системами DWDM дает намного больше, чем просто увеличение ее пропускной способности.

Передача сигналов в сетях DWDM не ограничена определенными временными кадрами или протоколами, выбор которых до этого часто определялся возможностями используемых в сети систем передачи, а не удобством для пользователей. По сети DWDM могут одновременно передаваться данные в самых разных форматах, в том числе аналоговые по своей сути потоки голоса и видео, в широком диапазоне скоростей. Удобные для пользователя протоколы – например, Ethernet – могут пропускаться прозрачно, без какой-либо трансформации сигнала, и в самой сети не нужно учитывать требования конкретного транспортного протокола.

Передачу информации в каждом канале и ее целостность можно резервировать индивидуально, в соответствие с конкретными требованиями для каждого канала. В частности, можно ограничиться существующими схемами резервирования на основе технологии SONET/SDH, без каких-либо специальных дополнительных мер. Маршрутизация в сети может быть достаточно гибкой и поддерживать самые разные приложения, от организации линии связи топологии “точка-точка” до сбора данных и широковещательных приложений.

Помимо всех этих преимуществ, городские сети DWDM во многих случаях очень просто соединяются с магистральными сетями с сохранением скоростей и протоколов передачи. Компоненты и системы для городских сетей DWDM в последнее время становятся доступны: цена двухволоконной междуофисной линии связи составляет от 30 до 50 тыс. долларов США за канал, стоимость городских сетей доступа еще ниже.

Наряду с предложением новых услуг, переход к системам DWDM должен обеспечивать клиенту все те механизмы резервирования, которые предусмотрены в сетях SONET/SDH. Для этого требуется тщательное всестороннее планирование сети, основными факторами при котором является цена, функциональность и возможность расширения сети в будущем.