| PON – оптические сети с пассивным распределением |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Технология PON позволяет с использованием одного волокна организовать полностью пассивную оптическую сеть доступа для 32 узлов в радиусе 20 км, предоставляя Ethernet и до 4 Е1 в каждом узле |
|  | Одна из главных задач, стоящих перед современными телекоммуникационными сетями доступа – так называемая проблема «последней мили», предоставление как можно большей полосы пропускания индивидуальным и корпоративным абонентам при минимальных затратах. Суть технологии PON заключается в том, что между центральным узлом и удаленными абонентскими узлами создается полностью пассивная оптическая сеть, имеющая топологию дерева. В промежуточных узлах дерева размещаются пассивные оптические разветвители (сплиттеры) – компактные устройства, не требующие питания и обслуживания. ##### Свойства сети PON - Древовидная архитектура с передачей по одному волокну на двух длинах волн навстречу друг другу: 1550 нм (от центрального узла к абонентам, нисходящий поток) и 1310 нм (от абонентов к центральному узлу, восходящий поток); - На промежуточных узлах дерева, размещаются пассивные оптические разветвители; - Использование метода доступа TDMA позволяет гибко распределять полосу пропускания между абонентами; - На одно волокно, идущее из центрального узла (OLT), можно подключить до 32 абонентских узлов (ONT); - Максимальное удаление составляет 20 км. |  |

| Архитектура PON |  |
| --- | --- |
|  | Абонентский узел рассчитан на обычный жилой дом или офисное здание и может охватывать сотни абонентов. По одному волокну обслуживаются до 32 абонентских узлов. Нисходящий поток от центрального узла к абонентам идет на длине волны 1550 нм и имеет скорость 622 Мбит/с (в сумме для всех абонентов). Восходящие потоки от абонентов идут на длине волны 1310 нм с использованием протокола множественного доступа с временным разделением (TDMA). Технология PON может быть совмещена с технологией (плотного) волнового мультиплексирования DWDM. |

| Принцип работы сетей PON |  |
| --- | --- |

| Основные преимущества технологии PON |  |
| --- | --- |
|  | - Существенная экономия волокон. В технологии PON для обслуживания 32 абонентских узлов используется только одно волокно. - Скорость. Оптическое волокно обладает огромной полосой пропускания. - Надежность. В промежуточных узлах дерева находятся только пассивные оптические разветвители, не требующие обслуживания. - Масштабируемость. Древовидная структура сети доступа дает возможность подключать новых абонентов самым экономичным способом. - Гибкость. Использование ATM в качестве транспорта позволяет предоставлять абонентам именно тот уровень сервиса, который им требуется. |

| Основные особенности стандарта G.983 |  |
| --- | --- |
|  | Для выработки стандарта PON был создан консорциум FSAN (Full Services Access Network). В него вошли крупнейшие мировые операторы связи и производители телекоммуникационного оборудования. В 1998 году международной организацией ITU-T принят стандарт G.983, действующий и в настоящий момент. - Данные по сети передаются в виде ячеек ATM - Возможен симметричный (155 Мбит/с в обоих направлениях) и ассимметричный (622 Мбит/с к абонентам и 155 Мбит/с от абонентов) режимы работы - Протяженность сети до 20 км и возможность подключения до 32 абонентских узлов к одному порту центрального узла - Возможность работы по одному или двум волокнам |