Глава: Передатчики

Полоса пропускания системы DWDM распределяется между многочисленными каналами с различными длинами волн. Все эти длины волн должны разместиться в рабочей области усилителя EDFA. Если в системе много каналов, то каждый из них необходимо тщательно контролировать. Успешное решение данной задачи определяется характеристиками источников излучения каждого канала. Но и для систем WDM с небольшим числом каналов сохраняется необходимость строгого контроля характеристик передатчика. Она диктуется такими соображениями, как соблюдение международных стандартов или совместимость с соседними сетями, потенциально допускающими переход к технологии волнового мультиплексирования. В следующих параграфах рассматриваются основные требования к передатчикам.

Рис. 3.38 Формы спектра и полосы пропускания светоизлучающего диода LED, лазера с резонатором Фабри-Перо и DFB-лазера сильно различаются между собой

Cистемы DWDM с каналами с малым частотным интервалом можно использовать только при наличии лазера с узкой линией излучения. Узкая ширина линии минимизирует искажения импульсов, вызываемые дисперсией волокна, и позволяет применять узкополосные фильтры на входе перед приемником для улучшения отношения сигнал/шум. Для того, что бы сигнал источника не взаимодействовал с другими каналами, требуется также обеспечить очень сильное подавление остаточных боковых полос источника излучения.

Чтобы свести гетеродинный шум до минимума источник излучения должен работать в режиме одной продольной моды. Тенденция к уширению линии излучения (чирпирование) лазеров, модулируемых непосредственно током возбуждения, делает их непригодными для систем DWDM. Предпочтительнее использовать внешние модуляторы, конструктивно объединенные с источником излучения.

Предельная мощность, длина волны максимума излучения и подверженность чирпированию источника излучения должны оставаться в допустимых пределах, как при кратковременном, так и при долговременном его использовании (эффект старения). При этом кратковременные смещения параметров источника излучения из-за влияния температуры и других факторов должны быть незначительными. В противном случае следует дополнять его средствами для обнаружения таких смещений и их компенсации. Лазерные источники должны быть защищены от обратных отражений, так как они могут вызвать нестабильность генерации источника.

Лазерные модули сами по себе довольно дороги и их замена может потребовать сложной и дорогостоящей операции по разборке и последующей перенастройке компонентов, обеспечивающих эффективную работу линии связи. Поэтому, очевидно, что основным требованием является долговременная и стабильная работа источника излучения.

Та часть энергии, которая не преобразуется в световую, в конечном итоге рассеивается в виде тепла и влияет на характеристики лазера (длина волны, мощность) и вызывает нестабильность. Для поддержания лазерного источника при постоянной температуре обычно используют термоэлектрические холодильники.

Передатчик должен оставаться в пределах полосы пропускания канала системы и не менять длину волны излучения со временем. Типичное смещение спектра DFB-лазера не превышает 0,1 и 0,01 нм/мА; чувствительность к изменению температуры корпуса составляет обычно 0,002 , а смещение спектра со временем не превышает 0,001 нм/год. Выходная мощность источника излучения не должна меняться со временем, а боковые моды необходимо подавлять не хуже чем на 40 дБ относительно пиковой мощности. Лазер оптически изолируют и на него не должны влиять паразитные отражения от среды передачи, особенно возвращающиеся от первого усилителя EDFA в линии связи.

Модулятор должен обеспечить минимальное чирпирование частоты лазера, в идеале меньше, чем ширина полосы частот модуляции (иными словами уширение линии генерации должно происходить только за счет модуляции самого сигнала). А вносимые модулятором потери должны быть минимально возможными.

Далее более подробно рассматриваются важнейшие компоненты передатчика: оптический источник и модулятор.

- Оптические передатчики

Оптический источник излучения должен удовлетворять целому ряду условий. Его габаритные размеры должны соотноситься с размерами используемого оптического кабеля (ОК). Для ввода мощности источника в волокно ОК с высокой эффективностью необходимы соответствующие устройства. Наконец, чтобы избежать проблем при сборке системы DWDM, в которой модули передатчиков неизбежно будут расположены очень плотно, источник излучения должен иметь минимальные размеры, малую массу и быть сверхнадежным.

Источник излучения должен выдавать оптический сигнал достаточной мощности, чтобы удовлетворить требованиям по относительному уровню ошибок BER для конкретных приложений, а модуляция его выходного сигнала должна осуществляться с требуемой скоростью. Если выходная мощность источника излучения должна быть переменной или, если применяется аналоговая модуляция, то линейность ваттамперной характеристики источника излучения выдвигается на первый план.

И светоизлучающий диод LED и лазерный диод LD, в какой-то степени удовлетворяют этим требованиям, однако преимущества лазерного диода по мощности и полосе пропускания однозначно определяют выбор типа источника излучения в системах WDM.

Для источников излучения, используемых в системах передачи со скоростью 2,5 Гбит/с, может быть использована внутренняя модуляция собственным током накачки. Однако, для источников излучения, применяемых при более высоких скоростях передачи, требуются отдельные внешние модуляторы для того, чтобы минимизировать чирпирование частоты. В любом случае, необходимы соответствующие средства, для эффективной передачи выходной мощности источника излучения в следующий компонент системы – модулятор, и далее в линию передачи. Кроме этого, обычно требуются средства контроля за тепловыделением, т.е. термометры.

- Модуляторы передатчика

Для передачи информации по линии связи оптическое излучение источника необходимо модулировать. Эта модуляция (в форме прямоугольных импульсов, соответствующих битам информации) должна быть в достаточной степени линейной, чтобы в выходном спектре не появились дополнительные гармоники и интермодуляционные искажения. Такие искажения могут оказать вредное воздействие в каком-то другом месте сети, например, привести к помехам при демодуляции на приемном конце линии связи.

Известно много способов модуляции, однако наиболее распространенным является модуляция интенсивности несущей частоты. При скоростях передачи до 2,5 Гбит/с используется импульсная модуляция тока накачки источника излучения. При более высоких скоростях модуляция интенсивности (включение/выключение) светового сигнала обеспечивается с помощью быстродействующих управляемых оптических затворов.

- Стабилизаторы длины волны

Стабилизаторы длины волны – это устройства, вырабатывающие сигнал ошибки с амплитудой пропорциональной сдвигу длины волны лазерного источника излучения от номинального значения канального плана ITU. В основе большинства методов стабилизации используется сравнение уровня оптической мощности излучения, пропускаемого через узкополосные оптические фильтры, полоса пропускания которых охватывает с обеих сторон опорную длину волны.