Глава: Мультиплексоры и демультиплексоры

Мультиплексор MUX используется для объединения в одном оптическом волокне нескольких каналов с разными длинами волн, рис. 3.3. В качестве мультиплексора можно использовать широкополосный разветвитель. Однако вносимые при этом потери были бы слишком велики – до 4 дБ для двухканальных систем, 7 дБ для четырехканальных, 13 дБ для 16-тиканальных и т.д. Поэтому для мультиплексирования входных каналов обычно используют другие методы, основанные на применении оптических фильтров. Существующие узкополосные мультиплексоры DWDM объединяют каналы с разными длинами волн в один общий оптический канал с минимально возможными потерями.

Рис. 3.3 Мультиплексируемые длины волн должны быть точно заданы с равномерными интервалами

Демультиплексор DEMUX напротив разделяет составной канал на отдельные каналы. Хотя технологии, используемые при изготовлении демультиплексоров и мультиплексоров, схожи, изготовление демультиплексоров представляется более сложной задачей. Дело в том, что DEMUX в большей степени характеризуется параметром, который называется изоляцией, в то время как MUX – направленностью (параметры далее определяются). Чем меньше значение каждого из параметров, тем выше характеристики устройства. Технологически наиболее трудно изготавливать устройства с низким значением изоляции. Таким образом, любой DEMUX обычно может работать в режиме мультиплексирования, обратное вообще говоря не верно. По мере уменьшения интервала между каналами и увеличения числа каналов изготовление демультиплексора становится технологически более сложной задачей.

- Полоса пропускания канала

Эффективность мультиплексора/демультиплексора определяется его способностью изолировать друг от друга входные или выходные каналы. Полоса пропускания каждого канала характеризуется параметрами, представленными на рис. 3.4. К ним относятся:

Рис. 3.4 Критерии эффективности для типичного мультиплексора/демультиплексора

1. Центральная длина волны канала

Центральная длина волны - один из параметров, характеризующих канал мультиплексора/демультиплексора. Центральная длина волны канала – это среднее арифметическое значение верхней и нижней длины волны отсечки. Длины волн отсечки – верхняя и нижняя – это длины волн, на которых вносимые потери достигают заданного уровня (обычно 3 дБ). Центральная длина волны может не совпадать с длиной волны спектрального максимума.

Центральная длина волны канала является наиболее важным параметром для оптических фильтров с симметричной (или близкой к ней) формой спектра. Для идеального симметричного спектра оптического канала центральная длина волны совпадет с длиной волны спектрального максимума, что наблюдается крайне редко. Для более сложной спектральной кривой с несколькими пиками длины волн отсечки определяются на “крыльях” кривой. Часто относительно слабые отклонения в форме спектра приводят к заметному изменению центральной длины волны – сравните два спектра на рис. 3.5.

Рис. 3.5 Сравнение двух спектров, показывающих влияние слабых измерений на положение центральной длины волны

Номинальную длину волны передатчика стараются делать как можно ближе к центральной длине волны. Обычно это – одна из длин волн, соответствующих частотному плану ITU (табл. 2.2, глава 2).

2. Интервал между каналами

Интервал между каналами должен соответствовать частотному плану системы WDM. В существующих сетях используют как равномерные, так и неравномерные частотные сетки каналов. Наиболее распространенным является частотный план ITU с равномерным частотным интервалом между каналами 100 ГГц.

Неравномерные интервалы между каналами главным образом применяют для того, чтобы минимизировать или устранить нелинейный четырехволнового смешения FWM, когда в результате нелинейного взаимодействия излучения в волокне на двух и более частотах возникают сигналы с новой частотой. При равномерных интервалах между каналами новый паразитный сигнал может совпасть по частоте с существующими сигналами других каналов и тем самым привести к возникновению перекрестных помех. При неравномерных интервалах между каналами четырехволновое смешение приводит к дополнительным шумам на длинах волн, не используемых для передачи полезного сигнала.

3. Полоса пропускания по уровню -3 дБ (и другим пороговым уровням, обычно -5,0 дБ, -20 дБ или ниже)

Полоса пропускания – это та часть спектра передаваемого сигнала (или отраженного сигнала для таких устройств, как, например, брэгговская дифракционная решетка), в пределах которой все спектральные составляющие превышают некоторый пороговый уровень. Например, можно задать порог по уровню -3 дБ от максимума или ширину на половине высоты FWHM (Full Width at Half Maximum). Бессмысленно говорить о ширине полосы пропускания без указания порогового уровня. Полоса пропускания определяет тот спектральный диапазон, в пределах которого устройство может быть эффективно использовано.

Определение полосы пропускания при двух и более пороговых уровнях позволяет показать ее форму на краях, которая обычно зависит от порядка используемого фильтра, рис. 3.6. Значения ширины полосы пропускания при очень большом затухании (-20 дБ или -30 дБ) полезны для прогнозирования уровня возможных перекрестных помех в соседних каналах систем DWDM. Конкретное пороговое значение ширины полосы пропускания зависит от степени изоляции соседних каналов, необходимой для отдельных сетевых приложений.

Рис. 3.6 Измерение полосы пропускания широкополосного сигнала

Рис. 3.7 Измерение полосы пропускания узкополосного сигнала

Полоса пропускания всех компонентов (и их составляющих в случае мультиплексоров) очень важна для определения допустимого разнесения каналов и характеристик лазера. Некоторые производители для описания формы полосы пропускания фильтра используют критерий качества FOM (Figure of Merit), который определяется как отношение ширины полосы пропускания к ширине полосы отражения. Для фильтра с идеальной прямоугольной частотной характеристикой это отношение равно единице. В общем случае, чем выше порядок фильтра, тем круче передаточная характеристика и, следовательно, тем больше критерий качества.

4. Изоляция и дальние перекрестные помехи FEXT (Far-End Crosstalk)

Рассмотрим работу демультиплексора, а именно один из его выходных каналов с центральной длиной волны. Большая часть излучения на этой длине волны идет по этому каналу – полезный сигнал. Однако часть излучения на этой длине волны может также присутствовать и в других выходных каналах (в соседних каналах обычно наибольшая мощность) в качестве паразитного сигнала.

В общем случае изоляция канала и перекрестные помехи определяют уровень ослабления сигнала данного канала в других каналах, где этот сигнал не является основным. При измерении ослабленной доли сигнала, который в идеально работающем компоненте вообще должен отсутствовать, принимают во внимание характеристики полосы пропускания каждого канала и обычно указывают значения при наихудших условиях. Хотя нет общепринятых строгих определений изоляции и перекрестных помех, эти понятия несколько различаются между собой. Изоляция (измеряется в дБ) определяется как минимальная величина ослабления мощности сигнала с выборкой по всем неосновным выходным каналам по отношению к основному входному каналу. Для канала i с центральной длиной волны изоляцию можно определить по формуле: 

где - мощность входного сигнала на длине волны , – мощность сигнала на длине волны , присутствующего в канале в канале j ( j не совпадает с i ).

Так, изоляция в 30 дБ означает, что уровень сигнала в каждом из соседних каналах на длине волны основного канала ниже уровня сигнала основного канала на этой длине волны как минимум на 30 дБ.

Перекрестные помехи также измеряются в дБ и определяют превышение уровня мощности входного сигнала на длине волны на всей суммарной утекающей мощностью этого сигнала в неосновные каналы: 

На рис. 3.8 изображены спектры потерь для трех каналов A, B и C. Там же показан рабочий диапазон длин волн канала B; передатчик канала B может работать на любой длине волны в этом диапазоне. При измерении изоляции канала B определяют долю мощности канала B, которая попадет в канал A. Совместив спектры потерь для этих каналов, можно определить значение изоляции в дБ. Обычно такой расчет выполняют для наихудшего случая, соответствующего в данном случае краю полосы (обычная ситуация для тонкопленочных устройств). Для указанного выше типа устройств изоляция любых двух несмежных каналов очень высока, и, соответственно, их перекрестными помехами можно пренебречь. Однако для некоторых технологий с применением решетки на основе массива волноводов AWG, это может оказаться неверным.

Рис. 3.8 Спектр потерь 3-х канального устройства

На рис. 3.9 представлены спектры потерь 8-канальной волноводной решетки. Кривые полосы пропускания и полосы подавления совершенно отличаются от спектральных кривых, ранее рассматриваемых тонкопленочных устройств. Наихудшая изоляция не обязательно проявляется на краях полос, а уровень изоляции несмежных каналов может оказаться ниже, чем для смежных каналов. При этом в многоканальных системах уровень изоляции следует представлять в матричной форме, позволяющей задавать влияние каждого канала на все остальные и оценивать полные перекрестные помехи.

Рис. 3.9 Характеристики изоляции и перекрестных помех 8-канальной волноводной решетки

Помимо измерения или оценки уровня наихудших перекрестных потерь между каналами в системе WDM, также необходимо определять допустимые их уровни. Изоляция смежных каналов на уровне 25 дБ и выше традиционно считается вполне достаточной. В тоже время сети становятся все сложнее, а приемники должны надежно различать все более слабые сигналы. Поэтому уровень изоляции каналов необходимо повышать. По тем же причинам, уровень изоляции несмежных каналов, считавшийся ранее пренебрежимо малым, должен быть принят во внимание при проектировании новых сетей.

5. Неравномерность пика мощности в спектре канала (вариации мощности в окрестности максимума полосы пропускания, рис. 3.10)

При более внимательном рассмотрении спектральная чувствительность DWDM-устройств никогда не является идеально равномерной. Пиковое значение вносимых потерь характеризует уровень потерь на фиксированной длине волны, но не определяет полностью разброс уровней потерь во всей полосе пропускания или в отдельном канале. Разброс уровней потерь – разность между минимальным и максимальным уровнями потерь в измеренной или номинальной полосе пропускания – называют неравномерностью распределения потерь. Для описания этого же параметра часто используют обратную характеристику – равномерность распределения потерь.

Рис. 3.10 Увеличенная часть спектра канала мультиплексора

Неравномерность распределения потерь канала предоставляет разработчику системы информацию о возможном разбросе уровня передаваемой мощности при изменении длины волны передатчика в пределах номинальной полосы пропускания, рис. 3.10. Большая неравномерность распределения потерь неприемлема во многих практических приложениях.

Другой важный для разработчиков параметр – максимальная крутизна неравномерности распределения потерь. Крутизна показывает локальное изменение уровня потерь (мощности канала) при изменении длины волны передатчика. В некоторых случаях и полные вносимые потери, и полный разброс вносимых потерь устройства могут быть вполне приемлемы, но небольшая локальная неравномерность распределения потерь может сделать устройство непригодным для применения в конкретном DWDM-приложении.

6. Однородность каналов

Однородность каналов является мерой разброса уровня передаваемой мощности или вносимых потерь от канала к каналу в мультиплексоре/демультиплексоре.

- Поляризационные явления

Состояние поляризации оптического излучения в произвольной точке волоконно-оптической сети никогда не бывает точно известно. Оно зависит от геометрического пути волокна, характера двулучепреломления вследствие асимметрии показателя преломления и множества других оптических явлений в компонентах линии связи. Двулучепреломление среды передачи может быть неотъемлемым свойством материала волокна или вызвано его растяжением, сжатием и тепловыми напряжениями.

Так как характеристики многих компонентов, обычно используемых в волоконно-оптических сетях, зависят от состояния поляризации света, то и общие характеристики канала, такие как вносимые потери, центральная длина волны и полоса пропускания также зависят от поляризации. Поэтому, чтобы гарантировать достоверность характеристик сети, разработчик должен принять во внимание наихудший случай поляризационной зависимости всех пассивных компонентов, используемых в системе.

Потери, ширина полосы пропускания и центральная частота – все эти параметры в какой-то мере чувствительны к состоянию поляризации оптического излучения. Каждый из перечисленных параметров должен быть измерен для различных состояний поляризации, задаваемых с помощью калиброванного поляризатора. Величина разброса полученных результатов называется поляризационной зависимостью измеряемого параметра. В идеале измерения следует провести для всех возможных состояний поляризации, но обычно ограничиваются случайным выбором нескольких состояний поляризации. Далее описываются три основные методики измерений.

Потери, зависящие от поляризации PDL

Потери, зависящие от поляризации PDL (Polarization Dependent Loss) определяются как вариации уровней потерь по всему множеству возможных состояний поляризации. Их получают из отношения мощности передаваемых сигналов для лучшего и худшего состояний поляризации (рис. 3.11) и обычно выражают в дБ. Наихудший случай потерь в компоненте для заданной длины волны (обычно это номинальная рабочая длина волны) получается, если половину потерь PDL добавить к вносимым потерям, измеренным для случая неполяризованного излучения.

Рис. 3.11 Зависимость вносимых потерь от поляризации для типичного мультиплексора/демультиплексора

В общем случае потери PDL имеют наименьшее значение в полосе пропускания, более высокое в переходной области на краях полосы пропускания, и наивысшее вне полосы пропускания фильтра. Большинство производителей компонентов и потребителей считают достаточным проводить измерения потерь PDL для центральной длины волны канала и на краях полосы пропускания. Для большинства приложений в этих областях значение PDL не должно превышать 0,1 дБ.

Другие, зависящие от поляризации характеристики мультиплексора, такие как центральная длина волны и ширина полосы пропускания (рис. 3.12), оцениваются по той же методике, что и потери PDL.

Рис. 3.12 Поляризационная зависимость центральной длины волны для типичного мультиплексора/демультиплексора

Поляризационная модовая дисперсия

Поляризационная модовая дисперсия PMD (Polarization Mode Dispersion) возникает из-за различной скорости распространения двух взаимно перпендикулярных составляющих излучения. Различие в скорости вызвано отклонениями от идеального кругового сечения волокна и как следствие различными эффективными показателями преломления для двух ортогональных направлений линейной поляризации. Таким образом, при распространении света по волокну происходит накопление разности фаз излучения с различным состоянием поляризации (рис. 3.13). Это явление, усугубляемое потерями, зависящими от поляризации PDL и чирпированием частоты передатчика, приводит к уширению импульсов излучения, влияет на относительный уровень ошибок BER в цифровых системах и может внести серьезные искажения гармоник в аналоговых системах, например, в сетях CATV. В оптической линии связи PMD обычно накапливается статистически, как квадратный корень из длины пути L , а не линейно. Полное значение PMD имеет размерность времени (обычно измеряется в пс) и определяется по формуле 

Поляризационную модовую дисперсию могут вносить и локальные компоненты оптической линии связи, например, оптические соединители, мультиплексоры/демультиплексоры. Для таких компонент обычно указывается изготовителем максимальное допустимое значение PMD (пс).

Рис. 3.13 Появление эффекта PMD

- Вносимые потери

Вносимые потери IL (Insertion Loss) каким-либо компонентом системы измеряются в дБ и определяются по формуле: 

где и – мощности на входе и выходе компонента системы. Вносимые потери количественно определяют потери мощности в устройстве на какой-то конкретной длине волны или в заданном спектральном диапазоне. Вносимые потери компонентов систем DWDM также характеризуют их полосу пропускания. Очевидно, что вносимые потери должны быть как можно меньше.

Для полного описания вносимых потерь DWDM-устройства требуется зависимость потерь от длины волны. На рис. 3.14 показана спектральная зависимость потерь одного из мультиплексных каналов системы DWDM в окрестности центральной длины волны канала. Там же указано точное положение центральной длины волны канала в соответствии с частотным планом ITU, а заодно и канальные допуски (перекрестия на кривой), задающие предельно допустимые значения длин волн передатчика.

Рис. 3.14 Вносимые потери для типичного мультиплексора/демультиплексора

Наиболее полезно проведение измерений вносимых потерь на длине волны, соответствующей наибольшим потерям. Используя такие значения для компонентов, разработчик может с запасом рассчитать энергетический потенциал канала для любой длины волны. Эту методику использует большинство производителей компонентов и в качестве характеристики указывают максимальное значение вносимых потерь. Отметим, еще раз, что длина волны ITU необязательно совпадает с центром полосы пропускания.

Описанный выше метод применим при известной ширине канала. Некоторые компоненты предназначаются для широкого применения с неопределенными заранее условиями их работы. В такой ситуации, лучше всего определять вносимые устройством потери для центральной длины волны полосы пропускания. Этот метод часто используют для характеристики одноканальных устройств или устройств с симметричной полосой пропускания.

В настоящий момент не существует общепринятого стандарта определения вносимых потерь при поляризационной зависимости. Комитетом по стандартам пока предложено одно обоснованное определение. Сначала необходимо измерить вносимые потери для неполяризованного источника излучения по приведенной выше формуле. Тогда потери, зависящие от поляризации PDL, дадут разброс уровня потерь для этого значения. Существует также альтернативный метод измерения этой величины. Вносимые потери можно определить как наименьшие потери при использовании поляризованного источника излучения (например, лазера). Для их определения необходимо изменять состояние вектора поляризации на входе тестируемого компонента. Тогда для наихудшего случая полные потери могут быть определены как сумма вносимых IL и зависящих от поляризации PDL потерь.

При сравнении вносимых потерь для различных устройств, следует учитывать такие важные факторы, как влияние соединителей и равномерность распределения вносимых потерь IL между каналами в многоканальных устройствах.

- Направленность

Направленность (Directivity), также используется термин ближние перекрестные помехи NEXT (Near-End Crosstalk), является мерой изоляции входных портов многопортового устройства (рис. 3.15). Это важная характеристика присуща мультиплексорам.

Рис. 3.15 Иллюстрация нежелательной утечки сигнала с входного порта 1 в другие входные порты

При измерении направленности необходимо обеспечить отсутствие отражений от выходной части устройства. В противном случае, отражения на концах волокон могут исказить результаты измерений.

Довольно часто измерения направленности выполняют только для номинальных длин волн каналов. На рис. 3.15 приведена схема подобного измерения. На вход канала 1 подается сигнал на заданной длине волны и измеряется мощность, возвращаемая на другие входные порты. Разность (в дБ) между введенной мощностью и возвращенной по некоторому другому входу и является направленностью для данной пары каналов. Измерения следует провести для всех возможных пар каналов. Измерения направленности трудно автоматизировать, особенно для устройств с большим количеством каналов. Направленность по отношению к i -ому входному порту определяется соотношением:

где - мощность сигнала канала , поступающего на входной порт i , - мощность сигнала на длине волны , выходящего через другой входной порт j .

- Потери на отражение

При вводе оптического излучения в оптический компонент (соединитель, мультиплексор или в само волокно) основная часть мощности передается по физическому каналу, какая-то часть поглощается, а какая-то часть отражается. В оптических системах излучение отражается по двум причинам: в результате рэлеевского рассеяния и френелевского отражения. Рэлеевское рассеяние возникает внутри волокна в результате неизбежного взаимодействия передаваемых световых волн с молекулами материала волокна. Поэтому рэлеевское рассеяние зависит от состава материала волокна. Оно также зависит от длины волны. Амплитуда рэлеевского рассеяния составляет около –75 дБ на метр обычного волокна на длине волны 1550 нм, и на больших расстояниях его влияние может оказаться существенным. Френелевское отражение возникает на границе раздела сред (разъемы, соединители и др.) в результате воздушных зазоров, рассогласования или несовпадения показателей преломления по обе стороны границы раздела.

Отраженный оптический сигнал нежелателен по целому ряду причин:

  Он вносит вклад в общие потери мощности.

  Мощные лазерные передатчики, используемые в системах DWDM, очень чувствительны к отраженному свету, и это может серьезно ухудшить стабильность лазера и отношение сигнал/шум системы. В отдельных случаях сильный отраженный сигнал способен даже повредить лазерный передатчик.

  Отраженный назад световой сигнал может быть повторно отражен вперед. Такие отраженные запаздывающие копии исходного сигнала при распространении вперед вызывают сложности на этапе демодуляции. Это явление называют многолучевой интерференцией MPI (Multipath Interference).

  Отражения, возникающие внутри усилителя EDFA – особенно, если зона усиления расположена между отражающими границами – могут привести к дополнительной многолучевой интерференции и значительно увеличить шумы усилителя.

При прочих равных условиях компонент с коэффициентом отражения –55 дБ предпочтительнее компонента с коэффициентом отражения –50 дБ.