Глава: Оптические усилители

Оптические усилители на волокне легированном эрбием EDFA являются основой для построения экономически оправданных сетей DWDM. Усилители EDFA обеспечивают “прозрачное” усиление всех каналов независимо от протоколов или схемы модулирования сигналов, используемых каждым каналом. Усилители EDFA открывают возможность передачи модулированного оптического сигнала на очень большие расстояния без необходимости восстановления и регенерации передаваемой информации. Однако при проектировании сети необходимо определить и учесть зависимость коэффициента усиления усилителя EDFA от длины волны, особенно в случае передачи отдельных каналов через несколько усилителей. Кроме этого, накопление шумов за счет проявления шум-фактора в нескольких последовательно расположенных в линии связи усилителях EDFA может привести к невосстановимому разрушению оптического сигнала. Точный учет шум-фактора усилителей необходим для определения предельного числа каскадов усиления, а, следовательно, и максимальной длины линии связи.

Коэффициент усиления – одна из самых важных измеряемых характеристик оптического усилителя. Коэффициент усиления зависит от множества параметров, которые по отдельности или вместе, могут влиять на эффективность усилителя. Коэффициент усиления зависит от длины волны сигнала, состояния поляризации на входе и мощности сигнала. Кривая усиления (рис. 3.31), характеризующая спектральное усиление всех каналов, меняется в зависимости от распределения подаваемой в каждый канал мощности. С ее помощью, таким образом, можно оценивать и контролировать временное перераспределение входной мощности, например, при добавлении или удалении канала в различных многоканальных приложениях.

Рис. 3.31 Коэффициент усиления может меняться от одного канала к другому

Коэффициент усиления G (измеряется в дБ) определяется как отношение средней выходной и входной мощности, за вычетом вклада усиленного спонтанного излучения ASE (Amplified Spontaneous Emission) самого усилителя

где - средняя выходная мощность на длине волны канала в мВт; - мощность усиленного спонтанного усиления в мВт; и - средняя входная мощность в мВт.

Коэффициент усиления оптического усилителя в значительной степени зависит от уровня входного сигнала, рис. 3.32. Обычно усилитель хорошо усиливает слабые входные сигналы (например, типичный коэффициент усиления >30 дБ для предусилителя EDFA достигается при входном сигнале < –20 дБм). Для входных сигналов средней мощности коэффициент усиления начинает отклоняться от прежнего значения. Точка спада на кривой коэффициента усиления является важным параметром усилителя. Она определяется по уровню спада на 3 дБ коэффициента усиления относительно усиления слабых сигналов.

Рис. 3.32 Коэффициент усиления EDFA в рабочей области является равномерным

Для входных сигналов с высоким уровнем мощности (для усилителя EDFA обычно >3 дБм) усилитель выходит на режим глубокого насыщения коэффициента усиления. Выходная мощность усилителя, равная входной, называется выходной мощностью насыщения (при которой коэффициент усиления равен 1).

В общем случае значения этих трех ключевых параметров усилителя – коэффициент усиления слабых сигналов, точка спада усиления (по уровню 3 дБ) и выходная мощность насыщения – меняются с длиной волны входного сигнала. Поэтому для получения всесторонней характеристики усилителя потребуется система, выполняющая измерения при разных входных мощностях и для целого ряда интересующих длин волн.

Для DWDM-приложений может потребоваться характеристика усилителя при насыщении коэффициента усиления одного из каналов. Усилитель вводится в режим насыщения по одному каналу, а далее измеряется усиление на длинах волн остальных каналов. Исследование во всем спектре рабочих длин волн выявляет спектральную зависимость измеряемого параметра. Можно также выполнить двусторонние измерения, чтобы определить так называемый коэффициент усиления слабых обратных сигналов при насыщении.

Коэффициент усиления перекрестного насыщения

Коэффициент усиления перекрестного насыщения определяется как изменение коэффициента усиления отдельного канала при изменении мощности, подаваемой на вход другого (других) канала, на определенную величину.

Равномерность коэффициента усиления

Равномерность коэффициента усиления определяется максимальным разбросом коэффициента усиления различных каналов при одной и той же входной мощности.

Зависимость коэффициента усиления от поляризации

Зависимость коэффициента усиления от поляризации PDG (Polarization Dependent Gain) определяется различием коэффициента усиления для различных входных состояний поляризации. На практике сканируют все возможные входные состояния поляризации, либо ограничиваются случайной выборкой состояний, и определяют наименьший и наибольший коэффициенты усиления.

Коэффициент усиления сигнала

Коэффициент усиления сигнала усилителя EDFA - это коэффициент усиления мощного сигнала, например, сигнала трафика, при котором усилитель обычно начинает переходить в режим насыщения. Это основной фактор, определяющий рабочую точку усилителя. В противоположность этому коэффициент усиления слабых сигналов практически никак не влияет на положение рабочей точки усилителя (см. рис. 3.32).

Профиль

Понятие профиль (кривая, характеристика) часто используют для выражения зависимости некоторого параметра, например, усиления, от длины волны. Например, усиление шума может быть выражено с помощью определенного значения (измеренного в дБ), в то время как профиль усиления шума описывает спектральную зависимость этого параметра.

Коэффициент усиления канала

Под коэффициентом усиления канала понимают усиление одного отдельного сигнала системе DWDM. В общем случае коэффициент усиления канала будет разным для различных каналов и длин волн. Спектральная равномерность (или равномерность усиления) описывает изменение коэффициента усиления с длиной волны, иными словами наклон профиля коэффициента усиления, измеряемое в дБ/нм. Наклон профиля коэффициента усиления позволяет определить изменение коэффициента усиления при добавлении или удалении канала на заданной длине волны.

- Усиленное спонтанное излучение

Основным источником шумов оптического усилителя является усиленное спонтанное излучение ASE. Вследствие широкополосности ASE в чем-то похоже на фоновый шум обычного звукового усилителя. На анализаторе оптического спектра можно обнаружить характерный для шумов фоновый пьедестал во всем наблюдаемом спектре. Это и есть спектр ASE. Усиленное спонтанное излучение приводит к появлению ВЧ-шумов в системе связи (т.е. высокочастотных шумов в электрическом сигнале на выходе приемника) с помощью механизма, который подробнее будет рассмотрен ниже.

Легированное ионами эрбия кварцевое волокно с оптической накачкой является усиливающей средой. В такой среде имеются три энергетических уровня, рис. 3.33. За счет поглощения световой энергии генератора накачки ионы эрбия переходят с основного уровня на возбужденный уровень , а затем постепенно безызлучательно переходят на метастабильный энергетический уровень. Переход с этого уровня в основное состояние с излучением фотонов на длине волны 1550 нм может быть как спонтанным, так и вынужденным.

Рис. 3.33 Трехуровневая система типичного усилителя EDFA

Метастабильный уровень имеет относительно большое время жизни (около 10 мс). Следовательно, ионы эрбия могут оставаться в таком возбужденном состоянии продолжительное время, что приводит к возникновению инверсной заселенности. При возникновении инверсии происходит также спонтанное излучение отдельных атомов или ионов. В усиливающей среде усилителя EDFA (рис. 3.34) имеется определенная вероятность того, что фотоны излучения будут захвачены в соседних участках легированного волокна и вызовут излучение с возбужденного (инверсно заселенного) уровня. Этот процесс приводит к последовательному нарастанию (усилению) спонтанного излучения и называется усиленным спонтанным излучением ASE. Излучение ASE распространяется в обоих направлениях вдоль волокна.

Рис. 3.34 Каждый малый участок волокна порождает усиленное спонтанное излучение ASE в прямом и обратном направлениях

Измерив, уровень шума во входном сигнале и уровень полного шума в сигнале на выходе усилителя, можно найти мощность излучения ASE из следующего уравнения:

При спаде или насыщении коэффициента усиления вклад излучения ASE невелик. Коэффициент усиления определяется просто как отношение мощностей на выходе и входе без учета усиленного спонтанного излучения (см. рис. 3.35).

Рис. 3.35 Измерение различных уровней мощности позволяет определить значение ASE и коэффициент усиления в линейном режиме

- Шум-фактор

Шум-фактор NF (Noise Figure) определяется как ухудшение отношения сигнал/шум после прохождения сигнала через оптический усилитель. В этом вопросе часто возникает путаница. Используемое здесь отношение сигнал/шум определяется путем детектирования информационного сигнала, а не через отношение мощностей оптической несущей к сопутствующему излучению ASE, наблюдаемых на анализаторе оптического спектра.

На ухудшение отношения сигнал/шум могут влиять несколько процессов:

  дробовой шум;

  спонтанно-спонтанный шум биений (гетеродинный шум);

  сигнал-спонтанный шум биений (гетеродинный шум);

  интерференционный шум;

  дополнительные шумы (шумы источника).

Первый источник шума – дробовой шум – есть неизбежное проявление дискретной природы света. Он возникает из-за случайных флуктуаций времени прибытия фотонов, составляющих сигнал, или, более точно, из-за флуктуаций количества рождаемых электронов на фотодетекторе. Дробовый шум по своему характеру “белый”, т.е. имеет равномерный спектр. В большинстве приложений поток фотонов N настолько высок, что можно пренебречь флуктуациями порядка (среднеквадратичный разброс распределения Пуассона).

Между сигналами усиленного спонтанного излучения ASE в полосе частот амплитудно-модулированного сигнала возникает спонтанно-спонтанный шум биений (ASE-ASE шумы биений, называемые иногда гетеродинным шумом), дающий вклад в шум фактор. Так как шумы ASE уменьшаются с увеличением выходной мощности или при приближении к насыщению коэффициента усиления, то этими шумами в усилителях мощности обычно пренебрегают. Однако спонтанно-спонтанный гетеродинный шум в предусилителях без узкополосных фильтров, может оказаться существенным.

Гетеродинный шум возникает при биении двух некоррелированных, сигналов с близкими частотами. В усилителе EDFA каждый частотный интервал излучения ASE (например, шириной в 1 Гц) может взаимодействовать с излучением соседних интервалов, вызывая интерференцию, примерный спектр которой показан на рис. 3.36. Использование узкополосных оптических фильтров позволяет устранить возникновение данного вида шумов для всех приложений.

Рис. 3.36 Образование спонтанно-спонтанного гетеродинного шума; серые столбики показывают различные вклады в шумы усиленного спонтанного излучения ASE других соседних шумовых источников излучения ASE

Сигнал-спонтанный гетеродинный шум (ASE-гетеродинный шум) возникает при смешении сигнала гетеродина с существенно белыми шумами излучения ASE. Так как частота биений сигнала с окружающими шумами излучения ASE оказывается внутри полосы частот несущей, промодулированной полезным сигналом, то данные шумы нельзя подавить в сигнале ни оптическим, ни электрическим фильтрами. Поэтому их измерение становится важным и включается в характеристики шум-фактора большинства усилителей EDFA.

Шум-фактор NF (измеряется в дБ), обусловленный сигнал-спонтанным гетеродинным шумом, можно определить по мощности на длине волны сигнала (на рис. 3.37 расположено ниже мощности сигнала), коэффициенту усиления G и измеренной ширине полосы B (в герцах) следующим образом:

Так как сигнал-спонтанный гетеродинный шум невозможно отфильтровать в отличие от спонтанно-спонтанного гетеродинного шума, то шум-фактор усилителя обычно определяется на основе этого механизма.

Рис. 3.37 Шум-фактор определяется через измеренную спектральную плотность излучения ASE на пиковой длине волны сигнала

- Шумы многолучевой интерференции

Многолучевая интерференция MPI (MultiPath Interference) возникает из-за небольших внутренних отражений в усилителе EDFA, которые могут ухудшить его рабочие характеристики. Из-за большого коэффициента усиления эти отражения могут оказать серьезное и непредсказуемое воздействие (эффект паразитного резонатора), которое и проявляется в спектре относительной интенсивности шума RIN в виде множественных, беспорядочных пиков. Так как на этапе производства усилителей EDFA слишком трудоемко анализировать обратные отражения, возникающих в местах сращивания волокон, соединителях и т.п., то влияние MPI на усилители измеряют уже после их изготовления. Рассмотренные ранее методы определения шум-фактора не подходят для измерения шумов многолучевой интерференции. Для этих целей используют метод вычитания относительной интенсивности шума. Для большинства приложений многолучевая интерференция в усилителях является недопустимой. Шум-фактор MPI оптического усилителя определяется по следующей формуле:

где все величины выражены в дБ, а и обозначают отношение сигнал/шум на входе и выходе усилителя. Также предполагается, что при измерении используется узкополосный фильтр на входе приемника.

Идеальный шум-фактор, т.е. минимально возможный коэффициент шума для усилителя с большим коэффициентом усиления, составляет около 3 дБ и достигается при накачке на длине волны 980 нм и полной инверсной заселенности возбужденного энергетического уровня ионов эрбия.