7. Методы бесконтактной термометрии. Закономерности, используемые при создании оптических пирометров.

В предыдущих разделах описаны термометры, которые осуществляют измерение температуры лишь находясь в тепловом контакте с исследуемым объектом. Бесконтактные (дистанционные) измерения осуществляют, используя известные закономерности теплового излучения нагретых тел. Ограничивающим фактором является то обстоятельство, что датчик должен «видеть» объект. Этим способом нельзя измерить температуру внутри непрозрачного твердого тела, при наличии между датчиком и объектом непрозрачной среды. Первоначально, бесконтактные методы применяли регистрируя видимое тепловое излучение (свет) испускаемое объектом, нагретыми до высоких температур – пламенем, расплавленным металлом (рисунок 44). Поэтому соответствующие приборы получили название оптических пирометров (от греческого «пирос» – огонь, пламя).

Рисунок 44.

Первый

оптический

пирометр.

При создании оптических пирометров были использованы теоретические и экспериментальные сведения о характеристиках излучения идеализированного объекта – абсолютно черного тела (АЧТ). В разделе IV.4, на рисунке 6 показан вид спектра (распределения испускательной способности по длинам волн) АЧТ, описываемого формулой (13).

Одно из наиболее заметных изменений, наблюдающихся при повышении температуры АЧТ – смещение максимума спектра излучения в сторону более коротких длин волн, описываемое законом Вина (формула (14). Поэтому, по измеренному положению максимума спектра можно определить температуру АЧТ, как показано на рисунке 45.

Рисунок 45.  Определение температуры абсолютно черного тела по длине волны, при которой находится максимум спектра теплового излучения.

С ростом температуры растет также суммарная мощность излучения (получаемая интегрированием спектра по всем длинам волн). Температурная зависимость суммарной мощности излучения единицы площади поверхности (энергетической светимости  R ) АЧТ описывается законом Стефана-Больцмана :

R = s T4                                            (62)

где s = 5,7 10-8 Вт/(м2К4) – постоянная Стефана-Больцмана

Как показано на рисунке 46, испускательная способность реального тела (,Т) может заметно отличаться от испускательной способности АЧТ, описываемой формулой (13).

Рисунок 46.  Спектры излучения при Т = 2450 К для абсолютно черного тела и для реального тела (вольфрам). Пунктир – спектральный коэффициент поглощения (излучения).

Отличие излучения реальных тел от излучения АЧТ характеризуют спектральным коэффициентом излучения - отношением соответствующих испускательных способностей :

(,Т) = (,Т) / (,Т)АЧТ                               (63)

В соответствии с законом Кирхгофа, спектральный коэффициент излучения  (,Т) равен спектральному коэффициенту поглощения (,Т). Как правило, эти спектральные коэффициенты являются функциями не только температуры, но и длины волны (см. рисунок 46). Такие реальные тела, у которых спектральный коэффициент излучения (поглощения) не зависит от длины волны, называют серыми телами.

Энергетическая светимость реального тела:

R = eТ s T4                                                     (64)

где  eТ – «степень черноты» (зависящая от температуры).

В таблице 8 приведены коэффициенты e(l,Т) [a(l,T)] для  некоторых материалов при различных температурах и длине волны  l = 0,65 мкм :

В таблице 9 указаны степени черноты для образцов металлов с гладкими плоскими поверхностями при Т = 300 К.

Таблица 8. Спектральные коэффициенты излучения (поглощения).

| # Материал | Т, оС | e ,[a] |  | Материал | Т, оС | e ,[a] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий полированный | 20 | 0,06 |  | Железо проржавевшее | 20 | 0,70 |
| Алюминий жидкий | 800 | 0,12 |  | Железо (прокат) | 20 | 0,78 |
| Алюминий жидкий | 1000 | 0,17 |  | Железо (полированное) | 20 | 0,07 |
| Железо чистое | 800 | 0,35 |  | Платина | 1000 | 0,30 |
| Железо жидкое | 1800 | 0,48 |  | Фарфор | 1200 | 0,78 |

Таблица 9. Степени черноты металлических образцов.

| Материал | Медь | Алюминий | Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | Серебро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eT | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,6 | 0,03 |

Для градуировки оптических пирометров используют специальные эталонные устройства, излучение которых наиболее приближено к излучению идеального абсолютно черного тела. На рисунке 47 показана конструкция эталона АЧТ при реперной температуре затвердевания золота (1337,58 К), созданного в Национальном бюро стандартов США.

Излучающим элементом эталона является малое отверстие в нагреваемой полости, обрамленное конусом из окиси алюминия. Геометрия излучателя определяется требованиями обеспечения многократного внутреннего отражения испускаемого излучения до его выхода из излучающего элемента. В частности, ни одна из внешних стенок излучателя не должна быть нормальной к оптической оси. Эффективная степень черноты конической поверхности определяется как ее геометрическими параметрами, так и коэффициентом отражения :

(eT)эфф » 1 - r [D2/4L2)/(1+D2/4L2)]                              (65)

где r - коэффициент отражения, D - выходной диаметр конуса, L - длина конической поверхности.

Рисунок 47.  Эталон абсолютно черного тела

8. Яркостные пирометры.

Принцип действия яркостных пирометров основан на закономерностях изменения испускательной способности (,Т). Поэтому в конструкцию таких пирометров вводят спектрометрические устройства, простейшим из которых является узкополосный светофильтр. Шкалу пирометров градуируют по излучению эталона абсолютно черного тела, поэтому температура реального тела, измеренная пирометром («яркостная температура» Тя ) отличается от истинной температуры тела  Т :

1/Т – 1/Тя = (k/hc)ln[(,T)]                                   (66)

Для реальных тел всегда  Тя < Т и для введения соответствующей поправки необходимо знать величину спектрального коэффициента поглощения [(,T)].

Наиболее распространенным яркостным пирометром является пирометр с исчезающей нитью, схема которого показана на рисунке 48.

Рисунок 48.  Устройство яркостного пирометра с исчезающей нитью.

Изображение исследуемого нагретого тела М фокусируется объективом О1 в плоскости, в которой расположена небольшая вольфрамовая лента, являющаяся «нитью накала» пирометрической лампы  G . Изображение тела и вольфрамовая лента на его фоне рассматриваются при значительном увеличении через окуляр  O2  и узкополосный светофильтр  F . Измеряют электрический ток через ленту, регулируя его до тех пор, пока не будет достигнута одинаковая яркость изображения тела и нагреваемой ленты (см. рисунок 49). Считают, что при этом достигается равенство температур тела и ленты. Шкала амперметра AZ проградуирована в кельвинах по излучению эталона абсолютно черного тела, поэтому к измеренной яркостной температуре добавляют поправку, вычисляемую по формуле (66).

Стандартный диапазон измерений с помощью пирометра с исчезающей нитью составляет от 650оС до 2500оС. Возможны измерения и при более высоких температурах, для чего в схему прибора (рисунок 48) вводят поглощающее стекло S .

Рисунок 49. «Исчезновение нити» в яркостном пирометре.

1 – температура нити (вольфрамовой ленты) слишком низка; 2 – температура нити равна температуре исследуемого тела, часть нити «исчезает»; 3 – температура нити слишком высока.

9. Радиационные пирометры.

В радиационных пирометрах спектральные устройства отсутствуют и регистрируется суммарная энергия излучения со всеми длинами волн, поступающая в объектив пирометра. Величина этой энергии пропорциональна энергетической светимости тела, поэтому температуру тела рассчитывают с использованием закона Стефана-Больцмана для АЧТ (формула (62) ).

Из-за отличия излучения реального тела от излучения АЧТ (см формулу (64), измеряемая «радиационная температура»  Тр  всегда меньше истинной температуры тела  Т :

Тр=Т4εТ                                              (67)

Поэтому для введения поправки необходимо знать величину степени черноты тела Т.

Принципиальная схема радиационного пирометра показана на рисунке 50. Светофильтры в пирометре отсутствуют. Пирометр включает термочувствительное устройство Т (например, термопару) на которое с помощью линз объектива О1 фокусируется излучение исследуемого нагретого тела М . ЭДС термопары измеряют с помощью чувствительного вольтметра AZ , шкала которого проградуирована в кельвинах по эталону АЧТ. С помощью объектива О2 пирометр визуально наводят на исследуемый объект.

Рисунок 50.  Устройство радиационного пирометра.

В области высоких температур возможности радиационного и яркостного пирометра практически идентичны, но радиационный пирометр обеспечивает возможность измерений при значительно более низких температурах, до –50 оС.

По сравнению с яркостными, радиационные пирометры отличаются большей простотой устройства и меньшей стоимостью. Однако существенным недостатком является большая погрешность измерений, так как «радиационная температура» (67) более чувствительна к отклонениям характеристик реального излучения от законов АЧТ, чем «яркостная температура» (66).

### VIII. Современные методы температурных измерений в нефтегазовой промышленности.

1. «Умные скважины». Распределенные датчики температуры.

Актуальной задачей нефтегазовой промышленности является переход к новым методам управления процессами освоения и разработки продуктивных месторождений. Одним из этих методов является «интеллектуализация» скважин. Сравнительно недавно появился новый термин - «умная скважина» (“smart well”). Этот термин означает, что подобная скважина работает в саморегулирующемся режиме, постоянно информируя на расстоянии, как она себя ведет, штатная ситуация или нет. Скважина в режиме реального времени «снимает» большой объем информации о грунтах, о растворах, о самой себе. Вся информация поступает в систему контроля и управления, которая может автоматически менять режим работы скважины. Например, она снизит частоту вращения электродвигателя насоса, если тот нагреется больше ста десяти градусов Цельсия.

Благодаря разветвленной системе электронных датчиков и управляющих устройств "умные скважины" обеспечивают оптимальный технологический режим добычи нефти, что позволяет снизить себестоимость эксплуатации месторождений в среднем на 20%. В 2002 году в мире работали около 1000 «умных скважин». Испытания первой российской "умной скважины" были начаты в декабре 2002 года на Усть-Балыкском месторождении "Юганскнефтегаза".

Для создания «умных скважин» потребовалась разработка принципиально новых методов и устройств для измерения разнообразных производственных параметров, в том числе – для измерения температуры. Так, для всех рассмотренных в предыдущих разделах устройств (термопар, термисторов, пирометров и т.п.) характерно то, что с их помощью измеряют температуру лишь вблизи той точки образца, детали, механизма, в которую помещен датчик температуры. Для работы же «умной скважины» необходимо одновременно регистрировать параметры температуры по всей ее длине. Подобные измерения стали практически возможными лишь когда были разработаны так называемые распределенные датчики температуры, имеющие большие линейные размеры. Конструктивно, распределенные датчики обычно изготавливают на основе оптических волокон. Изготовление подобных датчиков сформировалось как одно из технических направлений только в начале 1980-х годов. Тогда же появился и термин "волоконно-оптические датчики" («optical fiber sensors»). Таким образом, волоконно-оптические датчики - очень молодая область техники.

Волоконно-оптические датчики для контроля температуры обладают целым рядом преимуществ по сравнению с другими типами подобных устройств. Такой датчик незаменим во многих направлениях современной нефтяной и газовой промышленности. Его можно применять в недоступных для других датчиков областях, он нечувствителен к электромагнитным помехам. Он обладает значительной стойкостью к агрессивным средам, температурный порог его использования может быть увеличен до 900°

Способы измерения температуры с помощью распределенных оптоволоконных датчиков основаны на физических закономерностях взаимодействия светового излучения с веществом.

2. Процессы, происходящие при распространении света в веществе.

При прохождении света в любом, даже очень прозрачном, веществе его интенсивность постепенно убывает. Так, после прохождения параллельного пучка света с интенсивностью I через тонкий слой толщиной  dx , его интенсивность снижается на величину :

dI = -  I dх                                                    (68)

где постоянную  называют коэффициентом экстинкции. Интегрируя выражение (68), получаем, что интенсивность света при прохождении сквозь вещество убывает по экспоненциальному закону (закон Бугера-Ламберта):

I=I0e−εx                                                    (69)

Убывание интенсивности света, распространяющегося в данном направлении, определяется как процессами поглощения света атомами и молекулами вещества так и процессами рассеяния (изменения направления движения). Поэтому величину коэффициента экстинкции   находят как сумму двух отдельных коэффициентов, характеризующих явления поглощения и рассеяния.

В прозрачных средах, используемых для изготовления распределенных температурных датчиков (например, оптоволоконных кабелей), поглощение мало и основную роль играют процессы рассеяния света.

3. Типы рассеяния света. Связь характеристик комбинационного рассеяния с температурой вещества.

Различают упругое (релеевское) рассеяние света, происходящее без преобразования частоты (то есть без обмена энергией между светом и веществом) и неупругое рассеяние, сопровождающееся изменением частоты.

Одним из видов неупругого рассеяния является явление Мандельштама-Бриллюена (рассеяние Бриллюена) когда свет рассеивается на флуктуациях плотности среды, возникающих из-за наличия в среде упругих возмущений (звуковых волн). Изменение частоты рассеянного света происходит вследствие эффекта Доплера и поэтому определяется величиной скорости звуковых волн. Так как скорость звука в среде зависит от температуры, то, измеряя изменение частоты в рассеянии Мандельштама-Бриллюена, можно было бы производить определение температуры вещества. Пока термометрические устройства, работающие на подобном принципе, не нашли широкого распространения. В большинстве имеющихся устройств принцип измерений основан на другом типе неупругого рассеяния света – комбинационном (рамановском) рассеянии

Комбинационное рассеяние происходит при взаимодействии света с молекулами вещества, сопровождающимся переходами молекул из одного энергетического состояния в другое. При этом электронное состояние молекулы остается неизменным, лишь энергия ее колебаний увеличивается либо уменьшается на величину, равную разности энергий соседних колебательных уровней Екол. Если частота падающего света равнялась 0 , то в спектре рассеянного света наряду с линией при 0  появляются симметрично расположенные линии при частотах

СТ =0  - кол                                    (70)

и                                             АСТ =0  + кол                                       (71)

где  кол = Екол./h . Линии при  СТ и  АСТ называют, соответственно, стоксовской и анти-стоксовской (см. рисунок 51).

Рисунок 51.  Схематическое изображение спектра рассеянного света.

Анти-стоксовская линия всегда имеет меньшую интенсивность. Отношение заселенностей колебательных уровней описывается распределением Больцмана (формула (11) ). Поэтому отношение интенсивностей двух линий комбинационного рассеяния зависит от температуры вещества :

IАСТIСТ=(νАСТνСТ)4exp(−ΔЕКОЛkT)                         (72)

4. Принципы функционирования и структура устройств для измерения температур с использованием распределенных датчиков.

Основными элементами измерительной системы с волоконно-оптическим датчиком температуры (рисунок 52), являются источник монохроматического света – импульсный лазер (лазерный диод), оптическое волокно (протянутое по всей глубине скважины), и светоприемное устройство (спектрометр), позволяющее проводить измерения спектров излучения, испытавшего обратное рассеяние (в направлении источника света). Далее, для практического внедрения волоконно-оптических датчиков необходимы элементы электронно-вычислительной техники, которые в совокупности с вышеуказанными элементами образуют измерительную систему.

Рисунок  52.  Схема измерительной системы с распределенным датчиком температуры.

Лазер периодически посылает в оптоволокно очень короткие (до 10-9 секунды) световые импульсы. Даже в вакууме линейные размеры такого импульса L = ct не превышают 30 см. Показатели преломления оптических стекол n=1,5-1,6 , поэтому скорость распространения света в стекле  v = c/n заметно снижается и в оптоволокне длина L составляет 19-20 см. В связи с этим, в каждый момент времени t свет взаимодействует лишь с коротким отрезком оптоволокна на расстоянии x = vt от источника излучения (см. рисунок 52). Часть светового излучения, испытавшего обратное рассеяние на этом участке, поступает в спектрометр через промежуток времени t = 2x/v после отправки начального импульса. Спектрометр содержит отдельные блоки для регистрации интенсивностей индивидуальных линий спектра комбинационного рассеяния. В соответствии с законом Бугера –Ламберта (69), интенсивность убывает с увеличением пройденного светом пути по экспоненциальному закону. Поэтому регистрируемые зависимости интенсивностей от времени описываются быстро спадающими функциями, как показано в правой части рисунка 52. Из-за малой величины сигнала от удаленных участков оптоволокна, для получения надежных зависимостей I(t), которые будут использованы при расчете температуры, оказывается необходимым производить накопление (суммирование и усреднение) сигналов для большого числа первичных импульсов света, на протяжении десятков секунд и даже нескольких минут. После окончания процедуры накопления, помощью специального программного обеспечения рассчитывают отношение интенсивностей стоксовской и антистоксовской линий спектра рассеяния и, используя формулу (72), находят распределение температуры по длине оптоволокна (по глубине скважины).

Пространственная погрешность определения температуры описанным методом определяется способностью аппаратуры формировать и регистрировать короткие импульсы. В стандартных системах она составляет примерно  50 см. , но при необходимости может быть снижена до  12-15 см. Временная погрешность (инерционность метода) равна времени накопления сигнала и, поэтому, несколько возрастает с увеличением глубины скважины. При отсутствии резких скачков температуры, ее величина может быть определена с точностью до 0,05 К.

5. Новые возможности управления разработкой нефтегазовых месторождений в результате использования термометрических систем с распределенными датчиками.

Внедрение в нефтегазовую промышленность распределенных датчиков температуры (distributed temperature sensors - DTS) позволяет без остановки производства успешно справляться с ранее неразрешимыми практическими задачами, некоторые из которых кратко описаны ниже (примеры из практики работы компаний Shlumberger и Sensa ) .

А. Своевременная регистрация и локализация утечек флюидов из продуктивных скважин.

На рисунке 53 показано, как при возникновении повреждений газовой скважины образуется утечка газа, приводящая к образованию градиента давления и изменению распределения температур. Местное снижение температуры является следствием эффекта Джоуля-Томсона (см. раздел VI.2). Так, для метана температура уменьшается примерно на 0,5 К при спаде давления на одну атмосферу.

Практически, при утечках на промышленных газовых скважинах наблюдается местное снижение температуры на 5-6 К , как показано на рисунке 54.

Рисунок 53.  Принцип регистрации утечки газа из скважины с помощью измерений распределения температур.

Рисунок 54.  Отклонения температуры от нормального температурного градиента в результате утечки газа на реальной продуктивной скважине.

Б. Оценка продуктивности добывающей скважины и качества добываемого продукта.

Температура добываемых флюидов (нефти, газа) как правило заметно превышает температуру на поверхности Земли. Поэтому из-за движения флюидов происходит нагрев верхних участков продуктивной скважины до температур, превышающих величины, характерные для нормального геотермального градиента. Значения новых температур непосредственно связаны с продуктивностью скважины, как показано на рисунке 55. . Пунктирная линия «Г.Г.» - нормальный геотермальный градиент. Сплошные кривые – распределения температур при продуктивностях 250, 500 и 1000 баррелей в день.

Рисунок 55.  Распределение температур в скважине при различных значениях ее продуктивности.

На скважинах с постоянной продуктивностью заметные изменения распределения температур могут произойти из-за увеличения водосодержания нефти в результате долговременного применения технологий заводнения продуктивного пласта. Осуществление непрерывных температурных измерений позволяет своевременно зарегистрировать начало нежелательных процессов роста водосодержания и локализовать возможные зоны прорыва нагретаемой в пласт воды. Так, на рисунке 56 показаны распределения температур на различных этапах эксплуатации «умной скважины» D-17 на месторождении Дуглас (Ливерпульский залив, Великобритания). В конце декабря 2000 года здесь было зарегистрировано заметное изменение распределения температуры, обусловленное снижением более чем на 5 оС температуры верхней зоны продуктивного пласта. Было установлено, что причиной снижения температур явилось возрастание водосодержания добываемых флюидов от 20 % до более чем 35 % , связанное с прорывом нагнетаемой воды в верхние участки пласта.

Рисунок 56.  Изменение

распределения температур в скважине в результате увеличения содержания воды в добываемой нефти

В. Оценка эффективности работы водонагнетательной скважины.

С целью контроля работы скважины используют методику “обратного прогрева” При этом скважину на некоторый промежуток времени закрывают и следят за процессом возврата распределения температур к начальному геотермальному градиенту пласта, имевшемуся до осушествлен6ия заводнения.

В процессе заводнения, холодная вода, нагнетаемая в продуктивный пласт, охлаждает его и окружающие породы. Как только скважину закрывают, породы прогреваются и распределение температур постепенно возвращается к нормальному геотермальному градиенту. Скорость прогрева на данной глубине определяется как термическими свойствами пород, так и содержанием закачанной воды. Пропластки, насыщенные водой, прогреваются с заметно меньшими скоростями, что позволяет оценить результаты произведенного заводнения. На рисунке 57 показаны профили температур в начале процесса обратного прогрева (в момент закрытия скважины) через 24 часа и через 100 дней после остановки скважины.

Рисунок 57.  Распределения температур при обратном прогреве нагнетательной скважины.

### Список рекомендуемой литературы

Учебники по общей физике.

Савельев И.В.  Курс общей физики. Т. 1,2,3. М.: «Наука»

Берклеевский курс физики. Т. I – V. М.: «Наука», 1971-1972.

Способы создания высоких и низких температур.

Мендельсон К.  Физика низких температур. М.: «Издательство иностранной литературы», 1963, - 231с.

Земанский М.  Температуры очень низкие и очень высокие. М.: «Мир», 1968, - 151с.

Методы и средства температурных измерений.

Бедфорд Р., Дофине Т.М., Престон-Томас Х.  Измерение температуры. // В кн.: Приборы и методы физического металловедения. Выпуск 1. / под ред. Ф. Вейнберга, пер. с англ. М.: «Мир», 1073, - с. 9-131.

Гордов А.Н., Жагулло О.М., Иванова А.Г.  Основы температурных измерений. М.: «Энергоатомиздат», 1992, - 304с.

Бычковский Р.В.  Контактные датчики температуры. М.: «Металлургия», 1978, - 238с.

Гаррисон Т.Р.  Радиационная пирометрия. М.: "Мир", 1964, - 248с.

Оглавление

| Раздел | ##### Стр |
| --- | --- |
| #### I. Введение | 2 |
| II. Основные предпосылки. Исторические сведения. | 4 |
| III. Физическая трактовка понятия температуры. | 7 |
| IV. Возможные теоретические определения температуры и применимость этих определений. | 8 |
| 1. Температура как термодинамическая величина. | 8 |
| 2. Температура как параметр уравнений состояния. | 12 |
| 3. Температура как параметр уравнений тепловых процессов. | 13 |
| 4. Температура как параметр равновесных функций распределения. | 16 |
| 5. Флуктуации температуры.. | 21 |
| 6. Функции распределения, отличающиеся от равновесных. | 22 |
| V. Обеспечение единства измерения температур. | 24 |
| 1. Стандартные температурные шкалы. | 24 |
| 2. Нестандартные температурные шкалы. | 29 |
| VI. Методы получения низких температур (элементы криогенной техники). | 31 |
| 1. Охлаждение при адиабатическом расширении. | 31 |
| 2. Эффект Джоуля – Томсона. | 31 |
| 3. Аппаратура для охлаждения и сжижения газов. | 38 |
| 4. Эффект Пельтье. | 42 |
| 5. Адиабатическое размагничивание парамагнитных солей («Электронный холодильник»). | 43 |
| 6. Адиабатическое размагничивание системы атомных ядер («Ядерный холодильник»). | 47 |
| VI. Методы получения высоких температур. | 48 |
| 1. Химические реакции (горение). | 48 |
| 2. Энергия электромагнитного поля. | 49 |
| 3. Энергия электромагнитного излучения. | 51 |
| 4. Электродуговые и плазменные устройства. | 53 |
| 5. Ударные волны. | 56 |
| 6. Ядерные реакции деления и синтеза. | 59 |
| 7. Отрицательные температуры. | 61 |
| VII. Средства и методы термометрии. | 65 |
| 1. Области применимости различных термометров. | 65 |
| 2. Стандартные газовые термометры. | 67 |
| 3. Жидкостные термометры. | 70 |
| 4. Металлические термометры сопротивления . | 72 |
| 5. Полупроводниковые термометры сопротивления (термисторы). | 75 |
| 6. Термоэлектрические термометры (термопары). | 78 |
| 7. Методы бесконтактной термометрии. Закономерности, используемые при создании оптических пирометров. | 82 |
| 8. Яркостные пирометры. | 87 |
| 9. Радиационные пирометры. | 89 |
| VIII. Современные методы температурных измерений в нефтегазовой промышленности. | 91 |
| 1. «Умные скважины». Распределенные датчики температуры. | 91 |
| 2. Процессы, происходящие при распространении света в веществе. | 93 |
| 3. Типы рассеяния света. Связь характеристик комбинационного рассеяния с температурой вещества. | 94 |
| 4. Принципы функционирования и структура устройств для измерения температур с использованием распределенных датчиков. | 96 |
| 5. Новые возможности управления разработкой нефтегазовых месторождений в результате использования термометрических систем с распределенными датчиками. | 98 |
| Список рекомендуемой литературы | 103 |