Глава: Приемники

Функция приемника состоит в том, чтобы обеспечить преобразование принятого оптического сигнала в электрический и подать его на демодулятор без внесения дополнительных шумов. Эффективность приемника измеряется относительным уровнем ошибок по битам BER, который он может обеспечить. Для каждого принятого сигнала уровень ошибок BER, в свою очередь, зависит от чувствительности приемника, его полосы пропускания и уровня тех шумов, которые он добавляет к сигналу перед его демодуляцией.

Рис. 3.39 Типичная зависимость относительного уровня ошибок BER от уровня ослабления мощности сигнала (с отмеченным важным значением 10-9)

Полная эффективность приемника описывается кривой его восприимчивости, дающей зависимость относительного уровня ошибок BER от уровня принимаемой оптической мощности сигнала при заданной скорости передачи.

Такая зависимость применима только для определенных условий работы приемника и, таким образом, включает в себя влияние полосы пропускания, шумов детектора и способа демодуляции.

Необходимо также учитывать окружающие условия и конструктивные особенности, включая размер, вес, требуемую мощность и приемлемую температурную чувствительность приемника (особенно для лавинных фотодиодов), а также простоту его обслуживания и замены.